浙江省2004年1月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、填空题(每空1分，共18分)

1.外力地质作用包括：风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和___________________。

2.自然界的岩石按成因可分为：岩浆岩、沉积岩和___________________。

3.划分地质年代单位和时间地层单位的主要依据是地壳运动和___________________。

4.___________________形成了地壳表面的基本起伏，对地貌的形成和发展起着决定性的作用。

5.岩土的水理性质主要有：含水性、给水性和___________________。

6.岩石风化的治理方法可采用___________________和防治两种措施。

7.构造地震中最为普遍的是由于___________________而引起的地震。

8.___________________是风沙运动的最基本的形式。

9.调查与___________________是工程地质勘测的主要方法。

10.越岭线布局的主要问题有___________________、过岭标高的选择和展线山坡。

11.土的密度常用_________________测定，土的含水量常用烘干法测定，土粒比重常用比重瓶法测定。

12.反映细粒土结构特性的两种性质一是粘性土的灵敏度，二是粘性土的_____________。

13.土体中的应力，就其产生的原因有两种：由于土体本身重量引起的自重应力和由外荷载引起的__________________。

14.侧限压缩模量是指土在完全侧限条件下的竖向附加应力与相应的________________的比值。

15.τ＝τf是判断土体产生剪切破坏的临界标志，此时土体处于___________________。

16.三轴剪切试验按试验条件不同分为不排水剪、固结不排水剪和___________________三种。

17.地基的总变形量由___________________、固结变形和次固结变形这三部分组成。

18.朗金被动土压力系数Kp的表达式为___________________。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共22分)

1.岩层层面与水平面交线的方位角称为岩层（　　　）。

A.倾向							B.倾角

C.方向							D.走向

2.沉积岩的（　　　）是沉积岩在构造上区别于岩浆岩的主要特征之一。

A.层面特征						B.结晶特征

C.碎裂结构						D.生物结构

3.下列哪一项不属于毛细水的特性（　　　）。

A.能作垂直运动					B.能产生浮托力

C.能被植物所吸收					D.能传递静水压力

4.以下几种泥石流的防治措施中，能根治泥石流的一种方法是（　　　）。

A.跨越							B.滞留与拦截

C.水土保持						D.排导

5.在新月沙丘成群分布的地区，下列哪个地带的地表相对较为稳定（　　　）。

A.中立带							B.吹蚀带

C.变换带							D.堆积带

6.评价岩溶区地基稳定性时，如按梁板受力情况估算顶板安全厚度，当顶板岩层完整时应按（　　　）计算。

A.悬臂梁							B.两端固支梁

C.简支梁							D.以上都不对

7.对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价应是工程地质勘察中哪一阶段应该完成的任务（　　　）。

A.可行性研究勘察阶段				B.选址阶段

C.初步勘察阶段					D.详细勘察和施工勘察阶段

8.淤泥质土的天然孔隙比e的大小为（　　　）。

A.e≥1.5							B.1.0≤e＜1.5

C.0.5≤e＜1.0						D.0＜e＜0.5

9.对土的物理力学性质起决定性作用的是（　　　）。

A.固体颗粒						B.土中的水

C.土中的气体						D.弱结合水

10.某原状土的液限ωL=48%,塑限ωP=29%，天然含水量ω=50%，则该土的稠度状态为（　　　）。

A.硬塑							B.可塑

C.软塑							D.流塑

11.土体具有压缩性的主要原因是（　　　）。

A.主要是由土颗粒的压缩引起的		B.主要是由孔隙的减少引起的

C.主要是因为水被压缩引起的		D.土体本身压缩模量较小引起的

三、名词解释(每小题2分，共8分)

1.地震烈度

2.风沙运动

3.自重应力

4.抗剪强度

四、简答题(每小题5分，共20分)

1.简述防治泥石流的工程措施。

2.在地震烈度7度的地区选线应注意哪些问题？

3.何谓最优含水量？含水量与压实效果有何关系？

4.简述地基破坏的形式。

五、计算题(每小题8分，共32分)

1.已知某填土的土粒比重GS=2.72，饱和度Sr=33%，孔隙比e=0.73,

（1）求该土的干容重和天然容重；

（2）若饱和度要提高到80%时，问每立方米的土应加多少公斤水。（g=10m/s2）

2.某土层厚6.5m，取土作压缩试验结果如下表所示，土自重压力平均值为60kPa，今考虑在该土层建造建筑物，估计会增加荷载160kPa。

（1）求压缩系数α1-2,并评价土的压缩性；

（2）求该土层的压缩变形量。

（提示：可线性内插）

| P（kPa） | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 1.024 | 0.910 | 0.862 | 0.824 | 0.796 | 0.772 |

3.一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水试验，施加围压σ3=80kPa，试件破坏时的主应力差σ1-σ3=116kPa，如果破坏面与水平面的夹角为54°,试求：

（1）固结不排水抗剪强度指标：

（2）破坏面上的法向应力和剪应力。

4.一挡土墙高度为4.2m，墙背垂直光滑，墙后填土面水平，填土面上作用有均布荷载20kPa，墙后填土重度为17.5kN/m3，内摩擦角为18°，粘聚力为6kPa，试计算作用在墙背的主动土压力及其合力大小。