浙江省2004年7月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、填空题(每空1分，共20分)

1.矿物的颜色，按成色原因，有自色、他色、_____之分。

2.不整合有各种不同的类型，但基本的有平行不整合和_____两种。

3.土颗粒之间的有效应力等于零，土粒就处于悬浮状态，这种现象称为_____。

4.我国铁道部门按岩性组成特征将滑坡分为四类：堆积层滑坡、黄土滑坡、粘土滑坡和_____。

5.工程地质调查最重要最基本的方法是_____。

6.长期观测时间，一般应遵照_____的原则。

7.平原地貌按成因可分为：构造平原、_____和堆积平原。

8.内力地质作用包括以下几种：地壳运动、岩浆作用、_____和地震。

9.越岭线布局的主要问题有_____、过岭标高的选择和展线山坡的选择。

10.岩层产状三要素为：_____、倾向和倾角。

11.根据解理的完全程度，解理可分为：_____、完全解理、中等解理和不完全解理。

12.天然地震按其成因可划分为构造地震、_____、陷落地震和激发地震。

13.沙丘移动的基本形式可以分为：前进式、_____、往返前进式和迂回式。

14.粗粒土相对密度Dr的表达式为_____。

15.土的抗剪强度指标通常通过室内直剪试验、三轴剪切试验和_____试验测定。

16.土的级配是否良好，常用不均匀系数Cu和_____两个指标综合确定。

17.反映细粒土结构特性的两种性质一是粘性土的灵敏度，二是粘性土的_____。

18.土的密度常用环刀法测定，土的含水量常用烘干法测定，土粒比重常用_____测定。

19.地基的总变形量由瞬时变形、_____和次固结变形这三部分组成。

20.根据挡土墙与墙后填土相对位移的情况，将作用在挡土墙上的土压力分为_____、主动土压力和被动土压力三种。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共26分)

1.下列哪种岩石属于酸性岩类?(    )

A.闪长岩							B.辉长岩

C.正长岩							D.流纹岩

2.向斜褶曲是岩层(    )的弯曲。

A.直立							B.平卧

C.向上凸							D.向下凹

3.对于岩石泊松比的叙述，以下错误的是(    )。

A.一般在0.2～0.4之间

B.不可能为负值

C.泊松比越大，表示岩石受力作用后的横向变形越小

D.岩石在轴向压力下的横向应变与纵向应变的比值

4.上盘沿断层面相对下降，下盘相对上升的断层，称为(    )。

A.正断层							B.逆断层

C.平推断层						D.逆掩断层

5.规模较大的崩塌一般产生在高度大于(    )，坡度大于45度的陡峻斜坡上。

A. 10m							B. 20m

C. 30m							D. 40m

6.下列哪一类岩堆的稳定性较好?(    )

A.崩塌型岩堆						B.落石型岩堆

C.碎落型岩堆						D.混合型岩堆

7.在风沙地区，路线纵断面设计应尽量采用(    )。

A.不填不挖						B.深路堑

C.高路堤							D.低挖

8.下列哪一阶段进行工程测绘时所用比例尺最小?(    )

A.可行性阶段						B.初勘阶段

C.详勘阶段						D.施工勘察阶段

9.土中的水，(    )能够传递静水压力。

A.强结合水						B.弱结合水

C.重力水							D.以上都不对

10.某土样的液限ωL=36%,塑限ωp=21%，天然含水量ω=26%，则该土的液性指数为(    )。

A. 0.15							B. 0.33

C. 0.67							D. 15

11.地下水位下降会引起原地下水位以下地基土(    )。

A.自重应力减小					B.总应力增加

C.无孔隙水						D.有效应力增加

12.一墙下条形基础底宽1.5m，埋深1.5m，承重墙传来的中心竖向荷载为195kN/m，地基土天然重度为18.0kN/m3，基础及回填土平均容重为20kN/m3，则基底附加应力为(    )。

A. 130.0kPa						B. 133.0kPa

C. 136.0kPa						D. 140.0kPa

13.欠固结土层的前期固结压力(    )现有土层的自重应力。

A.大于							B.等于

C.小于							D.可能大于也可能小于

三、简答题(每小题6分，共24分)

1.直剪试验按其试验条件不同可分为哪几种?直剪试验有何优缺点?

2.简述地基破坏的形式。

3.桥涵工程地质勘测的任务主要包括哪几个方面?

4.简述地下水对建筑工程的不良影响。

四、计算题(每小题10分，共30分)

1.某填土的土粒比重Gs=2.70,饱和度Sr=28%,孔隙比e=0.62，

(1)求该土的干容重和天然容重；

(2)若饱和度要提高到87%时，每立方米的土应加多少水?

2.挡土墙高6m，墙背光滑、直立、墙后填土面水平，共分两层，第1层土层厚度为3m，指标为：天然容重γ=18.0kN/m3，C=0,φ=30°；第2层土层厚度为3m，指标为：天然容重γ=18.5kN/m3，C=10kPa,φ=20°。墙后填土表面有均布荷载q=20kN/m，试给出主动土压力分布图，并计算主动土压力Ea。

3.有一饱和粘土层，厚8m的粘土层，地面上作用有无限均布荷载P0=120kPa。粘土层初始孔隙比e1=1.02，压缩系数α=0.4MPa-1，压缩模量Es=4.6MPa，渗透系数为k=1.7cm/年，单面排水，试求加荷二年后地面的沉降量。

Cv=K(1+e1)aγω		 Uz=1−8π2e−π24⋅Tv