全国2007年10月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．按冷凝成岩的地质环境的不同，岩浆岩可分为深成岩、浅成岩和（　　　）

A．白云岩	B．喷出岩

C．大理岩	D．火山角砾岩

2．岩石浸水后强度降低的性能称为岩石的（　　　）

A．吸水性	B．透水性

C．软化性	D．抗冻性

3．地震波中，传播速度最快的是（　　　）

A．纵波	B．横波

C．瑞雷波	D．勒夫波

4．达西定律是通过对砂土试样试验所获得的渗透基本规律，适用的水流状态是（　　　）

A．紊流	B．层流

C．毛细流	D．弱结合水流

5．下列因素中，与土的内摩擦角无关的因素是（　　　）

A．土颗粒的大小	B．土颗粒表面粗糙度

C．土粒比重	D．土的密实度

6．下列因素中，与挡土墙上的土压力大小无关的因素是（　　　）

A．墙体的位移方向	B．墙体的高度

C．墙底面的粗糙程度 	D．墙体的位移大小

7．下列因素中，引起地基固结沉降的主要因素是（　　　）

A．地基中水的排出	B．地基中气体的压缩

C．地基中土颗粒的压缩	D．地基中水的压缩

8．费里纽斯法分析粘性土的土坡稳定性时，土条两侧条间力之间的关系假定为（　　　）

A．大小相等、方向相同、作用线重合

B．大小不等、方向相同、作用线重合

C．大小相等、方向相同、作用线距土条底三分之一土条高度

D．大小相等、方向相反、作用线重合

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

9．矿物抵抗外力刻划研磨的能力称为矿物的____________。

10．河漫滩相沉积物具有的上细下粗结构称为____________。

11．河流的____________作用使河道愈来愈曲，河谷不断加宽。

12．在进行建筑物的设计时，必须将建筑物的自振周期避开场地的____________。

13．就强度大小而言，岩石的强度常常____________岩体的强度。

14．岩石遭风化剥蚀后残留在原地而未被搬运的土层称为____________。

15．对密实粘土，当水力梯度达到一定值时，才出现渗透，这一梯度称为____________。

16．用载荷试验确定地基承载力时，对同一土层，选择的试验点不宜少于____________个。

17．粘性土的含水量愈大，则其抗剪强度愈____________。

18．库伦土压力理论假设墙后填土处于极限平衡状态时形成一滑动楔体，滑动破坏面形状是____________。

三、判断题（本大题共14小题，每小题1分，共14分）

判断下列各题正误，在题后的括号内，正确的划上“√”，错误的划上“×”，

19．地球的内部可分为地壳、地幔和地核三部分。（　　　）

20．深成岩浆岩常具有结晶良好的特点。（　　　）

21．沉积岩的层理构造反映的是沉积岩形成的环境、沉积物和运动特征。（　　　）

22．褶皱构造中，核部地层新而两翼岩层依次出现的为较老的岩层，这种褶皱构造称为背斜。（　　　）

23．岩体的工程性质除与岩石的物理力学性质有关外，主要与岩体内部的结构面方向与分布、结构面的弯度、软弱破碎带等有关。（　　　）

24．岩石风化的产物主要为风化壳和坡积层。（　　　）

25．一般情况下，河流下游的搬运作用比上游强。（　　　）

26．泥石流的流域通常可以划分为形成区、流通区和排泄区。（　　　）

27．地表水或地下水对土层的溶蚀和冲刷作用导致产生空洞，空洞的扩展而导致地表陷落形成溶洞。（　　　）

28．在推导地基的临塑荷载时，采用的是均布条形荷载，对矩形底面的基础公式也可借用。（　　　）

29．在流网图中，等势线与流线间的夹角为45°+ϕ/2。（　　　）

30．对于超固结土层，当土体中的附加有效应力未超过先期固结压力时，土体的压缩变形是很小的。（　　　）

31．对于不同的土，土的孔隙压力系数A可能大于零，亦可能小于零。（　　　）

32．用规范法计算地基的最终沉降量时，沉降计算深度与基础底面尺寸无关。（　　　）

四、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

33．平行不整合

34．地震震级

35．次固结沉降

36．直剪试验中的固结快剪

37．滑坡

五、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

38．简述岩溶与土洞的工程地质问题及防治措施。

39．何谓砂土液化？简述其产生的原因。

六、计算题（本大题共4小题，共20分）

40．对某土样进行常水头渗透试验，试样的长度为L=10cm，截面面积为A=30cm2，试样两端的水头差为Δh=50cm，经过6分钟流过试样的水量为80cm3，试求在此条件下土的渗透系数。（4分）

41．有一厚度为3.5m的正常固结土层，在天然状态下的平均孔隙比为0.880，在某一荷载作用下，该土层的平均孔隙比降低了0.120，试计算在该荷载作用下土层顶面的沉降量。

（4分）

42．假设在某一荷载作用下，地基中某点的应力状态为σz=120kPa，σx=60kPa，τxz=50kPa，试求该点的大、小主应力；如果已知该地基土的内聚力c=20kPa，内摩擦角ϕ=18°，试判断该点是否有剪损的可能性。（6分）

43．有一饱和粘性土，已知其有效内聚力c'=0,有效内摩擦角ϕ'=20°，取该土试样，在围压σ3=100kPa下固结，然后在不排水的条件下增加竖向应力至破坏，测得破坏时的孔隙压力为35kPa,试求孔隙压力系数A为多少？（6分）

（提示：Δu=B[Δσ3+A(Δσ1−Δσ3)]）

七、综合计算题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

44．某饱和粘土层，厚度为10m，竖向固结系数Cv=1.2×105cm2/年，在大面积荷载作用下最终固结沉降量为180mm，单面排水。

①试求加荷一年时的固结沉降量；（提示：U<60%）（6分）

②试求固结沉降量达到90mm所需要的时间。（4分）

45．某挡土墙高为5.0m，墙后填土分为两层，第一层为粘性土，其天然重度γ=19.0kN/m3，内聚力c=12kPa，内摩擦角ϕ=14°；第二层为中砂，其天然重度γ=18.5kN/m3，内摩擦角ϕ=20°。试用朗肯理论求主动土压力Ea的大小。