浙江省2008年4月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、单项选择题(本大题共9小题，每小题2分，共18分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.大理岩是属于变质岩构造中的哪一种？(       )

A.片麻状构造	B.片状构造

C.板状构造	D.块状构造

2.岩层层面与水平面交线的方位角，称为岩层的(       )

A.倾向	B.产状

C.走向	D.倾角

3.某岩石组织结构部分破坏，矿物成分基本未变化，仅沿节理面出现次生矿物，其风化程度为(       )

A.微风化	B.弱风化

C.强风化	D.全风化

4.地下水在流动过程中，对岩石以溶蚀作用为主，间有冲蚀、潜蚀和塌陷作用而造成的地下洞穴，称为(       )

A.溶洞	B.落水洞

C.溶沟	D.暗河

5.下列三种地震波按速度从快到慢排列为(       )

A.横波、面波、纵波	B.横波、纵波、面波

C.纵波、横波、面波	D.面波、横波、纵波

6.影响粘性土渗透性的主要因素是(       )

A．孔隙通道的截面积

B.颗粒矿物成分形成的团粒直径

C.土的有效粒径

D.粘土矿物表面活性作用和原状结构土的孔隙比大小

7.按《建筑地基基础设计规范》计算最终沉降值时，规定沉降计算深度应满足下列条件：由该深度向上取规定的计算厚度所得的分层沉降量不大于沉降计算深度内总的计算沉降量的(       )

A．1%	B.2%

C.2.5%	D.5%

8.对有排水条件良好的土层，而施加荷载的速率比较缓慢、施工期较长的工程，常采用_________来分析地基的稳定和承载力。(       )

A．不固结不排水剪强度指标	B.固结不排水剪强度指标

C.固结排水剪强度指标	D.无侧限抗压强度指标

9.在影响土压力的诸多因素中，_________对所产生的土压力性质起着决定作用。(       )

A.土的性质	B.墙体位移的方向和大小

C.土体与结构物间的相互作用	D.挡土墙的类型

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.组成地壳的基本物质是矿物。(       )

2.背斜褶曲为岩层向上拱起的弯曲。(       )

3.岩石抵抗冻融破坏的性能称为岩石的抗冻性。(       )

4.风化作用可分为物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用三大类。(       )

5.地震烈度是用于衡量地震的大小的一个标准。(       )

6.室内测定土的渗透系数试验方法中，变水头试验适用于测定透水性强的无粘性土。

(       )

7.土的压缩系数越大，其压缩性也越大。(       )

8.土的抗剪强度是指土抵抗剪切变形与破坏的极限能力。(       )

9.在相同条件下，被动土压力大于主动土压力，主动土压力大于静止土压力。(       )

10.粘性土坡的稳定分析中，在工程设计中常假定滑动面为圆弧面。(       )

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.按冷凝成岩浆岩的地质环境的不同，可将岩浆岩分为深成岩、_________和喷出岩。

2.存在于岩体中由各种地质成因形成的连续岩块间的界面，称为结构面，按其成因可分为原生结构面、_________和次生结构面三类。

3.流水产生的侵蚀作用包括溶蚀和_________两种方式。

4.产状是岩层在空间的布置，包括三个要素，即_________、倾向和倾角。

5.岩石的水理性质主要有吸水性、透水性、_________和抗冻性等。

6.地震震级是依据地震释放的_________来划分的。

7.室内测定土的渗透系数的方法常用的有_________和变水头试验。

8.有效应力原理公式表达式为_________。

9.地基从开始发生变形到破坏的发展过程可分为三个阶段，即压密变形阶段、局部剪损阶段和_________。

10.土坡失去稳定，发生滑动，主要是土体内_________的降低和剪应力的增加这对矛盾相互作用的结果。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

1.解理

2.滑坡

3.渗透力

4.先期固结压力

5.临塑荷载

五、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

1.简述泥石流治理的原则和方法。

2.简述地基沉降的组成及各部分的特点。

六、计算题（本大题共4小题，每小题8分，共32分）

1．地基中粉质粘土层厚6.4m，取土作压缩试验结果如下表所示，土自重压力平均值为75kPa，今考虑在该土层地面上填筑大面积填土，估计会增加荷载85kPa。

(1)求粉质粘土层的压缩系数α1-2，并评价土的压缩性；

(2)求粉质粘土层的压缩变形量。

（提示：可线性内插）

| p(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.866 | 0.798 | 0.770 | 0.736 | 0.702 | 0.668 |

2．某土样直剪试验结果为：对应于法向应力50kPa、100kPa、200kPa时的抗剪强度分别为25.4kPa、38.8kPa、65.6kPa。

（1）确定该土的抗剪强度指标；

（2）当作用在此土中某平面的法向应力为240kPa、剪应力为75.6kPa时，该平面是否会剪切破坏？

3．有一条形基础宽b=2.0m，埋深d=1.5m，地基为粉质粘土γ=18.0kN/m3，Φ=20°，C=8kPa，应用太沙基承载力公式求：

（1）地基的极限荷载；（已知Nc=17.6，Nq=7.42，Nγ=5.0）

（2）若加大基础宽度b=3.0m，则极限荷载会发生什么变化？

4．某挡土墙墙高H=4.0m，墙背垂直光滑，墙后填土水平，填土为干砂，重度为18.4kN/m3，内摩擦角为20°，墙后填土面上作用有15kPa的连续均布荷载，求作用在挡墙上的被动土压力分布，并画出分布图，并计算作用在挡墙上的被动土压力Ep。