浙江省2008年7月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、单项选择题(本大题共9小题，每小题2分，共18分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在岩浆岩中，具有气孔或杏仁构造的是哪个?(      )

A.花岗岩	B.深成岩

C.浅成岩	D.喷出岩

2．上盘沿断层面相对下降，下盘沿断层面相对上升的是哪种断层?(      )

A.正断层	B.逆断层

C.平移断层	D.活断层

3．垂直于走向线，顺倾斜面引出一条直线，此直线在水平面上投影的方位角称为什么？

(      )

A.岩层走向	B.岩层倾向

C.岩层倾角	D.岩层方向

4．当堆积土层为与基岩面同倾向但不同倾角的多结构面滑动时，滑动面常呈折线形，此类滑坡可采用下列方法中哪种方法计算稳定性?(      )

A.有限元法	B.概率法

C.传递系数法	D.圆弧滑动法

5．下列岩石中哪一类是产生岩溶现象的主要岩石种类?(      )

A.泥岩	B.石灰岩

C.砂岩	D.凝灰岩

6．达西定律认为土中渗流的平均渗透速度与水力梯度成什么关系?(      )

A.m次方关系	B.2次方关系

C.线性关系	D.1/2次方关系

7．饱和土体渗透固结的过程是什么过程?(      )

A.孔隙水压力不断增加的过程

B.有效应力不断增加而孔隙水压力减少的过程

C.有效应力不断减少的过程

D.有效应力不断减少而孔隙水压力增加的过程

8．对排水条件良好的土层，且施加荷载的速度比较缓慢、施工期较长的工程，常采用哪个指标来分析地基的稳定性?(      )

A.不固结不排水试验强度指标	B.固结不排水试验强度指标

C.固结排水试验强度指标	D.无侧限抗压试验强度指标

9．朗肯土压力理论中，当墙后填土达到被动极限平衡状态时，破裂面与水平面的夹角是下列哪个?(      )

A.90°－ϕ	B.45°

C.45°+ϕ2	D.45°－ϕ2

二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

10．张节理的特点：节理裂口是张开的，裂口较宽，往深处逐渐变小而闭合。(      )

11．组成地壳的各种岩石，主要的种类有花岗岩、沉积岩和变质岩。(      )

12．河流在平原地区或中、下游地段，可以搬运大的石块。(      )

13．对泥石流一般以防为主，采取避强制弱、局部防护、重点处理和综合治理的原则。(      )

14．临界水力梯度是渗流作用于土体开始发生流土时的水力梯度。(      )

15．土的压缩模量越小，则其压缩性越小。(      )

16．甲土层是一面排水，乙土层是双面排水，其他条件都一样，两土层的时间因素也一样。

(      )

17．土的抗剪强度与剪切面上的法向压力有关，法向压力增大，土的抗剪强度也增大。

(      )

18．在粉土和细砂土中，由于突发的动荷载或周期性荷载作用，砂土中的水来不及排出，导致孔隙水压力急剧上升，致使有效应力趋于零，抗剪强度也趋于零，出现液化。

(      )

19．挡土墙的墙背与填土的摩擦角δ对按库伦主动土压力计算结果的影响是：δ增大，土压力增大。(      )

三、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

20.由于第四纪时期的沉积历史相对较短，所以覆盖在地壳表面的第四纪沉积物一般都未能经过______作用，常常是松散多孔的。

21.自然界岩石按成因可分为岩浆岩、______、变质岩三大类。

22.岩溶的形成条件是有水和可溶于水且透水的岩石，而且水是______、有侵蚀力的。

23.水在土中渗透，水流对土颗粒的作用力称为______。

24.有效应力原理阐明饱和土体中的总应力包括两部分，即有效应力和______。

25.土的压缩模量与压缩系数的关系式为______。

26.三轴试验按剪切前的固结程度和排水条件分为不固结不排水、固结不排水和______三种试验方法。

27.无粘性土的抗剪强度来源于______。

28.竖向荷载作用下地基的破坏形式有三种，它们是整体剪切破坏、局部剪切破坏和______。

29.无粘性土的天然休止角，即为其在松散状态时的______。

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

30.残积土层

31.泥石流

32.渗透变形

33.次固结沉降

34.粘聚力

五、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

35.何谓变质作用？主要变质类型有哪些？

36.达西定律适用范围是什么？其渗透速度是真实流速吗？为什么？

六、计算题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

37.某粘性土的颗粒比重Gs=2.70，孔隙比e=0.85。若该土层受到自下而上的渗流水作用，求该土层的临界水力梯度为多少？

38.某饱和粘土层厚8m，受大面积荷载p=120kPa作用，该土层初始孔隙比e=1.0，压缩系数a=0.3MPa-1，k=1.8cm/a，单面排水。求：（1）该饱和软粘土层最终沉降值；（2）固结度达50％所需的时间。（Cv=k(1+e)aγω，Tv=π4Ut2，Tv=Cv· tH2）

39.某土样内摩擦角ϕ=26°，粘聚力c=20kPa。承受σ1=480kPa，σ3=150kPa的应力。根据极限平衡条件判断该土样所处状态。

40.某挡土墙高4m，墙背直立、光滑，填土面水平。填土的物理力学性质指标为：c=10kPa，ϕ=20°,γ=19kN/m3。求总被动土压力大小，并绘出被动土压力分布图。