全国2010年1月高等教育自学考试

工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.某矿物呈白色，玻璃光泽，一组极完全解理，片状，该矿物可定名为(      )

A.角闪石	B.正长石

C.白云母	D.方解石

2.在褶皱构造中，背斜和向斜的轴部比较发育的裂隙为(      )

A.张性裂隙	B.剪性裂隙

C.原生裂隙	D.次生裂隙

3.按滑坡发生的力学条件，滑坡可以分为(      )

A.顺层滑坡和切层滑坡	B.切层滑坡和均质滑坡

C.黄土滑坡和碎石滑坡	D.牵引式滑坡和推动式滑坡

4.下列关于震级和烈度的叙述，正确的是(      )

A.震级由地面建筑物的破坏程度决定	B.震级是一次地震所释放能量大小的反映

C.一般而言，震中距越大，烈度越大	D.烈度由地震释放出来的能量大小决定

5.在饱和土的排水固结过程中，随着有效应力σ'的增加，相应(      )

A.孔隙水压力u增加	B.孔隙水压力u减少

C.总应力σ增加	D.总应力σ减少

6.土体具有压缩性的主要原因是(      )

A.土颗粒被压缩	B.水被压缩

C.土中孔隙的减少	D.土颗粒被压碎

7.若施工速度较快，且地基土的透水性差、排水不良，计算抗剪强度时应采用的三轴试验方法是(      )

A.不固结不排水剪试验	B.固结不排水剪试验

C.固结排水剪试验	D.不固结排水剪试验

8.挡土墙后填土中地下水位上升，则挡土墙所受的(      )

A.土压力不变	B.总压力不变

C.总压力减小	D.总压力增大

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

9.自然界中的三大岩类有其各自的分类依据，变质岩的分类依据是__________。

10.岩石在水的作用下强度降低的性质称为__________。

l1.表示岩层在空间倾斜度大小的产状要素为__________。

12.地质图上出露地表的岩层顺序为不对称重复，可以认为发育有__________构造。

13.河水在流动的过程中，不断加深和拓宽河床的作用称为河流的__________。

14.滑动面为折线形滑坡可采用__________法计算其稳定性。

15.室内测定土的渗透系数有多种方法，其中变水头试验适用的土类是__________土。

16.先期固结压力大于现有土层覆盖自重压力的土称为__________。

17.孔隙水压力系数B值的大小主要取决于土体的__________。

18.根据挡土墙侧向位移的方向和大小，可将土压力分为静止土压力E0、主动土压力Ea和

被动土压力Ep三类，在相同条件下三者之间的大小关系为__________。

三、判断题(本大题共14小题，每小题1分，共14分)

判断下列各题正误，正确的在题干后的括号内划“√”，错误的划“×”。

19.矿物解理是反映矿物质内部质点相互连结强弱的特征。(      )

20.岩浆岩与沉积岩之间的接触关系为侵入接触，则岩浆岩的形成时间早于沉积岩。(      )

21.“牛轭湖”现象是河流侵蚀作用的结果。(      )

22.斜坡的平衡状态遭到破坏形成滑坡的条件是稳定系数K>1。(      )

23.玄武岩属于岩浆岩，具有气孔状或杏仁状等构造。(      )

24.上盘沿断层面相对下降，下盘沿断层面相对上升的断层为逆断层。(      )

25.洪积层作为建筑物地基一般是比较理想的，特别是离山坡较近的地段，碎屑颗粒粗，具有较高的承载力，压缩性低，是良好的天然地基。(      )

26.对崩塌一般以防为主，采取避强制弱、局部防护、重点处理和综合治理的原则。(      )

27.建筑物的自振周期与地基土的卓越周期相近，则会发生地震共振破坏。(      )

28.达西定律不仅适用于层流状态，也适用于紊流状态。(      )

29.土的固结系数Cv可在室内试验中直接测定，也可利用现场实测的沉降资料整理求得。(      )

30.土中某点发生剪切破坏时，破裂面与大主应力作用方向之间的夹角为45°+ϕ2。(      )

31.朗肯土压力理论由于忽略了墙背与土的摩擦影响，计算出的主动土压力和被动土压力都偏大。(      )

32.无粘性土坡的稳定性只与坡角及土的内摩擦角大小有关，而与坡高无关。(      )

四、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分)

33.岩石

34.风化作用

35.泥石流

36.流土

37.固结沉降

五、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

38.简述影响岩石工程性质的因素。

39.采用直接剪切仪测定土的抗剪强度指标主要有哪些优、缺点?

六、计算题(本大题共4小题，共20分)

40.某工程基坑中，由于抽水引起水流由下往上流动，若水流路径50cm，水头差为60cm，土的饱和重度γsat=20.2kN／m3，问是否会产生流砂(流土)?(4分)

41.某地基中粘土层的压缩试验资料如下表所示，试计算压缩系数a1-2及相应的压缩模量Es(1-2)，并评价土的压缩性。(5分)

| p(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.810 | 0.781 | 0.751 | 0.725 | 0.690 |

42.某土样粘聚力c=20kPa、内摩擦角ϕ=26°，承受大主应力σ1=430kPa、小主应力σ3=150kPa的作用，试判断该土样是否达到极限平衡状态?(5分)

43.有一条形基础宽b=2.5m，埋深d=1.0m,粘土天然重度γ=18kN/m3，饱和重度γsat=20kN/m3，抗剪强度指标c=10kPa，ϕ=26°，安全系数K=2.5，试用太沙基公式分别计算下列条件下地基的极限荷载和容许承载力。(已知pu=12Nrγb+Nqγd+Ncc; Nr=12.54, Nq=11.85,

Nc=22.25, γw=10kNm3)

①地下水位较深；(3分)

②地下水位在基底平面。(3分)

七、综合计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

44.某地基软土层厚10m，其下为不透水硬层，软土的固结系数为0.015cm2／s，平均压缩模量Es=3000kPa。拟用堆载预压法处理，荷载为瞬时施加，可视为大面积均布，大小为70kPa，求：

①地基平均超静孔隙水压力消散50％时需要多少天?(5分)

②此时地基的固结沉降量是多少?(5分)

(提示：Ut=1−8π2e−π24TV, TV=CvtH2)

45.下图示为一高度为6.0m的拱桥桥台。桥台后第一层填土为粉质粘土，厚度为4.0m，天然重度r=18kN／m3，内摩擦角ϕ=20°，内聚力c=13kPa；第二层填土为粘土，厚度为2.0m，天然重度r=17.5kN／m3，内摩擦角ϕ=15°，内聚力c=15kPa。试用朗肯土压力理论计算桥台墙背上的被动土压力，绘出其分布图。

题45图