全国2002年10月高等教育自学考试

土力学及地基基础试题

课程代码：02398

第一部分  选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1.判别粘性土软硬状态的指标是(     )

A.塑性指数							B.液性指数

C.压缩系数							D.压缩指数

2.地下水位上升将使土中自重应力(     )

A.增大								B.不变

C.减小								D.在砂土中增大，在粘性土中减小

3.采用分层总和法计算基础沉降时，确定地基沉降计算深度的条件应满足(     )

A.σczσz≤0.2						B.σzσcz≤0.2

C. σczσcz+σz≤0.2					D.σzσz+σcz≤0.2

4.土体达到极限平衡时，剪切破坏面与最大主应力σ1作用方向的夹角为(     )

A.45°+ϕ2							B.45°+ϕ

C.45°								D.45°−ϕ2

5.采用条形荷载导出的地基界限荷载P1/4用于矩形底面基础设计时，其结果(     )

A.偏于安全							B.偏于危险

C.安全度不变						D.安全与否无法确定

6.在进行重力式挡土墙的抗滑移稳定验算时，墙背的压力通常采用(     )

A.主动土压力与静止土压力的合力		B.静止土压力

C.被动土压力						D.主动土压力

7.标准贯入试验适合于测试地基土的(     )

A.物理指标							B.含水量指标

C.力学指标							D.压缩性指标

8.进行刚性基础的结构设计时，其基础的高度应由(     )

A.台阶允许宽高比确定				B.基础材料抗剪强度验算确定

C.地基承载力验算确定				D.基础材料抗拉强度验算确定

9.对于砌体承重结构，在计算地基变形时，控制的变形特征是(     )

A.沉降量							B.倾斜

C.局部倾斜							D.沉降差

10.桩端进入粘性土持力层的深度不宜小于(     )

A.0.5倍桩径						B.2倍桩径

C.4倍桩径							D.5倍桩径

第二部分  非选择题

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

11.土的含水量指标定义为         。

12.粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量的50%的土称为        土。

13.在土的三相比例指标中，土的密度、土的含水量和         是通过试验测定的。

14.无粘性土按        分类。

15.粘性土中含有强结合水和弱结合水，其中对粘性土物理性质影响较大的是         。

16.表示粘性土粘性大小的指标是        。

17.产生流砂现象的充分、必要条件是动水力方向向上，且        。

18.粘性土抗剪强度的库伦定律表达式为         。

19.粘性土土坡稳定性分析的瑞典条分法，其基本原理是：假定土坡的滑动面为         面。

20.朗肯土压力理论假设：墙背垂直于填土面，墙背光滑，         。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.基底压力

22.地基临塑荷载

23.自然休止角

24.软弱下卧层

25.灌注桩

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

26.何谓基础埋置深度？选择基础埋置深度应考虑哪些因素的影响？

27.何谓换土垫层？砂或砂-碎石垫层主要有哪些作用？

五、计算题(本大题共7小题，共50分)

28.在对某地基土进行试验时，以环刀切取土样。土样高度2cm上、下底面积为50cm2，称得原状土样质量为190g，烘干后土样质量为150g。试计算土样的密度和含水量。若该土样处于饱和状态，试计算土样的孔隙比。（6分）

29.已知作用于基础上部的荷载F=2800kN，基础底面尺寸为45m2，地基土为均质粘性土，其重度γ=19kN/m3，基础底面埋深2m，试求基底附加压力p0。（已知基础及其上的土的平均重度γG=20kN/m3）（6分）

30.对某土样进行侧限压缩试验，测得在100kPa、200kPa的竖向压力作用下，压缩稳定以后该土样的孔隙比分别为0.781和0.740，试计算该土样的压缩系数a1-2和压缩模量Es1-2。（6分）

31.某工程采用沉管灌注桩基础，桩径为0.5m，桩的有效工作长度为10m，桩的极限侧阻力标准值qsik=50kPa，桩的极限端阻力标准值qpk=3000kPa，试按规范经验公式确定单桩竖向极限承载力标准值。若桩数不超过3根，试求基桩的竖向承载力设计值。（取γsp=1.75）。（6分）

32.某条形基础下地基中某点的大主应力σ1=600kPa，小主应力σ3=200kPa，已知地基土的抗剪强度指标c=10kPa，ϕ=30°，试用数解法判断该应力状态下该点是否达到剪切破坏，并求与大主应力作用面成30°角的平面上的正应力和剪应力。（8分）

33.某工业厂房柱基础，基底尺寸46m2，作用在基础顶部的竖向荷载F=3000kN，弯矩M=2100kN·m，地质条件及基础埋深如图所示，地下水位于基础底面处，试验算该地基土承载力是否满足要求。（γw=10kN/m3,γG=20kN/m3）（9分）

34.某挡土墙高6m，填土的粘聚力c=10kPa，内摩擦角ϕ=20°，重度γ=18kN/m3，试用朗肯土压力理论计算墙背主动土压力（强度）大小及其分布，并计算主动土压力的合力。（9分）