浙江省2003年1月高等教育自学考试

土力学及地基基础试题

课程代码：02398

一、填空题(每空1分，共10分)

1.颗粒分析试验对于粒径大于0.075mm的粒组可用__________测定。

2.塑性指数小于或等于10、粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过总质量50%的土称为__________。

3.当动水力等于或大于土的有效重度时，土粒处于悬浮状态，土粒随水流动，这种现象称为__________。

4.地基剪切破坏的型式可分为整体剪切破坏、局部剪切破坏和__________三种。

5.三轴压缩试验可分为不固结不排水剪、固结不排水剪和__________三种试验方式。

6.地基最终沉降量由__________、固结沉降和次固结降三部分组成。

7.挡土墙的稳定验算包括抗倾覆验算和__________验算。

8.地基变形验算的要求是建筑物的地基变形计算值应不大于__________。

9.单桩竖向承载力的确定，取决于两个方面，一是取决于桩本身的材料强度，二是取决于__________。

10.在整治和疏通江河时，用挖泥船把江河底部的泥砂用水力冲填形成的人工填土称为__________。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填

在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1.土中的水，(      )能够传递静水压力。

A.强结合水          B.弱结合水          C.重力水          D.以上都不对

2.某原状土的液限ωL=52%，塑限ωp=26%，天然含水量ω=40%，则该土的塑性指数为(      )。

A.12       B.14       C.22       D.26

3.淤泥是指(      )。

A.ω＞ωp，e≥1.5的粘性土         B.ω＞ωL，e≥1.5的粘性土

C.ω＞ωp，1.0≤e＜1.5的粘性土         D.ω＞ωL，1.0≤e＜1.5的粘性土

4.已知某砂土测得e=0.98,emax=1.35,emin=0.85，则其相对密实度Dr为(      )。

A.0.26       B.0.74       C.0.5       D.0.37

5.地下水位下降会引起原地下水位以下地基土(      )

A.自重应力减少       B.总应力增加       C.无孔隙水       D.有效应力增加

6.一墙下条形基础底宽1.5m，埋深1.5m，承重墙传来的中心竖向荷载为195kN/m，地基土天然重度为18.0kN/m3，基础及回填土平均重度为20kN/m3，则基底附加应力为(      )。

A.130.0kPa       B.133.0kPa       C.136.0kPa       D.140.0kPa

7.欠固结土层的前期固结压力(      )现有土层的自重应力。

A.小于         B.等于

C.大于         D.可能大于也可能小于

8.土体具有压缩性的主要原因是(      )。

A.主要是由土颗粒的压缩引起的         B.主要是由孔隙的减少引起的

C.主要是因为水被压缩引起的         D.土体本身压缩模量较小引起的

9.已知矩形基础(承受竖向均布荷载)中心点深3m处，土的附加应力为120kPa，则该矩形基础角点下深6m处土的附加应力为(      )。

A.120kPa       B.60kPa       C.30Kpa       D.15kPa

10.某粘性土的灵敏度St=1.5，则可判断该土是(      )的土。

A.低灵敏       B.中灵敏       C.高灵敏       D.很灵敏

三、名词解释(每小题2分，共10分)

1.液性指数

2.软土

3.地基承载力

4.被动土压力

5.摩擦端承桩

四、简答题(每小题6分，共12分)

1.简述有效应力原理，写出其表达式，并简述表达式中各参数意义。

2.直剪试验按其试验条件不同可分为哪几种?直剪试验主要有何缺点?

五、计算题(每小题8分，共48分)

1.某地基土试验中，测得土的干重度11.2kN/m3，含水量31.2%，土粒比重2.70，求土的孔隙比，孔隙度，饱和度和饱和重度。

2.一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水试验，施加围压σ3=100kPa，试件破坏时的主应力差σ1-σ3=160kPa，如果破坏面与水平面夹角为55°，试求：

(1)固结不排水抗剪强度指标；

(2)破坏面上的法向应力和剪应力以及试件中的最大剪应力。

3.某土层厚6m取土作压缩试验结果如下表所示，土自重压力平均值为100kPa，今考虑在该土层建造建筑物，估计会增加荷载140kPa。

(1)求压缩系数a1-2，并评价土的压缩性；

(2)求该土层的压缩变形量。

(提示：可线性内插)

| P(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | 1.36 | 1.22 | 1.12 | 1.05 | 1.00 | 0.96 |

4.某挡土墙墙高H=5.2m，墙背垂直光滑，墙后填土水平，填土为干砂，重度γ=18.8kN/m3，内摩擦角φ=30°，墙后填土表面有超载15kN/m，

(1)求作用在挡土墙上主动土压力分布，并画出分布图；

(2)计算作用在挡土墙上主动土压力Ea。

5.某墙下条形基础在地面处的轴向力设计值N=180kN/m，基础埋深1.65m，地基为粘性土(

ηb=0,ηd=1.1),γ=16.0kN/m3,γsat=16.8kN/m3，地基承载力标准值fk=120kN/m2，地下水位位于地面下0.5m，试设计该基础。

(附公式：f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγ0(d-0.5),已知基础及土的平均重度γG取20.0kN/m3，水的重度γW取10.0kN/m3)

6.某工程采用钻孔灌注桩基础，为两桩承台基础，桩径600mm，桩的有效工作长度为35m，承台下桩侧土层情况自上而下依次为：(1)粘土，厚度30m，qsk=15kPa,qpk=900kPa;(2)粉质粘土，厚度5m，qsk=25kPa,qpk=2000kPa。试按规范经验公式确定单桩竖向极限承载力标准值，并求基桩的竖向承载力设计值。(取γsp=1.67)