全国2011年10月高等教育自学考试

土力学及地基基础试卷

# 课程代码：02398

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有—个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.受土粒电分子引力所吸引，附着在土粒表面的水是(      )

A.自由水	B.上层滞水

C.毛细水	D.结合水

2.由岩浆作用形成的岩石为(      )

A.沉积岩	B.岩浆岩

C.变质岩	D.石灰岩

3.工程上常采用不均匀系数Cu来反映颗粒级配的不均匀程度，Cu等于(      )

A.	B.

C.	D.

4.粘性土由半固体状态转到可塑状态的界限含水量称为(      )

A.液限	B.塑限

C.缩限	D.流限

5.在直剪试验中，对试样施加竖向压力后让试样充分排水，待其固结稳定后，再快速施加水平剪应力使试样破坏，这种试验方法属于(      )

A.快剪	B.固结慢剪

C.慢剪	D.固结快剪

6.当基底压力等于临塑荷载pcr时，其地基塑性变形区的最大深度为(      )

A.O	B.基础宽度的1／4

C.基础宽度的1／3	D.基础宽度的1／6

7.对无粘性土土坡(坡角β)，满足土坡稳定的条件是(      )

A.β>	B.β=

C.β<	D.β=，且坡高小于5m

8.某一重力式挡土墙，若墙后填土性质相同，则静止土压力E0、主动土压力Ea和被动土压

力Ep的大小关系是(      )

A.E0>Ea>Ep	B.EP>Ea>E0

C.Ep>E0>Ea	D.Ea>E0>Ep

9.受偏心荷载作用的浅基础，持力层承载力应满足的要求是(      )

A.pmax≤1.2fa	B.pk≤fa和pk,max≤1.2fa

C.pk≤fa或pk,max≤1.2fa	D.pk≤1.2fa和pk,max≤fa

10.对于框架结构和单层排架结构，主要应控制的地基变形特征是(      )

A.沉降差	B.沉降量

C.倾斜	D.局部倾斜

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.粒径大于2mm的颗粒超过总质量50％的土，称为______。

12.粘性土塑性指数Ip的含义为粘性土处于可塑状态时______的变化范围。

13.各粒组的相对含量可通过颗粒分析试验确定，对于粒径大于0.075mm的粒组可用测定。

14.动力触探是将一定质量的穿心锤，以一定的高度下落，将探头贯入土中，然后记录贯入一定深度所需的______，并以此判断土的性质。

15.按压缩性大小分类，当压缩系数a1-2≥0.5MPa-1时，该土属于______。

16.根据墙背倾角的不同，重力式挡土墙可分三种，即仰斜、垂直和______。

17.前期固结压力与现有土自重应力的比值称为______。

18.三轴试验中，土试样的破坏面与最大主应力σl作用面的夹角为______。

19.持力层主要由软弱土组成的地基称为______。

20.遇有地下水位较高或具有砂层时，钻孔灌注桩常利用______保护孔壁，以防坍孔。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.压缩模量

22.附加应力

23.流砂现象

24.换填垫层法

25.负摩阻力

四、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

26.何谓基础埋深?选择基础埋深时应考虑哪些主要因素?

27.地基破坏(失稳)的形式有哪三种?它与土的性质有何关系?

五、计算题(本大题共7小题，共50分)

28.在对某地基土进行试验时，用环刀切取土样，土样高度2cm，上、下底面积为50cm2，称得土样质量为190g，烘干后质量为150g。试计算土样的密度和含水量；若该土样处于饱和状态，试计算土样的孔隙比。(6分)

29.有一柱下单独基础，其基底面积为2.5×4m2，埋深d=2m，作用于基础顶面的轴心荷载为3000kN，地基为均质粘性土，其重度为y=18kN／m3，试求基础底面处的附加压力p0。

(5分)

30.对某砂土进行剪切试验，已经测得=30°。如对相同的土取样进行三轴压缩试验，设想土样受到大主应力σ1=320kPa，小主应力σ3=100kPa时，问土样能否破坏?(6分)

31.在地面下有一层厚度为12m的饱和粘土层，其下为不可压缩的透水土层，粘土层初始孔隙比e=0.90，压缩系数a=0.4MPa-1，压缩模量Es=5.2MPa，渗透系数k=1.8cm／a。现在地面上作用有无限均布荷载p0=140kPa，在双面排水条件下，试求加荷一年后地面的沉降量St。(8分)

32.如图示挡土墙，墙后填土分两层，第一层土：γl=19kN／m3，1=30°，c1=0,h1=4m，第二层土：γ2=20.OkN／m3，2=35°，c2=0,h2=4m，填土表面的连续荷载q=18kPa。试用朗肯理论计算主动土压力分布及其合力大小，并绘出压力分布图。(10分)

33.某承重墙下条形基础如图所示，上部结构传来荷载F=300kN／m，地基为均质的粘性土，fak=200kPa，ηd =1.6，γ=18kN／m3。试按地基承载力要求确定该基础的宽度b。(8分)

34.某砌体承重结构，拟采用墙下单排灌注桩基础，桩径为0.3m，承台埋深取1.8m，承台宽度0.6m，桩穿过粉质粘土进入中砂层深度为3.2m，已知粉质粘土的桩侧阻力特征值qs1a=25kPa，中砂土的桩侧阻力特征值qs2a=40kPa，桩端阻力特征值qpa=3000kPa，墙体作用在室内设计地面标高(±0.00)处的竖向力Fk=430kN／m。

(1)求单桩竖向承载力特征值Ra。(4分)

(2)如果桩的间距取lm，验算承载力是否满足要求。(3分)