全国2009年1月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构(建筑结构)试题

课程代码：02396(02432)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在以下四种状态中，结构或构件超过承载能力极限状态的是(     )

A.结构的受拉区混凝土出现裂缝	B.结构转变为机动体系

C.结构发生影响正常使用的振动	D.结构发生影响耐久性的局部损坏

2.混凝土立方体抗压强度的测试中，标准试块为(     )

A.边长为200mm的立方体	B.边长为150mm的立方体

C.边长为l00mm的立方体	D.边长为70mm的立方体

3.下列关于混凝土保护层说法中,正确的是(     )

A.混凝土保护层最小厚度不应大于钢筋的直径

B.混凝土保护层使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结

C.混凝土保护层能够保证混凝土开裂后钢筋不会锈蚀

D.混凝土保护层是指从纵筋中心到截面边缘的距离

4.对要求配置腹筋的钢筋混凝土一般受弯构件，当剪力设计值V≤0.7ftbh0时，确定抗

剪钢筋用量的原则是(     )

A.按构造要求配置箍筋	B.按构造要求配置箍筋和弯起钢筋

C.按计算要求配置箍筋	D.按计算要求配置箍筋和弯起钢筋

5.以下关于钢筋混凝土受扭构件变角空间桁架模型的说法中，错误的是(     )

A.纵筋为桁架的弦杆	B.箍筋为桁架的竖腹杆

C.核心混凝土退出工作	D.混凝土斜腹杆与构件纵轴夹角为定值

6.钢筋混凝土柱发生小偏心受压破坏时，远离轴向力一侧的钢筋(     )

A.受拉	B.受压

C.屈服	D.不屈服

7.为保证足够的刚度，不做挠度验算的钢筋混凝土受弯构件应控制(     )

A.长细比	B.宽高比

C.跨高比	D.高厚比

8.预应力直线钢筋锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失σl1=alEs，式中a是(     )

A.锚固端的锚具变形和钢筋内缩值

B.张拉端的锚具变形和钢筋内缩值

C.张拉端和锚固端的锚具变形和钢筋内缩值之和的1／2

D.张拉端和锚固端的锚具变形和钢筋内缩值之差的l／2

9.钢筋混凝土连续梁、板考虑内力重分布可按调幅法进行内力计算，是由于(     )

A.结构由钢筋和混凝土两种材料组成	B.混凝土受拉和受压性能不同

C.各截面刚度不断变化并形成塑性铰	D.受拉混凝土退出工作

10.五层及五层以上砖砌体结构房屋的墙,所用砖及砂浆的最低强度等级分别为(     )

A.MU10及M5	B.MU10及M2.5

C.MU15及M5	D.MU15及M2.5

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填写正确答案。错填、不填均无分。

11.混凝土结构包括钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构和______。

12.钢筋与混凝土之间的粘结，包括两类问题：①沿钢筋长度的粘结；②______。

13.当增加钢筋混凝土超筋梁纵向受拉钢筋数量时，其正截面受弯承载力将______。

14.应用钢筋混凝土受弯构件斜截面受剪承载力计算公式配置腹筋时，应满足______和最小配箍率要求。

15.矩形截面钢筋混凝土纯扭构件受扭承载力计算公式中ζ的取值范围为______。

16.对于截面形状较复杂的钢筋混凝土柱，不应采用______箍筋。

17.钢筋混凝土轴心受拉构件的正截面承载力计算公式是______。

18.钢筋混凝土构件表面的裂缝宽度一般随保护层厚度的增大而______。

19.对于预应力混凝土构件，σ13是混凝土加热养护时，预应力钢筋与承受拉力设备之间的______引起的预应力损失。

20.钢筋混凝土单向板中的构造钢筋包括分布钢筋、嵌入墙内的板面附加钢筋和______的板面附加钢筋。

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

21.极限状态

22.少筋梁

23.纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

24.弯矩调幅法

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

25.简述钢筋混凝土适筋梁从开始受力到破坏的过程。

26.简要说明钢筋混凝土轴心受压柱出现应力重分布的原因和现象。

27.简述后张法预应力混凝土轴心受拉构件端部的构造要求。

28.简述钢筋混凝土单向板肋梁楼盖结构平面布置的原则。

29.块体和砂浆的选用，主要应考虑哪些因素？

30.说明挑梁的受力特点、破坏形态和设计计算内容。

五、计算题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

31.某安全等级为一级的钢筋混凝土T形截面梁，截面尺寸为b=200mm，h=400mm，bf′=400mm，hf′=100mm。选用C25级混凝土(fc=11.9N／mm2)，配有HRB400级纵向受拉钢筋3  20(fy=360N／mm2，As=941mm2，c=25mm)，承受弯矩设计值M=120kN·m。试验算该梁正截面承载力是否满足要求。

提示：γ0=1.1，α1=1.0，ξb=0.518。

32.题32图所示某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为b×h=250mm×700mm，as=60mm。该梁承受集中荷载设计值P=520kN。混凝土强度等级为C30(fc=14.3N／mm2，ft=1.43N／mm2)，沿梁全长均匀配置HPB235级φ8@120双肢箍筋(fyv=210N/mm2,Asv1=50.3mm2)。试验算该梁的斜截面受剪承载力是否满足要求(忽略梁的自重)。

提示：V≤Vu=0.7ftbh0+1.25fyvAsvsh0或V≤Vu=1.75λ+1.0ftbh0+fyvAsvsh0；hwb≤4,V≤0.25βcfcbh0；γ0=1.0,βc=1.0；ρsv,min=0.24ftfyv,smax=200mm。

33.某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱，截面尺寸为b×h=400mm×600mm，as=as′=40mm，η =1.15；混凝土为C30(fc=14.3N／mm2)，纵向受力钢筋为HRB400级

(fy= fy′=360N／mm2)。若该柱承受两组内力作用，第一组内力设计值为M1=360kN·m，N1=1200kN；第二组内力设计值为M2=450kN·m,N2=1200kN。试按对称配筋计算纵向受力钢筋截面面积(不要求验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力)。

提示：(1)γ0=1.0，α1=1.0,ξb=0.518；

(2)全部和一侧纵向受力钢筋的最小配筋率分别为0.6％和0.2％。

34.某钢筋混凝土简支梁，截面尺寸为b×hc=200mm×500mm，梁支承在宽度l=2400mm,厚度h=240mm的窗间墙上。墙体用MU10砖和M10混合砂浆砌筑。梁的实际支承长度a=240mm。若梁端由荷载设计值产生的支承压力Nl=102kN，作用在窗间墙上的上部荷载设计值产生的轴向压力N=82kN，经验算梁端支承处砌体的局部受压承载力不满足要求，现设置尺寸为ab×bb×tb=240mm×620mm×240mm的刚性垫块，试验算垫块下砌体局部受压承载力是否满足要求。

提示：f=1.89N/mm2。

系数δ1值表

| σ0f | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.9 | 7.9 |

影响系数（砂浆强度等级≥5）

| β | e/h或e/hT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.3 |
| ≤3 4 6 8 10 | 0.89 0.80 0.75 0.70 0.65 | 0.84 0.74 0.69 0.64 0.60 | 0.79 0.69 0.54 0.59 0.55 | 0.73 0.64 0.59 0.54 0.50 | 0.68 0.58 0.54 0.50 0.46 | 0.62 0.53 0.49 0.46 0.42 | 0.57 0.49 0.45 0.42 0.39 | 0.52 0.45 0.42 0.39 0.36 | 0.48 0.41 0.38 0.36 0.33 |