浙江省2006年4月高等教育自学考试

房屋建筑学试题

课程代码：02394

一、填空题(本大题共12小题，每空1分，共17分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．建筑的空间是建筑的_______，而建筑的外部体型是_______的反映。

2．建筑物的设计包括三方面的内容，即_______、_______和_______。

3．建筑空间组合应与_______协调统一。

4．卧室位置应满足_______的要求，与起居室可通过过厅连接，从而减少噪声和视线干扰。

5．均衡是指人们对建筑构图中各要素之间，_______、_______之间相对轻重关系感觉的制定。

6．在民用建筑中，最常见的除砖混结构外为_______结构。

7．墙承重时，墙下基础形式一般为_______。

8．墙体的强度取决于砌墙砖和_______的强度等级。

9．楼板层的面层即地面，主要起着保护楼板层、使用以及_______作用。

10．楼梯平台的主要作用是_______和_______。

11．最常见的木门开启方式为_______。

12．单层厂房的结构类型主要为_______。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．通常房间内最小净高不宜低于(      )

A.2.0m	B.2.2m

C.2.4m	D.2.6m

2．设三件卫生洁具的卫生间的使用面积不应小于_______m2。(      )

A.2	B.3

C.4	D.5

3.钢结构的特点在于(      )

A.防火性能好	B.较经济

C.强度高、施工快	D.构造简单

4．在承重柱下采用_______为主要柱基形式。(      )

A.独立基础	B.条形基础

C.片筏基础	D.箱形基础

5．为了使外墙具有足够的保温能力，应选用_______的材料砌筑。(      )

A.角度高	B.密度大

C.导热系数小	D.导热系数大

6．钢筋混凝土构造柱的作用是(      )

A.使墙角挺直	B.加速施工速度

C.增加建筑物的刚度	D.可按框架结构考虑

7．现浇钢筋混凝土楼板的特点在于(      )

A.施工简便	B.整体性好

C.工期短	D.不需湿作业

8．一般公共建筑梯段的最小宽度不应小于_______mm。(      )

A.1100	B.1000

C.900	D.1200

9．屋面排水区一般按每个雨水口排除_______屋面（水平投影）雨水来划分。(      )

A.100～120m2	B.150～200m2

C.120～150m2	D.200～250m2

10．单层工业厂房一般用于_______等工业部门。(      )

A.食品	B.冶金

C.轻工	D.电子

三、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

1．建筑包含了哪三个基本要素?

2．建筑空间组合形式有哪些？

3．简述现浇板式楼梯的特点。

4．简述平屋顶的隔热措施。

四、（8分）

标明下图钢筋混凝土结构的地下室自防水构造（底板、侧板）

五、（10分）

标明下图水泥地面（细石混凝土，水泥砂浆）的构造层次。

六、（8分）

绘图标明保温上人柔性防水层面的构造层次。

七、（7分）

根据某木门框的安装节点详图，标出其余构造。

八、（16分）

已知单层单跨厂房的局部平面如下图所示，厂房结构为钢筋混凝土排架承重，厂房内设桥式起重机，起重量为10t，要求完成：

（1）画纵向定位轴线（在平面和剖图中均画出）

(2)在1-1剖面中画出屋架端部示意图，表明屋架与其他构件、屋架与纵向定位轴线的相对位置关系。