浙江省2007年4月高等教育自学考试

房屋建筑学试题

课程代码：02394

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．古罗马建筑师维特鲁威编写的《____________》，第一次提出了“坚固、实用、美观”的建筑原则。

2．高层建筑是指建筑高度在____________m以上的建筑。

3．在公共建筑中，走道的净宽一般不小于____________mm。

4．当建筑物荷载很大，地基承载力不能满足要求时，常常采用____________。

5．墙体细石混凝土防潮层的做法通常采用40mm厚的细石混凝土防潮带，内配____________钢筋。

6．轻钢龙骨纸面石膏板整体式吊顶板缝的处理方法是____________。

7．楼梯的数量、位置及形式要满足使用方便和____________的要求。

8．屋顶主要由屋面和____________组成。

9．铝、塑窗框与墙体的连接，可采用在墙体内预埋钢板连接或采用____________连接等。

10．山墙处抗风柱宜采用扩大模数____________数列。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．通常房间内最小净高不宜低于______m。（      ）

A.2.0	B.2.2

C.2.4	D.2.6

2．低层、多层住宅阳台栏杆净高不应低于______mm。（      ）

A.900	B.1000

C.1050	D.1100

3．地下室的构造设计的重点主要是解决（      ）

A.隔音防噪	B.自然通风

C.天然采光	D.防潮防水

4．下列______不宜做墙体水平防潮层。（      ）

A.防水砂浆	B.防水卷材

C.细石混凝土加配筋	D.混合砂浆

5．轻钢龙骨纸面石膏板整体式吊顶的主要优点是（      ）

（1）造价低	（2）整体性好

（3）板缝不易开裂	（4）维修方便

A.（1）（3）	B.（2）（4）

C.（1）（2）	D.（2）（3）

6．一般楼梯平台部分的净高不应少于______mm。（      ）

A.180	B.2000

C.2200	D.2400

7．平屋顶采用材料找坡的形式时，垫坡材料不宜用（      ）

A.水泥炉渣	B.石灰炉渣

C.细石混凝土	D.膨胀珍珠岩

8．屋面防水采用以导为主，以堵为辅的屋面是（      ）

A.柔性屋面	B.刚性屋面

C.拒水粉屋面	D.小青瓦屋面

9．钢筋混凝土构造柱的作用是（      ）

A.使墙角挺直	B.加速施工速度

C.增加建筑物的刚度	D.可按框架结构考虑

10．端部的横向定位轴线应如下图中图______所示（山墙为非承重墙）。（      ）

A.               B.           C.             D.

三、简答题(本大题共4小题，共20分)

1．简述建筑设计的依据。（4分）

2．简述内墙面的装修种类有哪些？（6分）

3．简述楼板层的构造设计要求。（4分）

4．简述现浇梁式楼梯的特点。（6分）

四、绘图说明勒脚及散水的做法。注明材料层次和必要尺寸（勒脚高度、散水宽度及坡度）。(本大题共10分)

五、绘图说明外墙面砖和内墙瓷片装修的构造做法。注明材料层次和必要尺寸。(本大题共10分)

六、卧室采用企口木地板地面，绘图说明企口木地板及踢脚的做法。注明材料层次和必要的尺寸。（踢脚高度）(本大题共10分)

七、绘出坡屋顶保温防水屋面的构造及挑檐沟构造的做法。并注明材料层次及必要的尺寸

（檐沟尺寸）。(本大题共15分)

八、绘图说明栏杆与踏步连接方式。注明材料层次和必要的尺寸。(本大题共9分)

1．开脚预埋

2．焊接

3．栓接

九、绘图说明钢筋混凝土骨架结构厂房，当外墙为砌筑墙时，墙与柱基的关系。(本大题共6分)