浙江省2008年7月高等教育自学考试

房屋建筑学试题

课程代码：02394

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建筑的________是建筑的本质。

2.整个建筑工程的决定性环节是________阶段。

3.一些人流大量集中的公共活动房间，如多功能厅等，按防火疏散要求，门的总宽度按每100人________宽计算。

4.影响建筑构造的因素主要有外力作用、________、人为因素。

5.钢筋混凝土基础通常要在基础底下做混凝土垫层，其厚度为________mm。

6.对于易受碰撞的内墙阳角抹灰处要做护角条，做法是________。

7.复合板和强化板木地面，是________铺在地面上的，所以施工简单，不易开裂。

8.楼梯按使用性质分类，可分为主要楼梯、辅助楼梯和________。

9.倒铺式保温屋面的保温材料是________。

10.当厂房跨度大于18m时，跨度采用扩大模数________数列。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.钢结构的特点在于(      )

A.防火性能好	B.较经济

C.强度高、施工快	D.构造简单

2.进深6m单侧采光的教室，窗上沿角每提高________mm，室内最不利位置的照度可提高1%。(      )

A.80	B.90

C.100	D.120

3.普通住宅卧室、起居室的室内净高不宜低于________m。(      )

A.2200	B.2400

C.2600	D.2800

4.在下列隔墙中，适用于卫生间隔墙的有(      )

（1）轻钢龙骨纸面石膏板隔墙	（2）砖砌隔墙

（3）木龙骨灰板条隔墙	（4）轻钢龙骨钢板网抹灰隔墙

A.（1）（2）	B.（2）（4）

C.（1）（4）	D.（3）（4）

5.管线穿越楼板时，何种管线需加套管(      )

A.下水管	B.自来水管

C.电讯管	D.暖气管

6.楼梯梯段的长度不应大于(      )

A.12级	B.13级

C.15级	D.18级

7.悬山屋顶的做法是(      )

A.檐墙挑檐	B.山墙挑檐

C.檐墙包檐	D.山墙封檐

8.铝合金窗的最大缺点是(      )

A.强度不够	B.密封性差

C.保温性能差	D.不美观

9.机械工厂的装配车间属于________车间。(      )

A.热加工	B.冷加工

C.洁净	D.恒温恒湿

10.当厂房所设吊车吨位为30t时,柱距6m，此时纵向定位轴线应按图________所示。(      )

三、简答题(本大题共4小题，共20分)

1.按建筑物使用性质分类，建筑可分为哪几类？（4分）

2.简述建筑初步设计阶段的图纸和文件有哪些？（5分）

3.简述卫生间防水、防潮的处理措施。（6分）

4.简述刚性防水屋面的概念及其优缺点。（5分）

四、绘图说明室内地坪、踢脚、墙身防潮的做法。注明所有材料做法和必要尺寸（踢脚高度、防潮层标高）。(本大题12分)

五、绘图说明外墙涂料和内墙涂料装修的构造做法。注明材料层次和必要尺寸。(本大题8分)

六、绘出阳台剖面图。注明阳台地面和顶棚的材料层次及阳台的必要尺寸。（阳台的宽度、高度、坡度、室内外高差）(本大题15分)

七、绘图说明刚性防水的屋面构造层次及泛水做法。(本大题8分)

八、某四层办公楼，层高3.0m。采用现浇板式双跑等跑楼梯。绘出楼梯二层平面图。注明楼梯的必要尺寸（楼梯间的开间和进深、踏步的高度和宽度、梯段宽度、休息平台净宽）。(本大题10分)

楼梯剖面图

九、单层钢筋混凝土骨架厂房采用自防水槽形屋面板，绘图说明其屋面板的嵌缝构造。(本大题7分)