浙江省2010年4月高等教育自学考试

房屋建筑学试题

课程代码：02394

一、填空题(本大题共14小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.设计说明的内容以_________的构思为主，也包括结构、设备各专业，环保、卫生、消防等各方面的基本设想和设计依据。

2.考虑两人并列行走或迎面交叉，较少人流使用的过道净宽度，包括消防楼梯的最小净宽度都不得小于_________mm。

3.住宅建筑层数在4～6层的被称之为_________住宅。

4.列入特级工程的范围是_________层以上的建筑。

5.风环境最基本的衡量标准是整个基地上建筑物的布置都应该有利于形成良好的_________，并且不要对周边的固有环境造成不良影响。

6.按阳台与外墙的相对位置关系，可分为挑阳台、凹阳台和_________等几种形式。

7.为保护墙基不受雨水的侵蚀，常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面，称_________。或在外墙四周做_________，将通过水落管流下的屋面雨水等有组织地导向地下集水口，而流入下水道。

8.楼梯常用坡度范围在25°～45°，其中以_________°左右较为适宜。

9.平台梁做在梯段的_________，可使梯段的跨度做到最小。

10.幼托及小学学校等使用对象主要为儿童的建筑物中，需要在_________m左右的高度再设置一道扶手，以适应儿童的身高。

11.屋面分仓缝宽约_________，中间应用柔性材料及建筑密封膏嵌缝。

12.物体内部高温处的分子向低温处的分子连续不断地传送热能的过程叫_________。

13.根据建筑物的长度、结构类型和屋盖刚度以及屋面有否设保温或隔热层来考虑，基础不必断开的变形缝是_________。

14.控制噪声的最有效办法是_________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.______适用于有许多小开间的房间的建筑物，特别是墙承重体系的建筑物，例如住宅、旅馆等，或其它建筑的走道、厨房、卫生间等；结构层底部平整，可以得到最大的使用净高。(      )

A.板式楼盖	B.梁板式楼盖

C.现浇整体式楼盖	D.预制楼盖

2.行业中把装修材料的燃烧性能等级定义为：B2级表示(      )

A.不燃性	B.难燃性

C.可燃性	D.易燃性

3.素混凝土基础的刚性角应控制在______以内。(      )

A.20°	B.15°

C.45°	D.56°

4.根据需要，在建筑物的某一个局部采用一种组合方式，而在整体上以另一种组合方式为主的建筑物的平面组合方式是(      )

A.开敞式	B.串连式组合

C.并联式组合	D.混合式组合

5.骨架结构的单层厂房，其纵向连系构件包括(      )

A.抗风柱	B.牛腿柱

C.屋面板	D.屋架

6.板底平整，可降低层高，且内部空间分隔不受梁的影响。适用于使用荷载合适的商场、图书馆、仓储、多层轻型厂房等。这种结构体系称(      )

A.框架体系	B.框剪体系

C.框筒体系	D.板柱体系

7.建筑物入口处位于外门上部用以遮挡雨水、保护外门免受雨水侵害的水平构件是

(      )

A.外墙	B.阳台

C.雨篷	D.遮阳

8.建筑物中最大量使用的交通联系部分是(      )

A.门厅	B.楼梯和电梯

C.过厅	D.走道

9.民用建筑中中小学的设计规范中规定，当走道为内廊，也就是两侧均有使用房间的情况下，其净宽度不得小于(      )

A.100mm	B.1100mm

C.2100mm	D.3100mm

10.对消防疏散影响最大的是______，直接影响火灾时紧急疏散人员所需要的时间（该时间限度与建筑物的耐火等级有关）。(      )

A.结构高度	B.平面组合方式

C.平面走向	D.走道的长度

三、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.属于交通建筑的有(         )

A.办公楼	B.各类空港码头

C.图书馆	D.汽车站

E.地铁站

2.投标文件一般可能包含由______所组成的建筑方案，反映该方案设计特点的若干分析图和彩色建筑表现图或建筑模型，以及必要的设计说明。(         )

A.施工平面布置图	B.主要剖面图

C.各建筑主要层面平面图	D.建筑主要立面图

E.建筑总平面图

3.建筑物的平面组合方式有(         )

A.交叉式组合	B.混合式组合

C.综合式组合	D.并联式组合

E.串连式组合

4.研究建筑构造的基本方法有(         )

A.关注建筑物造价的因素

B.关注造成建筑物变形的因素

C.关注施工质量的因素

D.关注自然环境和人工环境的相互影响

E.关注建筑材料和施工工艺的发展

5.建筑物墙体分类方法依其结构受力的情况分为(         )

A.承重墙	B.非承重墙

C.夯土墙	D.砖墙

E.现浇钢筋混凝土墙

6.影响基础埋深的因素有(         )

A.建筑物上部荷载的大小	B.基础施工质量的好坏

C.地下水位的高低	D.土的冰冻的深度

E.新旧建筑物的相邻交接关系

四、判断题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.串连式组合：令各使用部分之间互相穿通。通常可见于空间的使用顺序和连续性较强，或使用时联系相当紧密，相互间不需要单独分隔的情况。(      )

2.建筑物的标高系统——将建筑物底层室内某指定地面的高度定为±0.000，单位是毫米(mm）。(      )

3.空旷的大空间尽量设在建筑底层，避免放在中间层造成结构刚度的突变。(      )

4.分层式组合：在同一层中将不同层高的空间分段组合，而且在垂直方向重复这样的组合,相当于在结构的每一个分段可以进行较为简单的叠加。(      )

5.建筑物应该根据城市规划的要求，将其基底范围，包括基础和除去与城市管线相连接的部分以外的埋地管线，都控制在红线的范围之内。(      )

6.紧接基地红线的建筑物，不得朝向邻地开设门窗洞口，不得设阳台、挑檐，不得向邻地排泄雨水或废气。(      )

7.坡道——用斜坡来解决地面的高差，可作为无障碍设施。(      )

8.和易性——保持合适的流动性、粘聚性和保水性，以达到易于施工操作，并成型密实、质量均匀的性能。(      )

9.构造柱设在震害较重、连接构造比较薄弱，易于产生应力集中的部位，如房屋转角、楼梯间四角、有错层处，等等。(      )

10.幕墙在与主体建筑的楼板、内隔墙交接处的空隙，必须采用岩棉、矿棉、玻璃棉等不燃材料填缝，并采用厚度在1.5mm以上的镀锌耐热钢板（不能用铝板）封口。(      )

11.地基——建筑物与土壤直接接触的部分，是建筑物的组成部分。它承受着建筑物的上部荷载。(      )

12.刚性基础——用刚性材料，如砖、石、钢筋混凝土等制作的基础，底面宽度扩大受刚性角的限制。(      )

13.按照相应的制图规范规定，在建筑立面图上，用细实线表示门窗扇朝外开，用虚线表示其朝里开。(      )

14.当采用多层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。(      )

15.恒温恒湿厂房宜集中布置，可以同层水平集中、分层竖向对齐集中，也可混合集中或布置在地下室。(      )

16.砌体墙承重的混合结构体系大量应用于低层和多层的民用建筑。(      )

17.粉刷用石灰膏的熟化天数在常温下≥30天，用作罩面材料时≥15天。(      )

18.铝合金门窗和塑钢窗在门窗框与洞口的缝隙中可以嵌入砂浆等刚性材料，也可以采用柔性材料填塞。(      )

五、简答题(本大题共3小题，共20分)

1.简述建筑构造设计遵循的基本原则是什么？(8分)

2.建筑设计的要求是什么？(6分)

3.工业建筑与民用建筑相比有许多相同之处,但也有其自身的特点，请简述。(6分)

六、作图题(本大题共3小题，共25分)

1.请画出实铺地面和架空地面的做法。要求注明材料做法及必要的文字说明。(8分)

2.请画出构造柱的局部纵剖面。要求画出马牙槎的形式、尺寸，柱配筋纵筋直径根数及箍筋直径间距，钢筋连结筋设置，每边伸入墙内长度等。(8分)

3.请画出混凝土散水构造做法和明沟构造做法。要求注明室外地坪做法及有关尺寸。(9分)