绝密 ★ 考试结束前

# 浙江省2013年7月高等教育自学考试

## 房屋建筑学试题

课程代码：02394

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.中小学教学楼过道宽度内廊其净宽度不得小于______mm。

A.1600	B.1800

C.2100	D.2400

2.对于大型的比较复杂的工程，建筑设计一般采用______设计阶段。

A.1个	B.2个

C.3个	D.4个

3.根据基础埋置深度的不同，基础有深基础、浅基础和不埋基础之分。当基础埋置深度小于______时称为浅基础。

A.0.5m	B.2.0m

C.4.0m	D.5.0m

4.我国对便于残疾人通行的坡道标准为不大于

A.1/8mm	B.1/10mm

C.1/12mm	D.1/14mm

5.为了使外墙具有足够的保温能力，应选用______的材料砌筑。

A．强度高	B.密度大

C.导热系数小	D.导热系数大

6.勒脚是墙身接近室外地面的部分，常用的材料为

A.混合砂浆	B.水泥砂浆

C.纸筋灰	D.膨胀珍珠岩

7.用于住宅建筑楼板的预应力多孔板，高度尺寸一般为______mm。

A.60	B.90

C.120	D.150

8.以下哪点不是压型钢板组合楼板的优点？

A．省去了模板	B.简化了工序

C.技术要求不高	D.板材易形成商品化生产

9.在做屋面架空隔热层时，当房屋进深大于______m时，在隔热层的中间部位应设引风口，以加强通风效果。

A．6	B.10

C.15	D.20

10.当工业建筑跨度≥18m时，应采用扩大模数______的尺寸系列。

A．3M	B.6M

C.30M	D.60M

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共20小题，每空1分，共20分)

11.建筑物根据其使用性质，通常可以分为______和民用建筑两大类。

12.建筑物平面组合的方式有串连式组合、______、混合式组合。

13.凡高度在______m以上的建筑均为超高层建筑。

14.砌体墙作为承重墙，按照有关规定，在底层室内地面±0.000以上应用______砌筑。

15.外墙面上大面积粉刷在昼夜温差下易开裂，因此在施工时应预留______。

16.根据防水材料的不同，平屋面防水方案有卷材防水、刚性材料防水、______等几种。

17.屋面分仓缝宽约20~40mm，中间应用柔性材料及______嵌缝。

18.使用防水砂浆做主要屋面防水层时，要在底层与面层砂浆之间______，以进一步加强其抗拉伸的能力。

19.暖气管穿过楼板时，需在楼板管道通过的位置埋设一个比其直径稍大的套管，套管高出楼面______mm左右。

20.粉刷类面层的施工工艺主要分为______、粉面（罩面）和表层处理三个步骤。

21.卷材防水所用的防水卷材需要有较好的______和耐气候性。

22.钢筋混凝土楼层的施工工艺可分为______、预制装配式和装配整体式等三种。

23.墙体选用尺寸较大的板材（如花岗岩、大理石）饰面通常采用______施工工艺。

24.轻钢龙骨与吊顶面板连接方式有钉入式、______和卡接式等几种。

25.在建筑外围护结构中，存在某些局部，是易于传热的热流密集的通道，被称为“______”。

26.在混合结构建筑中，设置钢筋混凝土的圈梁和______，使其形成墙体中的一个内骨架，是混合结构建筑墙体主要的抗震措施。

27.一般楼梯梯段部分的净高不小于______mm。

28.最常见的木门开启方式为______。

29.为保护墙基不受雨水的侵蚀，常在外墙四周做散水，散水的宽一般为______mm。

30.单层工业建筑排架结构按材料分为砌体结构、钢筋混凝土结构和______。

三、简答题(本大题共5小题，共20分)

31.简述决定建筑物净高的因素。（4分)

32.简述有水房间的防水构造措施。（6分)

33.根据力的传递方式，建筑物楼板的形式可以分为哪几种类型?（3分)

34.简述地下室人工降、排水法外排法的做法。（3分)

35.常用的空间结构体系有哪些？（4分)

四、作图题（一）(本大题10分)

36.多层住宅楼梯设计，层高2.800m。

1)绘出楼梯标准层剖面图；

2)简要文字说明设计步骤；

3)注明必要尺寸。（踢面高、踏面宽、休息平台深度）

五、作图题（二）(本大题10分)

37.绘图说明架空木地板及木踢脚的构造做法，注明材料层次及尺寸。

六、作图题（三）(本大题20分)

38.设计并绘出住宅现浇钢筋混凝土平屋面在女儿墙处断面。

要求平屋面为上人保温防水屋面

注明：

1)女儿墙处做法材料层次；

2)平屋面做法材料层次；

3)平屋面室内顶棚材料层次。

七、作图题（四）(本大题10分)

39.单层工业建筑的局部平面图如下，绘出1-1局部剖面图。

1)在剖面图中注明定位轴线，以轴线符号表示。

2)在剖面图中注明抗风柱、端部柱、屋架及屋面板、墙板名称。