全国2010年4月高等教育自学考试

建筑材料试题

课程代码：02389

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.与烧结普通砖相比，烧结空心砖的(      )

A.保温性好、体积密度大	B.强度高、保温性好

C.体积密度小、强度高	D.体积密度小、保温性好、强度较低

2.石膏制品的表面光滑细腻，适合作建筑装饰制品的原因是石膏在硬化过程中其体积

(      )

A.收缩	B.不变

C.微膨胀	D.膨胀很大

3.建筑石膏制品的(      )

A.强度较低、耐水性高、防火性好	B.强度高、耐水性差、防火性差

C.强度较低、耐水性差、吸声性较好	D.强度高、耐水性差、装饰性高

4.使用建筑石膏时，加入经石灰处理过的动物胶是为了(      )

A.提高强度	B.提高粘结力

C.延缓凝结时间	D.提高保水性

5.墙面上的水泥石灰砂浆在施工结束6个月后，个别部位出现了明显的隆起开裂，其原因

是(      )

A.水泥体积安定性不合格	B.砂浆中石灰用量过多

C.砂浆中含有欠火石灰块	D.砂浆中含有过火石灰块

6.早期强度要求高的混凝土工程中，应优选(      )

A.火山灰水泥	B.矿渣水泥

C.普通水泥	D.粉煤灰水泥

7.厚大体积的混凝土工程中，不宜使用(      )

A.硅酸盐水泥	B.矿渣水泥

C.火山灰水泥	D.粉煤灰水泥

8.高强度混凝土工程，应优选(      )

A.硅酸盐水泥	B.矿渣水泥

C.自应力水泥	D.高铝水泥

9.试配混凝土时，发现混凝土的流动性较大，应采取的措施是(      )

A.增加砂率	B.砂率不变，加入砂石

C.降低W／C	D.W／C不变，加入水泥浆

10.配制钢筋最小净距为48mm和截面尺寸为200mm×300mm的混凝土构件(C30以下)

时，所选用的石子的粒级为(      )

A.5～16mm	B.5～31.5mm

C.5～40mm	D.20～40mm

11.砂浆强度等级M5.0中，5.0表示(      )

A.抗压强度平均值为5.0MPa	B.抗压强度标准值为5.0MPa

C.抗折强度平均值为5.0MPa	D.抗压强度最小值为5.0MPa

12.寒冷地区承受动荷载的重要钢结构，应选用(      )

A.脱氧程度不彻底的钢材	B.时效敏感性大的钢材

C.脆性临界温度低于环境最低温度的钢材	D.脆性临界温度高的钢材

13.钢材中，锰元素含量增加，可明显提高其(      )

A.强度	B.冷脆性

C.塑性	D.韧性

14.塑料在使用过程中出现变硬、变脆、失去弹性现象的原因是塑料中出现了(      )

A.分子的裂解	B.分子的交联

C.分子链的断裂	D.分子链中支链的增加

15.玻璃化温度Tg低于常温的高分子聚合物是(      )

A.塑料	B.橡胶

C.煤焦油	D.石油沥青

16.下列防水性最好的卷材为(      )

A.三元乙丙橡胶防水卷材	B.SBS改性沥青防水卷材

C.APP改性沥青防水卷材	D.氯化聚乙烯防水卷材

17.炎热地区的屋面防水工程中，应优先使用(      )

A.APP改性沥青防水卷材	B.SBS改性沥青防水卷材

C.纸胎沥青防水卷材(油毡)	D.沥青玻璃布油毡

18.石油沥青在使用过程中，随着环境温度的降低，沥青的(      )

A.粘性增大，塑性减小	B.粘性增大，塑性增大

C.粘性减小，塑性增大	D.粘性减小，塑性减小

19.在建筑工程中一般不宜单独使用的石油沥青是(      )

A.建筑石油沥青	B.道路石油沥青

C.防水防潮石油沥青	D.普通石油沥青

20.建筑石油沥青和道路石油沥青牌号划分的依据是(      )

A.延度	B.针入度

C.耐热度	D.软化点

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.承受冲击、振动荷载的结构应选用_________材料。

22.一般来说，材料的孔隙率增加时，材料的抗渗性_________。

23.大理岩的耐久性较花岗岩_________。

24.石膏制品中因含有大量的_________，对室内空气湿度有一定的调节作用。

25.在水玻璃的常用模数范围内，水玻璃的模数越_________，其粘结力和强度越大。

26.与粉煤灰水泥相比，普通硅酸盐水泥的抗冻性较_________。

27.混凝土早期养护对其性质的影响较后期养护_________。

28.新拌砂浆的流动性用_________表示。

29.热轧光圆钢筋主要用于_________混凝土。

30.结构设计时，低碳钢的强度按_________取值。

31.木材试件的顺纹强度中最大的为_________强度。

32.聚硫密封剂(聚硫橡胶建筑密封膏)的主要技术性能较氯磺化聚乙烯建筑密封膏_________。

33.石油沥青中的_________越多，则沥青的塑性越高。

34.外墙面砖的吸水率必须比内墙面砖的_________。

35.开口孔隙为主的轻质材料，在建筑上特别适合用作_________材料。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

36.粉煤灰硅酸盐水泥

37.脆性材料

38.乳化沥青的成膜

39.碱-骨料反应

40.Q235-D

四、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

41.选用墙体材料时对材料的导热系数和热容(即热容量)有什么要求?为什么?

42.甲、乙两硅酸盐水泥熟料的主要矿物成分见下表。用两者配制的硅酸盐水泥在强度发展

及28d强度、水化热、耐腐蚀性方面有何差异?为什么?

| 熟料品种 | 矿物组成与含量(％) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硅酸三钙C3S | 硅酸二钙C2S | 铝酸三钙C3A | 铁铝酸四钙C4AF |
| 甲 | 56 | 2l | 10 | ll |
| 乙 | 45 | 30 | 7 | 15 |

43.水泥体积安定性不良的原因是什么?其危害如何?体积安定性不良的水泥应如何处理?

44.为什么配制普通混凝土时,一般不采用单粒级石子,也不使用细砂或特细砂?

45.为什么Q235号钢被广泛用于建筑工程中?

五、计算题(本大题共3小题，共25分)

46.某砂样500g，筛分结果见下表，试评定该砂的粗细与级配。(已知砂的颗粒级配

附表，粗砂μf=3.7～3.1；中砂μf=3.0～2.3；细砂μf=2.2～1.6)(8分)

筛分结果

| 筛孔(mm) | 5.OO | 2.50 | 1.25 | 0.630 | O.315 | O.160 | <0.160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分计筛余(g) | 20 | 40 | 100 | 160 | 100 | 80 | 4 |

附表(标准对砂的颗粒级配要求见标准JGJ52-2001。)

|  | 累计筛余(％) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筛孔尺寸(mm) | l区 | 2区 | 3区 |
| 5.00 | 10～O | 10～0 | 10～O |
| 2.50 | 35～5 | 25～O | 15～0 |
| 1.25 | 65～35 | 50～10 | 25～0 |
| 0.630 | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 0.315 | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 0.160 | 100～90 | 100～90 | 100～90 |

47.已知混凝土经试拌调整后，各项材料的拌合用量为：水泥9.Okg，水5.4kg，砂19.8kg，碎石37.8kg，测得混凝土拌合物的体积密度(容重)为2500kg／m3。(10分)

(1)试计算lm3混凝土各项材料用量；

(2)如上述配合比可以作为实验室配合比，施工现场砂子含水率为3％，石子含水率为

l％，求施工配合比?

48.某岩石试样的尺寸为lOOmm×lOOmm×lOOmm，经测定其在自然状态、绝干状态、吸水饱和状态下的质量分别为2656g、2650g、2660g，并测得该岩石的密度为2.69g／cm3。求该岩石的体积吸水率、质量含水率、绝干体积密度、孔隙率、开口孔隙率，并估计该岩石的抗冻性?(7分)