# 全国2012年7月高等教育自学考试

## 建筑材料试题

课程代码：02389

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有—个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．对水泥石强度及其它性质起有益作用的是(　　　)

A．凝胶体	B．毛细孔

C．未水化的水泥颗粒	D．石膏

2．高强度混凝土工程，应优选(　　　)

A．硅酸盐水泥	B．矿渣水泥

C．自应力水泥	D．高铝水泥

3．配制混凝土时，在条件允许的情况下，选择的粗骨料应满足(　　　)

A．最大粒径小、空隙率大	B．最大粒径小、空隙率小

C．最大粒径大、空隙率大	D．最大粒径大、空隙率小

4．试配混凝土时，发现混凝土拌合物的流动性较小，应采取的措施是(　　　)

A．增加砂率	B．增加用水量

C．增大W/C	D．W/C不变，加入水泥浆或掺加减水剂

5．厚大体积的混凝土工程中，不宜使用(　　　)

A．硅酸盐水泥	B．矿渣水泥

C．火山灰水泥	D．粉煤灰水泥

6．造成水泥石腐蚀的内在原因是水泥石中存在的(　　　)

A．Ca(OH)2和3CaO·2SiO2·3H2O

B．Ca(OH)2和3CaO·Al2O3·6H2O

C．CasO4·2H2O和3CaO·2SiO2·3H2O

D．CaSO4·2H2O和3CaO·Al2O3·6H2O

7．我国南方屋面防水用的防水防潮石油沥青应该优先选用的沥青牌号为(　　　)

A．3#	B．4#

C．5#	D．6#

8．与标号为S—75的沥青胶比较，标号为s—65的沥青胶的(　　　)

A．耐热性好，柔韧性好	B．耐热性好，柔韧性差

C．耐热性差，柔韧性好	D．耐热性差，柔韧性差

9．下列卷材中，防水性最好的卷材是(　　　)

A．三元乙丙橡胶防水卷材	B．SBS改性沥青防水卷材

C．APP改性沥青防水卷材	D．氯化聚乙烯防水卷材

10．体积密度为2000kg/m3的材料，其含水率、质量吸水率及体积吸水率间的关系为(仅指数值大小)(　　　)

A．质量吸水率>体积吸水率=含水率	B．体积吸水率>质量吸水率>含水率

C．体积吸水率=质量吸水率>含水率	D．质量吸水率>体积吸水率>含水率

11．承受冲击振动荷载的结构应选用(　　　)

A．塑性材料	B．韧性材料

C．弹性材料	D．弹塑性材料

12．抗压强度大于(或大大高于)抗拉强度的材料通常属于(　　　)

A．塑性材料	B．脆性材料

C．弹性材料	D．韧性材料

13．烧结空心砖不适用于(　　　)

A．承重墙体	B．非承重墙体

C．填充墙体	D．隔断墙体

14．水玻璃硬化后的主要特性是(　　　)

A．耐碱性强	B．耐水性强

C．耐酸性强	D．粘结力差

15．三合土的组成为(　　　)

A．生石灰、粘土和炉渣(或煤渣)	B．生石灰、粘土和砂

C．熟石灰(消石灰)、粘土和砂	D．生石灰、砂和炉渣(或煤渣)

16．寒冷地区承受重级动荷载的焊接钢结构，应选用(　　　)

A．Q235—A·F	B．Q235—A

C．Q275	D．Q235—D

17．钢结构设计时，低碳钢强度的取值为(　　　)

A．	B．

C．	D．

18．抹面砂浆中掺入麻刀等短纤维材料，是为了(　　　)

A．提高强度	B．提高保温性

C．节约水泥	D．减少收缩开裂

19．硅酸盐水泥熟料矿物中，能使水泥强度提高且发展快的是(　　　)

A．C3S	B．C2S

C．C3A	D．C4AF

20．为减缓混凝土中钢筋的锈蚀，混凝土中常加入(　　　)

A．亚硝酸钠(钙)	B．氯化钠

C．硫酸钠	D．木质素磺酸钠

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．火山灰质硅酸盐水泥的耐磨性较普通硅酸盐水泥_________。

22．与热轧钢筋相比，钢绞线强度_________。

23．随着含碳量的增加，建筑钢材的可焊性_________。

24．目前广泛使用的合成高分子类保温绝热材料为_________。

25．石膏制品的防火性_________。

26．为消除过火石灰的危害，石灰在使用前应进行_________。

27．石灰具有_________性好的特点，故常与水泥共用，配制水泥石灰混合砂浆。

28．木材产品在使用前，其含水率应达到_________。

29．在塑料的组成中，稳定剂可以提高塑料的_________性能。

30．瓷质陶瓷面砖的性能较陶质陶瓷面砖的_________。

31．新拌砂浆的_________用分层度值表示。

32．大理岩是由石灰岩(或白云岩)变质而成，其性能较石灰岩(或白云岩)_________。

33．同一模数的水玻璃，其浓度_________，粘度愈大，粘结力愈强。

34．非晶体材料的化学活性_________晶体材料。

35．屋面基层伸缩较大时，应使用_________防水卷材。

36．引气剂可显著改善硬化混凝土的_________。

37．在预应力混凝土结构中，徐变的危害是_________。

38．严寒地区受反复冻融的混凝土，应优选_________水泥。

39．国家标准规定，硅酸盐水泥强度测定时所成型的标准试件尺寸为_________。

40．水泥在潮湿条件下存放时，其强度_________。

三、名词解释(本大题共5小题．每小题2分，共10分)

41．热固性塑料

42．体积安定性

43．沥青的温度感应性

44．石子的最大粒径

45．钢材的人工时效

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

46．砂石中的粘土、淤泥、泥块对混凝土的性能有何影响?

47．与传统的沥青防水油毡比较，氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材(非硫化型)主要有哪些特点？适用于哪些防水工程？

48．Q345E与Q235A·F在性能与应用上有何不同？为什么？

49．冬季施工时的混凝土，对水泥的组成有哪些要求？为什么？宜使用哪些水泥？不宜使用哪些水泥？

50．材料的孔隙大小及其形态特征对材料的性质有何影响？

五、计算题(本大题共3小题，共25分)

51．某工程采用现浇钢筋混凝土梁，设计要求强度等级为C30。原材料条件：水泥为42.5普通硅酸盐水泥，密度3.1g/cm3；砂为中砂，级配合格，表观密度2.60g/cm3；碎石级配合格，表观密度2.65g/cm3；水为自来水；用水量为175kg/m3，砂率选为34％。采用机械搅拌和振捣成型(已知=5.0MPa，=1.13，A=0.46，B=0.07)，计算初步配合比。（8分）

52．某施工单位要配制C25碎石混凝土，经过和易性的调整，各种材料的拌合用量为水泥12.22kg，水5.98kg，砂17.92kg，碎石36.40kg，并测得混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3，试计算混凝土的基准配合比。如果该基准配合比满足实验室配合比要求，并且已知砂、石含水率分别为4％和1％，确定施工配合比。(8分)

53．一块绝干质量为2550g的烧结普通粘土砖，浸水饱和后的质量为2800g。将此砖磨细烘干后取60g，用密度瓶测得其排开水的体积为23.15cm3。求该砖的绝干体积密度、质量吸水率、孔隙率、开口孔隙率，并估计该砖的抗冻性如何？(烧结普通粘土砖的尺寸取其标准规格尺寸)(9分)