全国2011年1月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.水准测量时，如水准尺倾斜，其读数与水准尺铅直时的读数相比，将会(      )

A.偏大	B.偏小

C.不变	D.可能偏大也可能偏小

2.1圆周角等于多少弧度?(      )

A.π2	B.π

C.2π	D.3.14π

3.钢尺的一般量距，精度通常不超过(      )

A.1/10000	B.1/5000

C.1/2000	D.1/500

4.测绘1∶500地形图时，测量距离的精度只需精确到(      )

A.0.05米	B.0.10米

C.0.20米	D.0.50米

5.山谷两侧坡面的交线是(      )

A.山脊线	B.山谷线

C.山腰线	D.山脚线

6.高程为建筑物室内地坪的设计高程的水准点是(      )

A.±0.000水准点	B.建筑方格网点

C.四等水准点	D.建筑物高程点

7.施工测量具有的功能之一是(      )

A.检查施工	B.检查设计

C.检查地图	D.服务设计

8.地形图的等高距的选择应(      )

A.选得越大越好	B.选得越小越好

C.与地形无关	D.根据地形和比例尺选用

9.DJ6经纬仪水平角观测采用测回法可以消除或减弱(      )

A.竖轴误差	B.视差

C.视准轴误差	D.竖盘指标差

10.轴北与磁北之间的夹角称为(      )

A.磁偏角	B.磁坐偏角

C.子午线收敛角	D.方位角

11.将透明方格纸蒙在欲测面积的图纸上，数出图形上整方格数和不足一整格的目估整数，从而求得图形面积，这种方法为(      )

A.透明方格法	B.透明平行线法

C.求积仪法	D.断面法

12.某直线的象限角为北东60°，则坐标方位角为(      )

A.60°	B.120°

C.240°	D.300°

二、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

13.中平测量

14.国家控制网

15.等高线

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.只表示地物平面位置的图称为___________。

17.水准测量时，对于大气折光对高程的影响，可采用___________来加以削弱。

18.水平角是过一点至两目标方向的两竖直面所夹的___________角。

19.由于地面凹凸不平，钢尺沿地面丈量时，尺面出现垂曲（凹状），产生___________误差。

20.方位罗盘的刻度按___________时针方向从0°注记到360°。

21.根据误差理论和实践证明，大于二倍中误差的偶然误差约占___________。

22.地面桩顶至经纬仪横轴中心的铅垂距离称为___________。

23.识别地貌的目的是了解各种地貌的分布和地面的___________状况。

24.直线坡度是直线两端点的高差与其___________之比。

25.用角度交会法测设点位时，计算夹角时应当用右边方位角减___________。

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

26.地形图上表示地物的符号有哪几种？

27.系统误差有哪些特性？

28.施工放样的基本工作有哪些？

29.水准路线可布设成哪几种类型？

五、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

30.已知A点高程为20.000米,根据下表观测数据,求B点高程。

题30表

| 测点 | 标尺读数（m） |  | 高差（m） |  | 高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后视 | 前视 | + | - |  |
| A | 0.854 |  |  |  |  |
| ZD1 | 1.527 | 1.453 |  |  |  |
| ZD2 | 0.996 | 1.045 |  |  |  |
| ZD3 | 0.761 | 1.342 |  |  |  |
| B |  | 0.896 |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |
| 计算检核 | ∑a-∑b= ∑h= |  |  |  |  |

31.水平角观测成果整理

题31表

| 测站 | 盘 位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ | 水平角 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 半测回值 ° ′ ″ | 测回值 ° ′ ″ |  |
| O | 左 | M | 0 00 12 |  |  |  |
|  |  | N | 60 13 24 |  |  |  |
|  | 右 | M | 180 00 18 |  |  |  |
|  |  | N | 240 13 36 |  |  |  |

32.测量一矩形的面积，a边为20.00±0.02米，b边为30.00±0.03米，求矩形面积A及其中误差mA。