全国2011年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．自动安平水准仪中，将补偿器安置在距十字丝交点什么位置时，才可以达到补偿的目的？

(      )

A．f物/8	B.f物/4

C.f物/2	D.f物

2．地球曲率对高差影响的大小与什么成正比？(      )

A．高程	B.距离

C.距离的平方	D.距离的立方

3．用罗盘仪测定的方位角是(      )

A．磁方位角	B.磁象限角

C.坐标方位角	D.真方位角

4．测图时，对于用非比例符号表示的独立地物，碎部点应选择在地物什么位置上？(      )

A．地物轮廓线的转折点	B.地物边界线的转折点

C.任意位置	D.中心位置

5．视距测量的距离计算公式D=kn cos2α中，k为(      )

A．100	B.视距间隔

C.中丝读数	D.100m

6．公里中线恢复测量中恢复中线的关键是恢复什么的位置？(      )

A．护桩	B.边坡

C.路基边桩	D.交点

7．圆曲线主点包括直圆点、圆直点和(      )

A．转点	B.交点

C.加密点	D.曲中点

8．地表相邻坡面的交线称为(      )

A．地物特征线	B.地形特征线

C.地貌特征线	D.地势特征线

9．等外水准测量读数的哪位数字是估读的？(      )

A．毫米	B.厘米

C.分米	D.米

10．测量上常把观测值的什么值称为观测量的似真值(      )

A．最小值	B.算术平均值

C.最大值	D.真值

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．利用测量的定位元素可以确定点的_______。

12．在水准测量中，由于仪器的升沉，如果往测高差增大，则返测高差就会_______。

13．水平角观测时，如需要观测n个测回，每测回的起始方向读数依次改变_______。

14．钢尺在标准拉力和标准温度时的实际长与_______之差称为钢尺整尺段的尺长改正。

15．除赤道上各点外，地面点的真北方向一般不是平行的，而是向_______收敛。

16．观测一三角形，测得3个内角之和为179°59′36″，则真误差为_______。

17．路线上的转点桩和交点桩属于_______加桩。

18．用绘有间距为h的平行线的透明纸，按平行线法测定地形图上的图形面积时，平行线将图形划分成高为_______的若干个梯形。

19．采用经纬仪从上而下进行高层建筑物的倾斜观测时，为消除望远镜视准轴和横轴不满足条件产生的影响，应采取_______观测的方法。

20．上下两个不同_______的交线为山腰线。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

21．圆曲线横断面方向

22．精密导线测量

23．±0.000水准点

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

24．为什么要合理地选择等高距？根据什么来选择？

25．水准仪应满足哪些条件？

26．图根控制点的作用是什么？

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

27．已知xA=1363.88m、yA=2097.08m、xB=1489.66m、yB=2069.96m，试计算αAB和DAB。

28．设P点的横坐标yP=20463122.34m，试计算P点所在6°带的中央子午线的经度，P点在中央子午线的哪一侧？相距中央子午线多远？

29．用钢尺丈量某段距离，往返观测4个尺段，第1尺段的往返观测值为29.785m、29.778m，第2尺段的往返观测值为28.453m、28.460m，第3尺段的往返观测值为29.110m、29.100m，第4尺段的往返观测值为27.723m、27.718m，求尺段单一观测值的中误差ml。

30．已知C点的磁偏角δ=-18′，子午线收敛角γ=-5′，直线CD的坐标方位角αCD=201°15′，求CD的真方位角和磁方位角。