# 全国2012年1月高等教育自学考试

## 工程测量试题

### 课程代码：02387

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.两点间高差的确切含义是(      )

A.通过两个地面点的两条直线之间的距离

B.过地面点的两个垂直面之间的水平距离

C.点到大地水准面的垂直距离

D.过两个地面点的水准面之间的垂直距离

2.水准测量中,测站校核的方法有(      )

A.双仪器高法	B.测回法

C.方向观测法	D.极坐标法

3.地形图中的等高线是(      )

A.断续曲线	B.相互相交的封闭线

C.与山脊线平行的曲线	D.连续的闭合曲线

4.某直线DAB的坐标方位角为111°23′36″，则DBA反坐标方位角为(      )

A.111°36′24″	B.111°23′36″

C.68°36′24″	D.-68°36′24″

5.集水线也叫(      )

A.等高线	B.分水线

C.山脊线	D.山谷线

6.经纬仪水平时，读得标尺上中下丝的读数分别为1.150米、1.650米、2.150米，则仪器至标尺的视距为(      )

A.50米	B.100米

C.115米	D.165米

7.1∶1000地形图的比例尺精度为(      )

A.图上某一线段的长度	B.图上0.2mm代表的实际距离

C.100mm	D.10mm

8.设对某角观测一测回的观测中误差为±3″，现要使该角的观测结果精度达到±1.8″，则需观测(      )

A.2个测回	B.3个测回

C.4个测回	D.5个测回

9.在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有(      )

A.A点比B点低	B.A点比B点高

C.A点与B点可能同高	D.A、B点的高低取决于仪器高度

10.望远镜的视准轴是(      )

A.十字丝交点与目镜光心的连线	B.人眼与目标的连线

C.目镜光心与物镜光心的连线	D.十字丝交点与物镜光心的连线

二、名词解释（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

11.建筑方格网

12.横断面方向

13.球气差

三、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

14.建筑物变形观测种类有________观测、倾斜观测、裂缝观测。

15.水准测量中规定用“后、前、前、后”的操作次序，意在消减________对高差观测的影响。

16.在小地区测量中，必须考虑地球曲率对________的影响。

17.直线定向时所依据的标准方向有________、磁北和轴北方向。

18.经纬仪的安置包括________和对中。

19.经纬仪视距测量可同时测出两点之间的水平距离和________。

20.若对某个量进行了一系列的同精度观测，则观测值的最可靠值即为________。

21.等高线的种类有________、计曲线、间曲线、助曲线。

22.GPS全球定位系统由空间卫星、地面控制部分和________等三部分组成。

23.丈量AB两点间的水平距离，测得D往=145.624m，D返=145.636m，则其丈量相对误差为________。

四、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

24.何谓水准仪的i角，在测量中如何消除i角对高差观测值的影响？为什么？

25.导线计算中是如何调整角度闭合差及坐标增量闭合差的？

26.偶然误差是由什么因素引起的？它有哪些基本特性？

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

27.导线坐标计算

28.水准测量后视读数的中误差ma等于前视读数的中误差mb，均为±1mm，试求：一测站高差的中误差m站为多少？如A点测到B点测了8站，则A点到B点的高差中误差mh为多少？

29.用透明方格纸法计算地形图面积，透明纸上方格的边长为2毫米，把透明纸覆盖在图上，求出图形内的整方格数为219，不完整方格数为84。若此地形图的比例尺为1∶500，请求出此图形的图上面积以及相应的实地面积。

30.如图，用测回法观测水平角β。在A安置经纬仪，盘左瞄准B、C目标时，读数分别为：52°33′40″，138°42′30″，盘右瞄准C、B目标时，读数分别为：232°33′40″，318°42′50″，请将以上数据填入下列记录表格，并作计算。

| 测站 | 竖盘 位置 | 目标 | 水平度 盘读数 | 半测回 角 值 | 一测回 角 值 | 各测回 平均角值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 左 |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |