绝密★考试结束前

全国2012年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1．水准仪整平时，以下关于粗平与精平关系的描述中，正确的是

A．先粗平后精平	B.先精平后粗平

C.粗平与精平同时进行	D.可以先粗平也可以先精平

2．在我国某点的横坐标通用值为20611233.18米，则该点的横坐标自然值为

A．111233.18	B.611233.18

C.20111233.18	D.20611233.18

3．钢尺精密量距时，尺段高差小于多少厘米时，可不给以倾斜改正?

A．3～5	B.5～7

C.15～20	D.30～40

4．要用等高线表示地貌，关键在于掌握等高线表达什么的特征？

A．地形	B.地物

C.基本地貌	D.高低

5．测图时，为了保证测图的质量，通常在图上平均多少cm2内应有一个立尺点？

A．1	B.2

C.4	D.5

6．建筑基线点的数目应不少于几点？

A．1	B.2

C.3	D.4

7．直线坡度是直线端点的高差与其水平距离之

A．和	B.差

C.积	D.比

8．地面高低起伏的自然形态称为

A．地物	B.地貌

C.地形	D.地势

9．自动安平水准仪的补偿器的光线特征是：当屋脊棱镜倾斜α角时，能使射入的水平线偏转几倍α角？

A．2	B.4

C.6	D.8

10．确定直线与一基本方向线之间的水平夹角称为

A．直线定线	B.直线定位

C.直线定向	D.直线定点

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

11．交点

12．归零差

13．基平测量

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

14．测图与放样两者测量过程________。

15．检校水准管的目的是使水准仪满足条件LL//CC，当水准管气泡居中时，视准轴应处于________位置。

16．水平角的取值范围为________。

17．钢尺量距时，如果钢尺不水平，会使量距偏________。

18．某直线的坐标象限角为南东20°，则坐标方位角为________。

19．独立观测值相互没有________关系。

20．横断面测量的宽度，一般在中线两侧各测________米。

21．在地形图上识别地物的目的是了解地物的大小种类、________和分布情况。

22．厂房柱子测量时，用两台经纬仪安置在________的柱列轴线附近，检测柱身轴线。

23．测设圆曲线时，切线支距法一般采用整________法。

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

24．视距测量有何特点？

25．水准测量采用中间法可以消除或削弱哪些误差的影响？

26．建立控制网的原则是什么？

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

27．在表上完成土方量的计算。

题27表

28．在表上完成水平角观测成果整理。

题28表

29．已知某水准测量中15km的测量中误差为±45mm，求5km测量的中误差。

30．如题30图，已知AB的方位角为160°，求BC、CD、DE、EF、FG的方位角。

题30图