绝密 ★ 考试结束前

# 全国2013年10月高等教育自学考试

## 工程测量试题

课程代码：02387

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.地面点的绝对高程是

A.地面点到水准面的垂直距离

B.地面点到大地水准面的垂直距离

C.地面点到国家水准原点的垂直距离

D.地面点到国家水准原点所在水准面的垂直距离

2.小地区测量时要考虑地球曲率影响的是

A.距离测量	B.角度测量

C.高程测量	D.A、B、C三者

3.在水准测量中，要求前后视距相等，能够

A.降低水准测量精度

B.消除地球曲率和仪器i角对高差观测的影响

C.减少仪器沉降对一测站观测值的影响

D.消除视差和读数误差

4.钢尺精密量距时，对距离应作的三项改正是

A.拉力、尺长、温度改正	B.尺长、温度、倾斜改正

C.拉力、温度、倾斜改正	D.尺长、温度、偏离中线改正

5.1∶500地形图的比例尺精度为

A.图上某一线段的长度	B.图上0.05mm代表的实际距离

C.5mm	D.50mm

6.用极坐标法测设地面点平面位置时,需计算的测设数据为

A.二条边长	B.二个角度

C.一个角度及一条边长	D.二个方向

7.经纬仪观测水平角时，采用盘左盘右的方法可消除

A.视准轴误差、横轴误差	B.照准部偏心误差、仪器对中误差

C.横轴误差、竖轴误差	D.目标偏心误差、竖盘指标差

8.在测量直角坐标系中，纵轴为

A.x轴，向东为正	B.y轴，向东为正

C.x轴，向北为正	D.y轴，向北为正

9.电磁波测距的基本公式D=1/2 ct中，t表示

A.温度	B.光从仪器到目标所用的时间

C.光速	D.光从仪器到目标往返所用的时间

10.某直线段AB的坐标方位角为125°，其两端点间坐标增量的正负号为

A.-△X，+△Y	B.+△X，-△Y

C.-△X，-△Y	D.+△X，+△Y

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

11.指标差

12．放样

13.变形观测

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

14.导线测量中的观测数据为____________和边长。

15.真子午线与磁子午线之间的夹角称为磁偏角，地面点的真子午线方向与中央子午线之间的夹角称为____________。

16.水准测量中，在A、B两点立尺，使水准仪视线水平后，在A、B尺上分别读得读数为0.121m和1.392m，则AB高差hAB=____________。

17.在地球上某点的经度为东经118°16′，则它所在高斯投影带6°带中的中央子午线经度为____________。

18.地面两点间的水平距离为151.2m，则在1∶500比例尺地形图上，这两点间的图上长度为____________。

19.地物符号分为比例、非比例、____________、注记符号等几类。

20.测量工作的基准线是____________。

21.真误差为____________与观测值之差。

22.设在测站点的东南西北分别有A、B、C、D 4个标志，用全圆测回法观测水平角时，以B为零方向，则盘左的观测顺序为____________。

23．圆曲线的测设一般先测设直圆点、____________、圆直点等曲线三主点。

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

24．水准测量时，为什么应尽量保证前后视距相等？

25．等高线具有哪些主要特性？

26.建筑物的变形观测主要有哪些项目？

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

27．对某角度进行了6个测回，测量角值分别为30°20′26″、30°20′30″、30°20′28″、30°20′24″、30°20′23″、30°20′25″，试计算：（1）该角的算术平均值；（2）观测值的中误差；（3）算术平均值的中误差。

28．已知控制点A、B的坐标分别为：XA=646.35m  YA=1054.54m；XB=873.96m  YB=1772.68m，放样点的设计坐标为XP=603.63m  YP=1102.06m，现在A点用极坐标法进行放样，试计算放样数据。

29.在测站A进行视距测量，仪器高i=1.45m，照准B点时，中丝读数v=1.567m，视距间隔为l=0.622m，竖直角α=2°03′，求AB的水平距离D及高差h。

30.整理计算下列普通水准测量记录。若A点高程HA=20.000m,请求出B点高程。

| 测站 | 测点 | 水准尺读数(m) |  | 高差(m) | 平均高差（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 后视 | 前视 |  |  |
| 1 | A | 1.624 |  |  |  |
|  |  | 1.578 |  |  |  |
|  | Tp1 |  | 0.846 |  |  |
|  |  |  | 0.802 |  |  |
| 2 | Tp1 | 0.643 |  |  |  |
|  |  | 0.960 |  |  |  |
|  | B |  | 0.939 |  |  |
|  |  |  | 1.254 |  |  |

注：本记录中，每一站均变仪高测二次，横线上方为第一次观测数据，横线下方为第二次观测数据。