绝密 ★ 考试结束前

全国2014年4月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．水准测量中，采用什么方法可以消除或削弱地球曲率的影响？

A.中间法	B.双仪高法

C.双面尺法	D.往返测法

2．确定点位的测量方法分为控制测量和

A.平面测量	B.高程测量

C.导线测量	D.碎部测量

3．使用罗盘仪测量时，应远离仪器的是

A.木标杆	B.铁锤

C.木质水准尺	D.图板

4．在对外形不规则的地物测图时，对那些次要的、无足轻重的、控制意义不大的转折点

A.应一个不漏地测定	B.可适当综合取舍

C.可一律舍去	D.一般不综合

5．洼地的等高线表现为一组闭合曲线，其高程注记

A.由外圈向里圈递增	B.由外圈向里圈递减

C.由里圈向外圈递减	D.由外圈向里圈可能递增、也可能递减

6．龙门板的作用之一是

A.进行建筑物的定位	B.确定开挖边线

C.布设施工控制网	D.为了施工中恢复各交点的位置

7．什么情况下可用悬挂钢尺来进行高程测设？

A.重要建筑	B.深基坑

C.附近没有水准点	D.高低不平的场地

8．用目估法勾绘等高线时，一般采用

A.二分法定首尾，二分法定中间

B.等分法定首尾，二分法定中间

C.二分法定首尾，等分法定中间

D.等分法定首尾，等分法定中间

9．望远镜中哪个部件的作用是放大十字丝平面上的物像？

A.物镜	B.目镜

C.水准管气泡观察镜	D.调焦透镜

10．似真差是似真值与哪个量之差？

A.真值	B.算术平均值

C.观测量	D.最可靠值

11.我国使用的高程系统是以什么起算的？

A.黄海平均海水面	B.东海平均海水面

C.假定基准面	D.南海平均海水面

12.水平角观测最为适宜的外界条件是

A.有雾的天气下	B.烈日爆晒下

C.大风的时候	D.雨后多云的微风天气下

# 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

13．用经度、纬度来确定地面点位的坐标称为______。

14．双面水准尺一面为黑白相间，另一面为______。

15．竖直角是在同一竖直面内，一点至目标的倾斜视线与______所夹的锐角。

16．钢尺量距时，相对误差的分母越大，说明量距的精度越______。

17．磁北方向可在排除磁性干扰的条件下，用______测定。

18．偶然误差的平均值随n的增大趋于______。

19．里程桩分整桩和______两种。

20．供求相邻两条（或六条以内）等高线上两点的直线坡度的比例尺是______。

21.测得某高矗建筑物的总倾斜量为e，该建筑物的高度为H，则建筑物的倾斜度为______。

22.按四分之一基本等高距用短虚线加密的等高线称为______。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

23．线路转角

24．坐标反算

25．建筑方格网

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

26．地面形态各不相同，但主要是由基本地貌所构成的，基本地貌有哪些？

27．DS3型水准仪主要由哪几部分组成？

28．导线的布设形式有哪几种？

29.经纬仪对中的目的是什么？

五、计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

30．现对某水平角观测了6个测回，观测值分别为：48°12′06″、48°12′24″、48°12′18″、48°12′12″、48°12′00″、48°12′30″，求该角的最可靠值、观测值中误差和算术平均值中误差。

31．水平角观测成果整理

题31表

| 测站 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ | 半测回角值 ° ′ ″ | 测回值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 左 | A | 0 01 48 |  |  |
|  |  | B | 128 00 42 |  |  |
|  | 右 | A | 180 01 36 |  |  |
|  |  | B | 308 00 24 |  |  |

32．设AB两点的距离为DAB=60m，用30m的钢尺进行一般丈量，定线时如标杆偏离直线

=0.4m，试求对距离丈量引起的相对误差k。