全国2006年7月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在控制器的指令部件中，PC是指(      )

A.程序计数器		B.指令寄存器

C.指令译码器		D.时序部件

2.计算机的可靠性指标为(      )

A.平均故障时间		B.平均无故障时间

C.平均修复时间		D.MTTR

3.在以下的逻辑变换式中，可应用逻辑代数的吸收律A+AB=A或A+AB=A+B的是 (      )

A.A		B.AB+ABCD=AB

C.AB+ABCD=AB+CD		D.AB+ABCD=AB+CD

4、若输入变量A、B和输出变量Y的真值表如下，则实现该逻辑功能的门电路是 (      )

A.与非门

B.或非门

C.异或门

D.异或非门

5.计算机内部存储的中文信息采用的编码是(      )

A.ASCII码

B.汉字输入码

C.汉字内码

D.汉字字形码

6.海明码是一种(      )

A.CRC码		B.循环冗余码

C.奇偶校验码		D.纠错码

7.以下底数为2而尾数是补码的浮点数表示中，符合规格化要求的是(      )

A.0.0000110×20		B.0.0100011×2-2

C.1.0100011×2-4		D.1.1100110×21

8.运算器中含有全加器部件，所以运算器的主要功能是(      )

A.加法运算		B.算术运算

C.逻辑运算		D.算术和逻辑运算

9.运算器中通用寄存器的长度一般取为(      )

A.8位		B.16位

C.32位		D.机器字长

10.以下逻辑部件不包括在运算器内的是(      )

A.累加器		B.状态条件寄存器

C.指令寄存器		D.ALU

l1.计算机指令一般由如下两部分组成(      )

A.设备码和地址码		B.源地址码和目标地址码

C.操作码和地址码		D.操作码和指令码

12.CPU对计算机的各种操作进行时间控制的部件是(      )

A.ALU		B.时序产生器

C.程序顺序计数器		D.指令译码器

13.指令系统的有效性主要表现在(      )

A.执行速度快、输入输出快

B.可以连续不断运行，输入输出快

C.执行速度快、占用存储空间小

D.可以连续不断运行，占用存储空间小

14、寄存器直接寻址方式的二地址指令格式为OP R1，R2，其操作功能可描述为(      )

A.R1 OP R2→R2		B.(R1) OP (R2)→R2

C.(R1) OP (R2)→(R2)		D.((R1))OP((R2))→(R2)

15.比较两个操作数大小的指令属于(      )

A.算术运算指令		B.逻辑运算指令

C.数据传送指令		D.字符串处理指令

16.关于微程序的以下叙述中正确的是(      )

A.微程序存储在主存的ROM中

B.微程序就是短小的程序

C.一条微命令对应一段微程序

D.一条机器指令对应一段微程序

17.存储器如果按存取方式分类的话，可分为(      )

A.CPU控制的存储器和外部设备控制的存储器两类

B.动态存储器和静态存储器两类

C.直接存取存储器和间接存取存储器两类

D.随机存取存储器、只读存储器、顺序存取存储器和直接存取存储器

l8.如果IK×16bit RAM存储芯片不采用地址复用技术的话，除了电源和0V线外，其输入输出线还有(      )

A.10根		B.16根

C.25根		D.28根

19.在虚拟存储器的地址映像中，全相联映像是(      )

A.任一逻辑页能够映像到主存中任意页

B.每个逻辑页映像到一个特定物理面

C.主存与逻辑空间将页面分组，各组之间可映像到该组页面上，但不能跨组映像

D.主存与逻辑空间将页面分组，各组间只能跨组映像，不能在本组映像

20.下面一般不属于输入输出指令功能的是(      )

A.置位或复位接口某些控制寄存器		B.测试设备的状态

C.管理总线		D.传送数据

21.按操作节拍可把输入输出接口分为两类，它们是(      )

A.并行接口和串行接口		B.同步接口和异步接口

C.程序控制接口和中断接口		D.DMA接口和通道接口

22.在中断过程中，“恢复断点、恢复现场”后返回主程序时首先要执行的任务是(      )

A.从断点启动主程序		B.执行主程序初始化

C.开中断		D.关中断

23.若外围设备采用DMA输入输出方式传送数据，这就意味着(      )

A.由程序来完成数据传送

B.由中断程序来完成数据传送

C.由CPU与外设直接传送数据

D.外设与主存之间直接传送数据

24.许多计算机终端所用的触摸屏是一种(      )

A.通讯设备		B.输出设备

C.显示设备		D.输入输出设备

25.Pentium微处理器中两个独立的超高速缓冲存储器是(      )

A.指令超高速缓存和数据超高速缓存

B.系统软件超高速缓冲和应用软件超高速缓存

C.RAM超高速缓存和ROM超高速缓存

D.同步超高速缓存和异步超高速缓存

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.在冯·诺依曼模型中，数据流从输入设备输入到运算器，然后送入____________。

27.每秒钟执行的指令数量是常用的计算机性能指标，其衡量单位的英文缩写是____________。

28.设三态与非门的输入端A、B、EN都是0状态，则其输出端是____________状态。

29.设D触发器的状态Q为0，输入端CI的CP脉冲为1状态。当输入端ID的状态由低电位跳变至高电位之后，则该触发器的状态为Q=____________。

30.4位二进制无符号整数能表示的最大数值是____________。

3l.十六进制数2F7H的二进制数表示为____________。

32.定点小数补码编码[x]补=0.011100B的真值为____________。

33.将浮点运算结果的尾数____________且阶码加1，称为向右规格化。

34.在三总线结构的运算器中，算术逻辑操作一般在____________个步骤的控制下就可完成。

35.为了从主存指定单元取出数据放入累加器，计算机先将指定的主存地址存入地址寄存器，接着从该主存单元中取出数据，通过数据总线，存入____________，再将该数据传送到累加器。

36.设某间接寻址指令中的地址码为X，而(X)=Y，(Y)=Z，则该指令所需的操作数为____________。

37.微操作“T2+T6(LDA+ADD+AND)：DR←M”中，逻辑表达式T2+T6(LDA+ADD+AND)是该微操作的____________函数。

38.欲用国标码形式存入8192个汉字，存储器的容量至少需要____________。

39.一片双面磁盘，每盘面有128磁道，16扇区，每扇区存储容量有512B。该磁盘的存储容量是____________。

40.在计算机系统中，CPU与除主存外的其它部件之间传输数据的____________统称为输入输出系统。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

41．设有电路如题41图：

（1）根据该电路图，写出输入变量A、B、C表示的输出变量F的逻辑表达式。

（2）简化逻辑表达式F。

（3）根据简化的逻辑式F，画出逻辑电路图。

42．对十进制数据132作规格化浮点数的编码。（假定阶码采用5位补码，尾数采用11位补码，底数是2）

43．对下列十进制数作8位二进制数原码和补码编码。

（1）86

（2）-86

44．已知x=0.11001,y=-0.10011，用补码形式计算x+y，要求写出计算过程，并指出计算结果是否溢出？

45．多功能算术逻辑运算单元第i位的两个加数Ai和Bi，经函数发生器后产生两个输入的组合函数为：xi=S3AiBi+S2AiBi,yi=Ai+S0Bi+S1Bi

若已知控制参数S0S1S2S3=1111，试求出（需写出计算过程）

（1）和Fi的逻辑化简式

（2）进位Ci+1的逻辑化简式

四、问答题（本大题共8小题，第46、48、49、50、52、53小题，每小题5分；第47小题4分，第51小题6分，共40分）

46．如题46图所示电路。设触发器的初始状态为Q1Q0=0 0。

（1）若在输入端CP连续输入4个触发脉冲，试分别写出在每个脉冲作用之后，触发器Q1Q0的状态。

（2）该电路是什么功能部件？

47．何谓奇偶校验?其特点是什么？

48．（1）试写出在相对寻址指令中求有效地址E的表达式。

（2）若现行指令存放的地址码（16位）为2CD8H，该相对寻址指令给出的位移量（6位补码形式）为3BH，试计算其有效地址。

49．试述计算机的字符串外理中，一般包括哪些处理？

50．回答以下问题：

（1）什么是指令周期？

（2）简述指令周期、CPU周期、时钟周期之间的关系。

（3）为什么有些计算机采用不定长的CPU周期？

51．欲存两幅分辨率为512×512像素且具有65536色的彩色图片，请回答：

（1）该专用存储器需多少存储容量？

（2）若按字节编址，该专用存储器的地址寄存器至少有几位？

（3）该专用存储器需要多少片256K×8bitRAM存储芯片？

52．何谓输入输出接口？其主要功能是什么？

53．什么是程序中断，与程序直接控制方式相比较，中断方式有哪些优点？