全国2007年1月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.以器件作为划分的标准，晶体管计算机属于（　　　）

A.第一代	B.第二代

C.第三代	D.第四代

2.为用户使用计算机而编写的通用程序称为（　　　）

A.操作系统	B.系统软件

C.数据库软件	D.工具软件

3.设题3图中开关A、B、C闭合的逻辑值为1，断开的逻辑值为0。则灯亮（L=1）的逻辑表达式为（　　　）

A.L=A+B+C

B.L=A+B+C

C.L=ABC

D.L=ABC

4.逻辑非的主要特性是A+A=1、AA=0，在以下的逻辑变换式中应用到该特性的是（　　　）

A.AB+A·B=1	B.AB+A+B=1

C.（A+B）（A+B）=0	D.AABB=0

5.根据输入变量A、B和输出变量Y的如下真值表，则实现该逻辑功能的门电路是（　　　）

真值表

| A.与非门 B.或非门 C.异或门 D.异或非门 | A | B | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 |

题5表

6.在数据编码中，将数值化的符号位加上真值的绝对值的二进制表示的编码是（　　　）

A.原码	B.补码

C.反码	D.校验码

7.数值经过补码编码后，变成了（　　　）

A.机器数	B.真值

C.无符号数	D.定点数

8.在二—十进制数字编码中，下列说法正确的是（　　　）

A.8421码是有权码	B.余3码是有权码

C.2421码是无权码	D.格雷码是有权码

9.位图图像的基本构成要素是（　　　）

A.图元	B.矩形

C.像素	D.矢量

10.在补码加减法运算中，对符号位产生的进位的处理是（　　　）

A.保存在条件码寄存器中	B.保存在符号位

C.将符号位取反	D.加到结果的末位

11.在采用双符号位的补码加减法运算中，判别运算结果发生溢出的标志是（　　　）

A.两符号位相同	B.两符号位不同

C.符号位有进位	D.符号位无进位

12.若浮点数的尾数用补码表示，判断浮点运算结果为规格化数的依据是尾数的符号位应当（　　　）

A.与最高数值位相同	B.与最高数值位不同

C.与最低数值位相同	D.与最低数值位不同

13.以下指令在应用程序中不能使用的是（　　　）

A.堆栈操作指令	B.移位操作指令

C.特权指令	D.字符串处理指令

14.控制器是否采用同步控制方式，取决于各部件的微操作是否采用（　　　）

A.人机会话	B.定长的CPU周期

C.统一的时间间隔	D.定长的指令周期

15.调用子程序时，为了保存其返回地址，系统通常将该返回地址存入（　　　）

A.数据缓冲寄存器	B.堆栈

C.控制存储器	D.队列

16.根据状态寄存器中某些位上的值来实现程序分支的指令是（　　　）

A.陷阱指令	B.特权控制指令

C.子程序调用指令	D.条件转移指令

17.以下属于衡量存储器可靠性性能指标的是（　　　）

A.MTBF	B.MTTR

C.MAR	D.MBR

18.有刷新周期的存储器是（　　　）

A.静态存储器	B.动态存储器

C.非易失存储器	D.ROM

19.一个1M×16bit RAM芯片，如果不采用地址复用技术的话，那么该芯片的地址输入线有（　　　）

A.10根	B.16根

C.20根	D.36根

20.虚拟存储器的存储地址是（　　　）

A.逻辑地址	B.物理地址

C.间接访问地址	D.直接访问地址

21.以下不属于输入输出接口功能的是（　　　）

A.数据缓存	B.数据格式转换

C.执行算术逻辑运算	D.工作状态设置

22.在以下数据传送控制方式中，主机与外设不能并行工作的是（　　　）

A.I/O通道	B.DMA

C.程序中断	D.程序直接控制

23.在采用通道方式的数据传送中，对高速的磁盘设备，传送数据的单位一般是（　　　）

A.位	B.字节

C.字	D.数据块

24.按设备的功能来划分，键盘、鼠标属于（　　　）

A.输入设备	B.输出设备

C.输入输出设备	D.通信设备

25.两个或多个事件在同一时间间隔内发生，这种并行性称为（　　　）

A.同时性	B.并发性

C.分时性	D.共享性

二、填空题（本大题共15小题，每空1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.专为某些特定问题设计的功能单一的计算机称为___________。

27.指令译码器是一个组合逻辑电路，其输出信号分别代表不同的___________。

28.触发器稳态时两个输出端的状态总是___________的。

29.当RS触发器的输入端状态为R=1、S=0时，该触发器的状态是Q=___________。

30.主存储器的核心部件是___________。

31.十进制数据0.34表示成6位二进制数（小数点后保留5位）为___________。

32.8位二进制整数原码能表示的最小数值是___________。

33.在原码一位乘法中，若被乘数数符为xf，乘数数符为yf，则乘积的符号的逻辑表达式为___________。

34.在执行定点除法运算时，先要判别商数是否___________，而后再决定是否执行此除法运算。

35.微程序由若干条___________构成，用于实现机器指令，这是在设计计算机时预先编制完成的。

36.指令系统中的寻址就是寻找___________的地址。

37.CPU的功能包括：数据加工、程序控制、操作控制以及___________控制。

38.存储系统一般包括存储硬件设备与___________。

39.I/O设备与___________的统一编址方式称为外围设备的统一编址。

40.通道方式有三种，其中一台设备的通道程序独占整个通道，数据按成组方式进行交换的通道方式称为___________。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

41.根据逻辑代数的运算规则，证明如下逻辑等式成立：

ABC+ABC+ABC+ABC=(A⊕B)C⋅AB

42.将十进制数据23.4表示在二进制数，小数点后保留6位，然后再将此二进制数表示成八进制数和十六进制数。

43.对下列十进制数都作8位二进制数原码和补码编码。

（1）75    （2）-75

44.已知X=-0.1001001，Y=-0.1100100。要求用补码运算计算X+Y，并给出计算过程，同时指出是否发生运算溢出。

45.已知A、B两个寄存器中的内容分别为（A）=110011,(B)=011011，请计算出连续按以下顺序的逻辑运算(A)⊕(B)→A,(A)⊕(B)→B,(A)⊕(B)→A后A、B两个寄存器的内容。试问该序列运算实现了什么功能？

四、问答题（本大题共8小题，第46、47、50小题各4分、第48、51小题各5分，第49、52、53小题各6分，共40分）

46.电路图如题46图所示。设触发器的初始状态为Q1Q0=0 0。

（1）若在输入端CP连续输入4个触发脉冲，试分别写出在每个脉冲作用之后，触发器Q1Q0的状态。

（2）该电路是什么功能部件？

47.浮点数的尾数分别采用原码或补码表示时如何判断它是否规格化？浮点数为什么要规格化？

48.试根据6位寄存器的初始内容以及相应的移位操作，分别写出执行操作后该寄存器的内容，并填补到下表的空缺（1）至（5）中。

| 移位前寄存器的内容 | 移位操作 | 移位后寄存器的内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 0 1 | 算术左移一位 | （1） |
| 1 0 0 1 0 1 | 算术右移一位 | （2） |
| 1 1 0 1 0 1 | 逻辑左移一位 | （3） |
| 1 0 1 1 0 1 | 逻辑右移一位 | （4） |
| 1 0 1 1 0 1 | 小循环左移一位 | （5） |

50.根据如下的微操作电路图，写出描述该微操作的语句：

51.若汉字用点阵为512×512的字形码方式存入字库存储器中，欲存8192个汉字，试问：

（1）该存储器的存储容量需要多少？

（2）用16M×8bit RAM存储芯片，需要多少片？

（3）这个专用存储器，若按字长（16bit）来编址的话，其地址寄存器需要多少位？

52.在下面框图（1）、（2）、（3）中填入正确的内容，以便完成中断的返回操作，并说明为什么要执行这三个操作？

53.在DMA控制方式中，如何解决CPU与DMA控制器同时访问内存的问题？