全国2007年4月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在运算器中，既能存放操作数，又能存放运算结果的器件称为（　　　）

A．指令寄存器	B．累加器

C．存储器	D．ALU

2．计算机的可维护性指标为（　　　）

A．平均故障间隔时间	B．平均无故障时间

C．平均修复时间	D．MIPS

3．根据输入变量A、B和输出变量Y的如下真值表，则实现该逻辑功能的门电路是（　　　）

A．与非门

B．或非门

真值表

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

题3表

C．异或门

D．异或非门

4．在以下的逻辑变换式中，应用逻辑代数的吸收律A+AB=A或A+AB=A+B的是（　　　）

A．AB+ABCD=AB	B．AB+ABCD=AB

C．AB+ABCD=AB+CD	D．AB+ABCD=AB+CD

5．在计算机显示器上或者打印机上输出中文信息时，采用的编码是（　　　）

A．ASCII码	B．汉字输入码

C．汉字内码	D．汉字字形码

6．CRC码是一种（　　　）

A．海明码	B．奇偶校验码

C．交叉校验码	D．纠错码

7．在浮点数表示法中，下列说法正确的是（　　　）

A．阶码的位数越多，能表达的数值精度越高

B．尾数的位数越多，能表达的数值精度越高

C．阶码的值越大，表达的数值越小

D．尾数的值越大，表达的数值越大

8．能实现定点二进制数加减法运算的运算器一般采用的是（　　　）

A．原码运算的二进制减法器	B．原码运算的二进制加法器

C．补码运算的二进制减法器	D．补码运算的二进制加法器

9．通常被称为ALU的部件属于（　　　）

A．控制器	B．运算器

C．存储器	D．I/O设备

10．以下不包括在状态条件码寄存器中的标志是（　　　）

A．正	B．负

C．进位	D．溢出

11．在指令中直接给出所需的操作数，这种寻址方式称为（　　　）

A．立即寻址	B．直接寻址

C．间接寻址	D．相对寻址

12．计算机出现故障时，CPU会自动产生并执行的指令是（　　　）

A．陷阱指令	B．退出指令

C．调用子程序指令	D．转移指令

13．以下关于可能采用零地址指令格式的叙述中，错误的是（　　　）

A．操作数位于零号地址单元或零号寄存器

B．操作数隐含在指令中，无需地址码

C．操作数的地址是默认的

D．操作数位于累加器

14．将某个字节的最高位置1的指令属于（　　　）

A．算术运算指令	B．逻辑运算指令

C．数据传送指令 	D．字符串处理指令

15．以下关于基址寻址方式的叙述，正确的是（　　　）

A．基址寻址方式常用于解决成批数据的处理

B．基址寻址方式可用于扩大寻址空间

C．基址寄存器主要用于物理地址到逻辑地址的变换

D．基址寄存器可由用户程序修改

16．以下不属于微操作的控制函数的控制功能的是（　　　）

A．指出该微操作在什么条件下执行	B．指出在哪些指令和哪些操作时执行

C．指出在什么时间执行	D．指出在什么地址执行

17．为引入Cache提供的理论依据是（　　　）

A．主存容量不够大	B．主存的存取速度与CPU速度不匹配

C．程序设计的复杂性	D．程序访问的局部性

18．一片1M×8bit RAM存储芯片，如采用地址复用技术，除了电源和OV线外，其输入输出线还有（　　　）

A．10根	B．18根

C．20根	D．22根

19．在虚拟存储器的地址映象中，直接映象是（　　　）

A．任一逻辑页能够映象到主存中任意页

B．规定每个逻辑页只能映象到某个特定物理页面

C．主存与逻辑地址空间分组，每组之间直接映象

D．主存与逻辑地址空间分组，跨组直接映象

20．若计算机中的外围设备采用统一编址方式，那么计算机可以利用（　　　）

A．I/O指令实现对主存的读写操作	B．主存的读写命令来实现I/O操作

C．I/O指令方便地实现I/O操作	D．主存的读写命令来实现通道的操作

21．在采用程序直接控制方式的输入输出接口中，以下不属于其组成的是（　　　）

A．设备选择电路	B．数据缓冲寄存器

C．总线管理电路	D．设备状态标志

22．在下列几种情况中，其产生的中断具有最高优先级别的是（　　　）

A．非法指令	B．存储器出错

C．运算器出错	D．电源故障

23．I/O通道是一种（　　　）

A．I/O操作方式	B．I/O总线

C．数据通路	D．专用的I/O处理器

24．目前在微型机系统上广泛使用的机械式或光电式的鼠标是一种（　　　）

A．输入设备	B．输出设备

C．输入输出兼具的设备	D．显示器的组成设备

25．并行性的含义不包括（　　　）

A．时间重叠	B．资源重复

C．资源共享	D．数据共用

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．采用冯·诺依曼模型的现代计算机，将程序和数据均以____________表示。

27．可靠性是计算机的一项重要性能指标，其衡量单元的英文缩写是____________。

28．设三态与非门的输入端A、B、EN都是0状态，则其输出端是____________状态。

29．设D触发器的状态Q为1，输入端CI的CP脉冲为1状态，当输入端ID的状态由高电位跳变至低电位之后，则该触发器的状态Q为____________。

30．8位二进制无符号整数能表示的最大数值是____________。

31．十六进制数132H的二进制数表示为____________。

32．定点小数补码编码[x]补=1.011000B的真值为____________。

33．两个5位二进制定点小数做补码加法运算后结果为____________时，表示其和为-1。

34．一般汇编语言的程序设计人员能直接使用的寄存器称为____________寄存器。

35．对寄存器进行移位操作时，计算机将移出的位存入状态寄存器的____________标志位。

36．CPU的功能包括：程序控制、____________控制、时间控制和数据加工。

37．由控制器发出的微操作控制信号，应能解决两个主要问题，第一是控制信号的定时，即何时进行操作；第二是控制信号的____________，即各部件微操作之间如何在时间上配合，协调工作。

38．计算机的字长为16位，存储器的容量为1MB，若按字编址，则其地址寄存器有_________位。

39．在一片16K×8bit RAM存储芯片中，若汉字用国标码形式存入，则可存入____________个汉字。

40．数据传送按照CPU的控制节拍进行的接口称为____________接口。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

41．设有电路图如题41图所示：

（1）根据该电路图，写出用输入变量A、B、C表示的输出变量F的逻辑表达式。

（2）简化逻辑表达式F。

（3）根据简化的逻辑式F，画出逻辑电路图。

42．对十进制数据−15128作规格化浮点数的编码，假定阶码采用5位补码（含1位阶符），尾数采用11位补码（含1位尾符），底数是2。

43．对下列十进制数都作8位（含一位符号位）二进制数原码和补码编码。

（1）17    （2）-17

44．已知x=-0.10001, y=0.01101, 请用补码运算和移位来计算12(x−y)，并要求给出计算过程。

45．两个n位数X，Y做定点原码一位乘法运算，两数的符号分别为Xf、Yf，

（1）列出真值表并写出求乘积符号Zf的逻辑表达式；

（2）写出计算最后一次乘积的递推计算式。

四、简答题（本大题共8小题，第46、48、49、50、52、53小题各5分，第47小题4分，第51小题6分，共40分）

46．电路图如题46图所示。设触发器的初始状态为Q1Q0=0 0。若在输入端CP连续输入4个触发脉冲，试分别写出在每个脉冲作用之后，触发器Q1Q0的状态。

47．在计算机处理数字信息中，

（1）不同的计算机汉字处理系统为什么能够交流汉字信息？

（2）汉字内码与国标码有何不同？

（3）若某汉字的国标码为467EH，那么其内码是什么？

48．何谓堆栈？堆栈指针的作用是什么？试举两例用到堆栈的指令。

49．什么是RISC？简述RISC的技术要点。

50．间接访内指令OP@D的执行流程如下，试填写其中的空缺。

答：

（1）________________________

（2）________________________

（3）________________________

51．某专用存储器欲存两幅分辨率为256×256像素、且灰度为256级的图片，试问：

（1）该专用存储器需多少存储容量？

（2）若按字节编址，该专用存储器的地址寄存器至少有几位？

（3）此专用存储器若改存分辨率相同的二值（0，1）图片（即灰度为2级），则可存多少幅？

52．计算机系统在何种情况下要设置专用的I/O指令？那么其I/O指令的主要功能是什么？

53．简述程序中断处理的主要步骤，并说明“中断允许”触发器在其中的作用。