全国2010年1月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.衡量计算机可靠性的技术指标是(      )

A.MIPS	B.MTBF

C.MTTR	D.主频

2.设与非门的输入端为A、B和C，其输出端为F。若输出端的逻辑值为F=0，则输入端A、B和C的逻辑值是(      )

A.A=0，B=0，C=0	B.A=1，B=0，C=1

C.A=1，B=1，C=0	D.A=1，B=1，C=1

3.设半加器的输入端为A和B，其和数输出端为S，进位输出端为C。若输出结果为S=0，C=0，则输入端A和B的值是(      )

A.A=0，B=0	B.A=0，B=1

C.A=1，B=0	D.A=1，B=1

4.在浮点数的编码表示中，为了提高数据的精度，可以增加(      )

A.基数值	B.阶码位数

C.尾数位数	D.符号位位数

5.在以下编码中，属于有权BCD码的是(      )

A.2421码	B.余3码

C.格雷码	D.ASCII码

6.为了操作处理方便，在做定点加减法运算时，操作数的编码一般都采用(      )

A.原码	B.反码

C.补码	D.真值码

7.在原码一位乘法中，乘积的符号是由两个操作数的符号代码作相应的逻辑运算得到的，此逻辑运算是(      )

A.逻辑加	B.逻辑乘

C.与非运算	D.异或运算

8.计算机硬件与软件之间的主要交界面是(      )

A.I／O设备	B.指令系统

C.CPU	D.操作系统

9.机器字长表示(      )

A.计算机内部数据通道和工作寄存器的宽度

B.计算机指令的长度

C.程序计数器的长度

D.存储器单元的宽度

10.精简指令集计算机的简称是(      )

A.ASP	B.DISC

C.RISC	D.CISC

11.如果把存储器分为半导体存储器、磁存储器和光存储器，这种分类方法是(      )

A.按存储介质分类	B.按存取方式分类

C.按信息的可保护性分类	D.按位置和功能分类

12.在存储器系统中，为了扩大程序可控制的存储空间，操作系统将辅存的一部分当做主存使用。这种存储系统称为(      )

A.内部存储器	B.外部存储器

C.虚拟存储器	D.随机存储器

13.将内存地址编码扩大到外围设备上，这种输入输出设备的编址方式称为(      )

A.内存扩展寻址编址方式	B.虚拟存储器编址方式

C.外围设备的单独编址方式	D.统一编址方式

14.以下不属于输入输出接口要执行的功能是(      )

A.数据缓存	B.数据格式转换

C.执行算术逻辑运算	D.设备的工作状态设置

15.完全由计算机程序控制来实现CPU和外围设备之间的数据传输的输入输出控制方式是

(      )

A.程序查询方式	B.程序中断方式

C.DMA方式	D.通道方式

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.用高级语言编写的源程序是不能直接执行的，将其翻译成目标程序的软件是________。

17.设RS型触发器的输入端为R和S，输出的原码端为Q。如果R为0电位、Q为0电位，那么S端应为________电位。

18.CRC码的全称是________。

19.单符号位操作检测溢出的方法是当加数和被加数符号相同时，若运算结果的符号与操作数的符号________时，表示溢出。

20.在浮点数加减法运算中，完成尾数求和后，一般接着进行的操作是________。

21.执行一地址指令格式的加法运算时，其中一个操作数在指令的地址码给出，另一个操作数寄存在________中。

22.在________寻址方式下，指令中的地址码就是存放操作数地址的地址。

23.存储器硬件设备与管理存储器的软件一起合称为________。

24.通道是具有特殊功能的处理器，它有自己的________专门负责数据输入输出的传输控制。

25.显示设备一般的显示标准有分辨率、刷新频率、________等指标。

三、计算题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26.化简逻辑表达式AB+B+ABCD+ABCD+ABCD.

27.写出十进制数35.25在计算机中的浮点数形式，设阶码取6位补码(含一位符号位)，尾数为10位原码(含一位符号位)。

28．已知X=-0.01001，Y=-0.11010，要求用补码运算计算X-Y（应给出计算过程），同时指出运算结果是否溢出？

29．试分别写出以下运算的结果：

（1）对8位补码操作数1101 0101算术左移一位；

（2）对8位补码操作数1101 0101算术右移一位；

（3）对8位操作数1001 1001逻辑左移一位；

（4）对8位操作数1001 1001逻辑右移一位。

30．设存储器的存储容量C为1MB，数据寄存器的位数（数位线）为8。试问其地址寄存器应为多少位？

四、简答题(本大题共7小题，第31、32、34、35、36小题各4分，第33、37小题各5分，共30分)

31.设在如题31图所示的电路中，A输入1电位，B输入1电位。那么CP端由0电位跳变到1电位后触发器Q1和Q2的状态是什么?

32.计算机中采用二进制表示有哪些好处?

33.数据校验码如何进行错误校验？其原理是什么？

34．（1）简述指令周期、时钟周期的基本含义。

（2）简单说明指令周期、CPU周期、时钟周期之间的关系。

35．微程序应由哪类人员设计？何时将其存储在什么存储器？实现什么功能？

36．试依序写出存储器接到写操作命令时应完成的四个操作步骤。

37．CPU响应中断请求后，在中断处理过程中，第一步必须执行什么操作？为什么要执行这一步操作？