绝密 ★ 考试结束前

全国2012年10月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”

的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1、人们常说的“计算机系统的灵魂”指的是

A、CPU	B、运算器

C、控制器	D、软件

2、设A、B、C是逻辑变量，下面逻辑表达式中，正确的是

A、	B、

C、	D、

3、组合逻辑电路不包括

A、全加器	B、译码器

C、数据选择器	D、触发器

4、在进位计数制中，“基数”是指

A、一个数位允许使用的最大数码	B、一个数位允许使用的数码个数

C、确定一个数位实际数值的因子	D、与一个数位数值有关的常数

5、若十进制数为133.625，则相应的十六进制数为

A、21.5	B.25.5

C.85.5	D、85.A

6、定点补码加法运算采用变形补码检测法时，表明数据发生了溢出的是

A、两个符号位相同	B、两个符号位不同

C、两个符号位相或为0	D、两个符号位异或为0

7、原码一位乘法的规则是：两个n位数（不包含符号位）相乘，在求得最后乘积的过程中，需要重复进行的操作是

A、加被乘数并右移	B、加0并右移

C、加0或加被乘数并右移	D、加0或加被乘数并左移

8、控制器的实现方法有多种类型，但不包括

A、组合逻辑型	B、存储逻辑型

C、门阵列型	D、门电路型

9、控制计算机各部件完成某个基本操作的命令（构成控制信号序列的最小单位），称为

A、微命令	B、微指令

C、微程序	D、机器指令

10、以下关于微周期和指令周期的叙述，正确的是

A、微周期和指令周期的时间都是固定的

B、微周期和指令周期的时间都是不固定的

C、微周期的时间一般是固定的，指令周期的时间一般是不固定的

D、微周期的时间一般是不固定的，指令周期的时间一般是固定的

11、存储系统通常采用的三级存储器体系结构是

A、半导体存储器、磁表面存储器和光材料存储器

B、高速缓冲存储器、主存储器和外存储器

C、随机存取存储器、顺序存取存储器和直接存取存储器

D、双端口存储器、多模块交叉存储器和相联存储器

12、对相联存储器的访问是按

A、地址方式进行的	B、顺序方式进行的

C、内容方式进行的	D、堆栈方式进行的

13.CPU向I/O设备传送控制信息是通过CPU和I/O接口之间的

A、数据总线	B、地址总线

C、控制总线	D、状态总线

14、在输入/输出控制方式中，属于“同步传送方式”的是

A、无条件传送方式	B、程序查询传送方式

C、程序中断传送方式	D、直接存储器存取(DMA)方式

15、按输入／输出控制方式分类，I/O接口有5种类型，其中数据交换主要是由软件来完成

的有

A、程序直接控制方式、程序中断控制方式

B、程序直接控制方式、直接存储器存取(DMA)方式

C、程序中断控制方式、I/O通道控制方式

D、直接存储器存取(DMA)方式、I/O通道控制方式

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

16、电子数字计算机出现的初期，其应用主要集中在_________领域。

17、设A和B都是逻辑变量。若AB=1成立，则逻辑表达式 =____________。

18、已知[X]补=1.1101010，则[X]原=_________。

19、计算机的运算器主要由算术逻辑运算单元、通用寄存器、_________、有关的判断逻辑、局部控制电路和内部总线等组成。

20、欲将一个8位的寄存器A中的各位取反，除外，还可采用的运算是_________。

21、CPU中的程序计数器(PC)既可由转移指令来修改，也可由CPU自动修改，PC中存放的内容是_________。

22.CPU中的存储器地址寄存器(MAR)用来保存当前CPU所要访问的_________的地址。

23、高速存储器通常有：双端口存储器、多模块交叉存储器和_________。

24、如果输入／输出采用中断控制方式，则在I/O接口中必须设置_________。

25、在微型机系统中，常用的通信设备是调制解调器和_________。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

26、用真值表证明等式．

27、设某机器字长为16位（数值位15位，符号位1位），定点原码小数表示时，最大正数

（十进制）为多少？最小负数（十进制）为多少？

28、已知X=-0ll 0l10,Y=+1001010，要求用补码运算求X-Y的真值，并写出计算过程。

29、设内存某单元的内容为0010，依次执行下列微操作：

Pl：MDR→A

P2：A/2→A

P3：A→MDR

要求：写出执行后寄存器A的内容以及这些微操作所实现的功能。

30、某16位微机中，若主存储器容量为512KB，按字节编址，那么主存的地址寄存器至少

应该有几位？主存的数据缓冲寄存器应该有几位？

四、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31、触发器的种类很多，按时钟控制方式来分有哪几种触发器？按功能来分有哪几种触发

器？

32、什么叫指令？什么叫指令系统？

33、说明“进位”和“溢出”在概念和应用上有何不同？

34、写出CPU中至少应有的五个主要的专用寄存器名称。

35、在“Cache庄存／外存”三级存储体系中，“Cache／主存”层次与“主存／外存”层次的引入各为了解决什么问题？

36、简述程序查询方式输入一个数据的过程。