浙江省2009年10月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.单片机中用于存放程序状态信息的寄存器是(      )

A.ACC	B.PSW

C.PC	D.DPTR

2.MCS-51外扩存储器时，系统的高8位地址总线是由_________口构成。(      )

A.P0             B.P1		C.P2	              D.P3

3.MCS-51单片机8位重装载方式定时器工作在(      )

A.方式0	B.方式1

C.方式2	D.方式3

4.在MSC-51单片机程序中用伪指令EQU定义的数据(      )

A.在片内RAM	B.在外部ROM

C.在外部RAM	D.无相关存储空间

5.RS-232C总线标准中规定逻辑1的电压为(      )

A.-3.6V～-25V	B.3.6V～25V

C.3.6V～5V	D.-3.6V～-5V

二、填空题(本大题共8小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

6.堆栈指示寄存器的符号是______________，复位后它的内容是______________。

7.MCS-51系统中，当PSEN引脚为低电平时，表示CPU要从________________读取信息。

8.当（RS1，RS0）=（1，1）时，工作寄存器R7对应内部RAM中的________________字节单元。

9.MOV C，15H源操作数的寻址方式为______________寻址。

10.MCS-51单片机在逻辑上有______________个存储空间。

11.MCS-51单片机有______________个中断源。

12.计算机的数据传送主要有两种方式：______________和______________。

13.为使单片机系统能输出一定频率的正弦波电压信号，应增加______________。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

14.变址寻址方式

15.中断

16.波特率

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

17.简述8051片内RAM的空间分配。

18.什么是ROM？简述其分类与特点。

19.MCS-51单片机的T0、T1用作定时器时，其定时时间与哪些因素有关？

20.简述8255读写控制逻辑引脚CS、RD、（A0，A1），WR的功能。

21.用DAC0832产生锯齿波，其频率是如何控制的，试列举两种方法并说明优缺点。

五、读程序填空(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

22.START：MOV P1，#0FFH

MOV A，P1

MOV C，ACC.0

ANL C,/ACC.1

MOV ACC.7,C

MOV C,ACC.0

ANL C,ACC.1

ORL C,ACC.7

MOV P1.7,C

RET

(1)该程序的功能是:___________________________________________________________;

(2)第一行MOV P1,#0FFH的功能是:____________________________________________ 。

23.START：MOV	R7，#20

MOV	DPTR，#1000H

MOV	R0，#20H

LOOP：MOV	A,#0

MOVC 	A,@A+DPTR

MOV	@R0,A

INC	R0

INC	DPTR

DJNZ 	R7,LOOP

RET

(1)该程序的功能是：__________________________________________________________；

(2)该子程序的源数据在______________存储器中。

24.START：MOV	R0，#30H

MOV	R7，#10

MOV	B，#0

LOOP:MOV	A，@R0

RRC 	A

JNC	NEXT

INC  	B

NEXT:INC 	R0

DJNZ  	R7,LOOP

RET

(1)该程序的功能是：___________________________________________________________；

(2)若将第六条指令改为JC NEXT，则程序的功能变为______________________________ 。

六、综合题(本大题共3小题，共31分)

25.设计一个8031单片机与并行接口芯片8255A的接口电路。端口A接一组LED指示灯，显示内容由A口输出至指示灯；端口B接一组开关，将开关的内容由B口输入，并将此开关状态通过A口显示出来（B口中某位为1则在A口中对应位的LED亮）。8255A的A口、B口、C口和控制字的地址分别为7F00H、7F01H、7F02H和7F03H。请完成接口电路图，并编写完成此功能的程序。（本题12分）

程序：

__________________

MOV  	A，#82H

MOVX	A，@DPTR        ；初始化8255A

________________

MOVX	A，@DPTR

MOV  	DPTR，#7F00H

______________

MOVX	A，@DPTR

RET

作图：

题25图

26.设有一个8路模拟量输入的巡回检测系统，采用MCS-51单片机和ADC0809。要求采样的数据依次存放在内部RAM的10H～17H单元中，请完成下列问题。（本题10分）

(1)若采用中断方式，并利用INT0作中断输入源，则ADC0809的______________引脚应经过______________连接到MCS-51的______________引脚。MCS-51的外部中断0应设定为______________触发方式。

(2)设外部中断0的已按上面要求进行了初始化，并处于开中断状态（用RESET_INT0子程序实现）,通道0的地址为2000H，ADC0809的A、B、C引脚分别连到地址总线A0、A1、A2。完成下面程序：

主程序：MOV	R0，#10H

MOV	R2，#08H

ACALL	RESET_INT0	；初始化外部中断0

MOV	DPTR，#2000H	；指向通道0

______________	；启动A/D转换

HERE：SJMP	HERE	；等待中断

中断服务程序：

INT0：______________	；采样数据

MOV	@R0，A	；

______________	；指向下一通道

INC  	R0	；

MOVX	 @DPTR，A

RETI

27.MCS-51的P1.0、P1.1各接一个LED，当输出为0时对应的LED亮，要求控制该LED使它们交替发光并以每秒钟一次的频率闪烁，每个LED的亮灭时间相等。（晶振频率为6MHZ）（本题9分）

(1)根据上述要求完成下面程序

MOV	TMODE，#01H	；设定时器0为定时方式，工作方式1

SETB	P1.0		；输出初始态

CLR  	P1.1

LOOP0：	MOV	R2，#05H	；

LOOP1：	MOV	TL0，____________	；

MOV	TH0，____________

__________________________

__________________________	；等待定时时间到

DJNZ	R2，LOOP1

__________________________	；P1.0、P1.1求反

SJMP	LOOP0

(2)该程序采用的是______________方式检测定时器溢出。