浙江省2010年1月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、填空题(本大题共12小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.8051汇编语言指令格式中，唯一不可缺少的部分是_________。

2.当程序状态字寄存器PSW状态字中RS1和RS0分别为0和0时，系统的工作寄存器组地址范围为_________～_________。

3.8051的程序计数器PC为16位计数器，其寻址范围是_________KB。

4.在存储器的扩展中，无论是线选法还是译码法，最终都是为扩展芯片的_________引脚提供信号。

5.一个EPROM的地址有A0～A11共12个引脚，它的容量为_________KB。

6.8051单片机在同一级别里，级别最高的中断源是_________。

7.8751是EPROM型，内含_________KB EPROM。

8.MOV C，20H源寻址方式为_________寻址。

9.设计8031系统时，_________口和P2口不能用作一般I/O口。

10.串行通信有_________、_________和_________共3种数据通路形式。

11.8051的定时器_________作串行接口方式1和方式3的波特率发生器。

12.8051中唯一一个不可以寻址的16位寄存器为_________。

二、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.8051的特殊功能寄存器分布在00H～70H地址范围内。(      )

2.寄存器间接寻址中，寄存器中存放的是操作数的地址。(      )

3.在中断响应时断点地址自动入栈。(      )

4.8051晶振频率12MHz，则串口方式0波特率为1MHz。(      )

5.ADC0809是8位逐次逼近式模/数转换器。(      )

三、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1.简述51单片机内部数据存储器低128单元分布特点。

2.简述异步串行通信的帧格式。

3.简述8051中断嵌套原则。

四、读程序题（本小题共4题，每小题6分，共24分）

1.写出下列指令的功能。

MOV  A,@R0

DEC  R5

CPL  C

2.已知初值(60H)=23H,(61H)=61H,下列指令依次执行，写出空白处A的值。

CLR  C

MOV  A, #9AH

SUBB A,60H；A=_________

ADD  A,61H；A=_________

DA   A；    A=_________

3.假定(A)=0FH,(R7)=19H, (30H)=00H, (R1)=40H, (40H)=0FFH.执行指令

DEC  R7

DEC  30H

DEC  @R1

后,R7的内容为_________,30H的内容为_________,40H的内容为_________。

4.下列指令执行后，（P1.7）=_________，（P1.1）=_________,(P1.2)=_________。

ANL  P1,#31H

ORL  P1,#73H

五、综合题（本小题共3题，每小题8分，共24分）

1.编写程序将内部RAM的40H～49H单元高4位写0，低4位置1（要求采用循环实现）。

2.已知51单片机系统晶振频率为12MHz，请利用定时器1工作方式1，中断方式在P2.3输出频率为10Hz的方波，写出定时设计过程及完整代码。

3.假定DAC0832工作于单缓冲模式，数据输入寄存器地址为5000H，其他引脚接合适电平，且输入寄存器数据从00H～0FFH变化输出从0～5V变化。试编程输出线性下降的锯齿波。