浙江省2010年10月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

课程代码：02358

一、填空题(本大题共13小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.8位二进制无符号数能表示的十进制数的范围______至______。

2.8031单片机的机器周期为2μs,则其晶振频率fosc为______MHz。

3.当使用8751单片机时，只使用内部程序存储器，此时EA应接______电平。

4.单片机中，设置堆栈指针SP为37H后发生子程序调用，调用后SP变为______。

5.当8051单片机RST信号复位时,P1口锁存器值为______。

6.一台计算机的指令系统就是它所能执行的______集合。

7.8051单片机的外部中断1中断入口地址为______。

8.8051的PC是16位，因此程序存储器的最大寻址空间为______KB。

9.伪指令中，程序定位的命令为______。

10.单片机存储器系统扩展常用的芯片选择方法（寻址方法）有线选法和______。

11.访问外部存贮器时，作数据线和低8位地址线的口线是______。

12.计算机的数据传送有两种方式,即______方式和______方式,其中后者具有成本低特点。

13.8051的串行口工作方式中适合多机通信的是______。

二、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.8051外部中断0的入口地址是0000H。(      )

2.8051上的电复位时,SBUF=00H。(      )

3.寄存器间接寻址中，寄存器中存放的是操作数。(      )

4.8051单片机复位是低电平有效。(      )

5.8051的串行接口是全双工的。(      )

三、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1.简述51单片机一个引脚有多个功能会不会引起混乱？为什么？使用中如何安排？

2.简述51堆栈有哪两种使用方式？简要解释两种方式。

3.比较寄存器寻址方式和直接寻址方式的不同点。

四、读程序题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

1.写出下列指令的功能。

MOV  A，#30H

MOVX  A，@DPTR

SWAP  A

2.假定(A)=56H，(R5)=67H，执行命令:

ADD     A，R5 后累加器A的内容为______，

CY的内容为______。

DA            后累加器A的内容为______。

3.设SP=60H，片内RAM的（30H）=24H，（31H）=10H，在下列程序注释中填写执行结果。

PUSH      30H；SP=______，

；（SP）=______。

PUSH      31H；SP=______，

POP       DPL；SP=______，

POP       DPH；SP=______，

；DPH=______。

4.已知(R0)=4BH,(A)=84H，片内RAM(4BH)=7FH,(40H)=20H

MOV   A,@R0;     7FH→A

MOV   @R0,40H;   20H→4BH

MOV   40H,A;     7FH→40H

MOV   R0,#35H

问执行程序后,写出R0、A和4BH内容。

五、综合题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

1.把外部RAM中起始地址为buffer的数据串传送到内部RAM首地址地址为data的区域，直到发现“$”（ASIIC码为24H）字符为止，同时规定数据串的最大长度为16字节，请编程实现。

2.已知8051单片机系统晶振频率为6MHz，请利用定时器1工作方式1，中断方式在P1.0输出频率为50Hz的方波，写出定时设计过程及完整代码。

3.8051单片机和DAC0832组成波形产生电路，已知DAC0832工作于单缓冲方式，其中输入寄存器受控，DAC寄存器直通，输入寄存器地址为1000H，请编程产生正向锯齿边程序。