浙江省2011年10月高等教育自学考试

单片机原理及应用试题

# 课程代码：02358

一、填空题(本大题共11小题，每空2分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.8位无符号二进制数中，最小的十进制数是_________。

2.单片机中，设置堆栈指针SP为57H后发生子程序调用，这时SP变为_________。

3.当8051单片机RST信号复位时,堆栈指针SP值为_________。

4.8052单片机有_________个中断源。

5.8051中唯一不可寻址的16位寄存器为_________。

6.伪指令中，位定义命令为_________。

7.串行通信中，双机通信时要求两机的_________相同。

8.帧格式为1个起始位、8个数据位和1个停止位的异步串行通信方式是方式_________。

9.在8051单片机系统中，为外扩存储器准备了_________条地址线，其中低位地址线由_________提供，高位地址线由_________提供。

10.常用的A/D转换原理有_________式、_________式和_________式。

11.串行接口把帧中格式信息滤除而保留数据位的操作是_________化。

二、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.单片机芯片内部提供了一定数量的工作寄存器，这样做的好处是为了减少程序长度。

(      )

2.汇编语言是机器可以直接执行的语言。 (      )

3.在8051单片机中可以设置串行中断为最高优先级中断。(      )

4.8051单片机系统中，采用统一编址方式。(      )

5.8051单片机串行发送和接收寄存器公用一个地址，统一使用SBUF。(      )

三、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1.简述51单片机中断响应顺序。

2.简述单片机按键抖动产生机理及去抖动的方法（2种）。

3.请写出51单片机的内部RAM，外部RAM，内部ROM和外部ROM数据传送的汇编操作指令。

四、读程序题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

1.写出下列指令的功能。

MOV  C,bit

RL  A

INC  A

2.下列指令执行后，（A）=_________，（10H）=_________,(OV)= _________。

MOV  A,#78

MOV  10,#20

ADD  A,10

3.假定晶振频率12MHz，下面程序从LOOP开始程序定时时间为_________，若用软件实现定时时间加倍，请用两种方法实现：

方法1：_________。

方法2：_________。

MOV  R5,#10

LOOP:      NOP

NOP

DJNZ  R5,LOOP

4.8051单片机TIME1初始化程序中，最有可能错误的寄存器是_________，应改为_________，程序的期望的单次定时时间为_________个机器周期。

MOV  TMOD,#02H

MOV  TH1,#156

MOV  TL1,#156

SETB  TR1

SETB  ET1

SETB  EA

五、综合题(本大题共3小题，每小题8分，共24分)

1.在程序存储器首地址为tab的数据表中，有7个数据，试编程将此数据表拷贝至内部RAM中，要求数据表首地址位于RAM的30H处。

2.试编写8字节加法子程序，要求加数位于内部RAM 30H开始单元（低位在前），被加数位于内部RAM 40H开始单元（低位在前），和存放在内部RAM 30H开始单元（低位在前）。

3.已知51单片机系统晶振频率为6MHz，请利用定时器1工作方式1,软件查询方式在P1.1输出频率为10Hz的方波，写出定时设计过程及完整程序。