浙江省2004年1月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)

1.一台显示256种颜色的彩色显示器，其每个象素对应的显示存储单元的长度(位数)为(      )。

A.16位             B.8位             C.256位            D.9位

2.控制器控制一条指令运行的过程是依次执行一个确定的(      )序列的过程。

A.微指令          B.微操作          C.微控制          D.脉冲

3.数控机床是计算机在(      )方面的应用。

A.数据处理          B.数值计算          C.辅助设计          D.实时控制

4.集成电路（IC）计算机属于第(      )代计算机。

A.一          B.二          C.三          D.四

5.全加器比半加器多一个输入端,这个输入端是(      )。

A.本位进位          B.低位进位          C.加数          D.被加数

6.下列不是CPU的功能是(      )。

A.程序控制          B.存取控制          C.时间控制          D.数据加工

7.在定点补码加减运算中，检测运算溢出的变形码检测方法是(      )。

A.运算结果的两符号位相同              B.运算结果的两符号位不相同

C.结果与加数的两符号相同              D.结果与加数的两符号位不相同

8.下列逻辑部件不包含在运算器中的是(      )。

A.累加器          B.ALU          C.指令寄存器          D.状态寄存器

9.在定点二进制运算器中，减法运算一般通过(      )来实现。

A.原码运算的二进制减法器              B.补码运算的二进制减法器

C.补码运算的十进制加法器              D.补码运算的二进制加法器

10.某计算机的字长是16位，它的存储容量是64KB，若按字编址，它的寻址范围是(      )。

A.0—64K          B.0—32K          C.0—32BK          D.0—64KB

11.寄存器间接寻址方式中，操作数处在(      )。

A.通用寄存器              B.内存单元

C.程序计数器              D.堆栈

12.转移类指令的功能是(      )。

A.进行逻辑运算与算术运算

B.进行主存与CPU之间的数据传送

C.进行CPU和I/O设备之间的数据传送

D.改变程序执行顺序

13.中断与调用指令的主要区别是(      )。

A.程序按排的              B.随机的

C.程序请求的              D.CPU主动的

14.1MB的存储器寻址需要(      )根地址线。

A.12          B.16          C.14          D.20

15.计算机中广泛采用(      )进制数进行运算、存储、传送。

A.十进制数              B.二进制数

C.十六进制数              D.八进制数

16.字符的编码，目前在微机中最普遍采用的是(      )。

A.BCD码          B.16进制          C.ASCⅡ码          D.格雷码

17.计算机部件中的三态门,其第三输出状态称为(      )。

A.高电位          B.低电位          C.高阻态          D.接地状态

18.如指令系统中有的地址码就是操作数的有效地址，那么这种寻址方式称为(      )。

A.立即寻址          B.直接寻址          C.间接寻址          D.寄存器寻址

19.用浮点数来表示的优点是(      )。

A.处理速度快                          B.处理速度快且表示数的范围大

C.表示数的范围大且精度高              D.运算速度和精度都高

20.完整的计算机系统应包括(      )。

A.运算器、存储器、控制器              B.外部设备和主机

C.主机和实用程序                      D.配套的硬件设备和软件系统

二、填空题(每空1分，共34分)

1.一个完善的指令系统应具备完备性、兼容性、规整性、__________。

2.控制器主要由__________、时序部件、微操作控制部件等三大部件组成。

3.直接寻址表示操作数地址在__________中。

4.CACHE是处于__________与__________之间的缓冲区，主要解决__________的问题。

5.统一编址方式是将__________与__________统一进行编址。

6.将8421BCD码01010110译成十进制数是__________。

7.从控制存储器中读取一条微指令并执行相应操作的时间叫__________。

8.一条机器指令的功能一般对应于__________。

9.在I/O系统中，不设置输入输出指令就可实现对外围设备的数据传送操作，是因为其采用了__________。

10.电源故障中断属于__________中断。

11.某计算机的字长为16位，它的存储容量是64KB，若按字编址，那么它的寻址范围是__________。

12.EPROM是指__________。

13.常用的虚拟存储器系统由__________和__________两级存储器组成。

14.静态RAM靠__________存储信息，动态RAM靠__________存储信息。

15.特权指令主要用于系统资源的__________和__________。

16.微程序控制器主要由__________、__________、__________三大部分组成。

17.数据传送的控制方式可分为__________方式、__________方式和__________方式。

18.最普遍采用的字母与字符的编码是__________码。

19.多输入的与非门中的某一输入值为“0”，那么它的输出值是__________。

20.运算器有许多部件组成，但核心部分是__________。

21.在定点二进制运算器中，减法运算一般通过__________来实现。

22.第一台计算机是在__________年问世的。

23.计算机部件中的三态门,其第三输出状态称为__________。

24.财务会计方面的计算机应用属于__________处理。

三、简单问答(每小题5分，共25分)

1.寻址的含义是什么？

2.什么是指令周期？

3.试说明程序和微程序的区别。

4.什么是浮点运算中的左移规格化？它的作用是什么？

5.简述EPROM和EEPROM的相同点和不同点？

四、计算题(第一小题5分，其余每小题4分，共21分)

1.将十进制数117.8转换成二进制数和十六进制数。（小数点后保留6位）

2.将十进制数X=-128，Y=-120做字长16位的二进制补码加法，并说明是否溢出。

3.设逻辑函数：X=ABH，Y=21H，求X·Y=？

4.已知X=0.1101B，Y=0.1011B，用原码一位乘法求X*Y=？

5.某存储器芯片有地址线14条，数据线16条，计算其存储容量。