全国2004年10月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.计算机软件是指（　　　）

A.操作系统							B.汇编程序

C.用户程序							D.所有程序及文档的统称

2.计算机中常以主频来评价机器的性能，以下为主频单位的是（　　　）

A.MIPS								B.MHZ

C.MTBF								D.MTTR

3.狄·摩根定律在逻辑化简和表达式转换中经常用到，其中运算式之一是（　　　）

A.A+A=A							B.A+1=1

C.A+B=A⋅B						D.AB+AC=A（B+C）

4.逻辑电路如图所示，当F=1时的输入A，B为（　　　）

A.A=0，B=0

B.A=0，B=1

C.A=1，B=0

D.A=1，B=1

5.D型触发器如图所示，要把它接成计数状态（即每输入一个CP脉冲，触发器的状态就由1变0，或由0变1），则D端应接至（　　　）

A.Q

B.Q

C.“0”

D.“1”

6.以下叙述错误的是（　　　）

A.8进制数据逢八进一

B.任何进制的数据都有基数和各位的“位权”

C.表示信息的数字符号称为代码

D.二进制数据的加减法运算规则与逻辑加运算规则相同

7.十进制分数27/64的十六进制数表示为（　　　）

A.0.011011H							B.0.33H

C.0.63H								D.0.6CH

8.[x]补=1011100B，则x的真值为（　　　）

A.-36D				B.92D			C.-28D				D.5CH

9.以下叙述正确的是（　　　）

A.ASCII编码可以表示汉字的编码

B.汉字输入编码都是根据字音进行的编码

C.汉字输入码可以根据汉字字形编码

D.汉字字形码都是将汉字分解成若干“点”组成的点阵

10.在原码一位除法中，设被除数的符号位为xf ，除数的符号位为yf ，则其商数的符号位zf的表达式为（　　　）

A.xf∨yf							B. xf∧yf

C. xf∨yf							D. xf⊕yf

11.在浮点加减法运算中，尾数求和之后，一般首先要执行的操作是（　　　）

A.舍入处理							B.规格化

C.对阶								D.修改阶码

12.在小型机运算器中，通过移位器对一个通用寄存器中存放的一个正定点数进行乘2操作（假定乘2后不会溢出），其方法是将该寄存器中的数据送入ALU，经移位器（　　　）

A.左移2位							B.左移1位

C.右移2位							D.右移1位

13.计算机的指令系统也称为（　　　）

A.指令语言							B.操作语言

C.机器语言							D.BASIC语言

14.如果指令中直接给出了执行指令所需的操作数，那么这种寻址方式称为（　　　）

A.立即寻址							B.直接寻址

C.间接寻址							D.寄存器寻址

15.CPU管理并产生每一条指令的操作信号，把操作信号送往相应的部件，从而控制这些部件按指令的要求进行操作。这种功能称为（　　　）

A.程序控制							B.操作控制

C.时间控制							D.数据加工

16.为了将数据A存入主存的D单元中，CPU先将D代码放入（　　　）

A.数据缓冲寄存器						B.地址寄存器

C.通用寄存器							D.程序计数器

17.作为评价存储器的主要性能指标之一，性能/价格比是（　　　）

A.衡量存储器的综合性指标				B.每元多少字节数

C.存取周期除以价格					D.存储容量除以价格

18.一个8K×8bit的RAM芯片，若不采用地址复用技术的话，该芯片的数位线有（　　　）

A.8条				B.8K条			C.13条					D.14条

19.在存储体系中，辅存的作用是（　　　）

A.弥补主存的存取速度不足				B.缩短主存的读写周期

C.减少CPU访问内存的次数			D.弥补主存容量不足的缺陷

20.虚拟存储器的地址应是（　　　）

A.逻辑地址								B.物理地址

C.间接访问地址							D.直接访问地址

21.外围设备的编址方式有（　　　）

A.统一编址和独立编址						B.直接编址和间接编址

C.程序编址和硬件编址						D.可编址和不可编址

22.按操作的节拍分类，输入输出接口可分为下列两类：（　　　）

A.并行接口和串行接口

B.同步接口和异步接口

C.程序中断输入输出接口和直接存储器存取接口

D.程序控制的输入接口和程序中断输入输出接口

23.I/O接口的中断屏蔽触发器的作用是：当该位触发器的状态为“1”时，则表示（　　　）

A.不允许CPU受理其他接口的中断请求信号

B.屏蔽了所有的接口的中断请求信号

C.不受理此对应接口的中断请求信号

D.受理所有接口的中断请求

24.调制解调器的一种（　　　）

A.数据通讯设备							B.输入设备

C.输出设备								D.网络适配器

25.多计算机并行处理结构的构成途径是网络化、多机互连化和（　　　）

A.功能专用化								B.资源共享

C.电子商务								D.多媒体化

二、填空题（本大题共15小题，每空1分，共15分。）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．若按计算机的应用来分类，家用电器中使用的计算机是___________ 。

27．在计算机硬件设备中，硬盘，光盘和软盘属于___________存储器。

28．当C=0时，F=AB+CD=___________。

29．基本门电路如图所示，其输出F的逻辑

表达式为___________。

30．十进制数据57D表示成6位二进制数为___________。

31．n+1位二进制无符号整数的数值范围是0到___________。

32．一般在运算器内部都配置有大量的寄存器，其中在程序中可编址使用的是___________。

33．在目前广泛使用的各类Pentium 机上，其浮点运算功能是由___________实现的。

34．计算机指令一般由两部分组成，其中，___________部分指定了指令所执行的操作性质。

35．在程序执行过程中，下一条待执行指令的地址代码寄存在___________中。

36．一系列微指令的有序集合称为___________，它可以控制实现一条机器指令。

37．评价存储器的主要性能指标有存取时间、可靠性、性能价格比和___________。

38．若存储容量为4MB，且以字节编址，采用双译码器方式，那么x和y地址译码器引出的地址线共有___________条。

39．一般将多个中断触发器组合为中断寄存器，而整个中断寄存器的内容称为___________。

40．I/O设备的统一编址方式是将外围设备与___________统一编址。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。）

41．证明下式逻辑等式成立

(A+B)(A+C)(A+D)⋅A=0

42．将十进制数据19.7D表示成二进制数（小数点后保留6位），再由该二进制数表示成八进制数和十六进制数。

43．已知字母A的ASCII编码为1000001，求字母B、C、F、K的ASCII编码。

44．已知x=0.10011，y=-0.10111，用变形补码计算x-y。要求写出运算过程，并指出运算结果是否溢出？

45．多功能算术/逻辑运算单元ALU第i位对输入的Ai和Bi的两个输入组合函数为：

Xi=S3AiBi+S2AiBi，Yi=Ai+S0Bi+S1Bi

若已知控制参数S0S1 S2S3=1111，

试求出：（1）Xi的简化式；

（2）Yi的简化式；

再根据Ci+1=Yi+XiCi和Fi=Xi⊕Yi⊕Ci，进一步求出：

（3）Ci+1 的简化式；

（4）Fi的简化式。

四、问答题（本大题共8小题，第46、47小题各4分，第48、49、50、51小题各5分，第52、53小题各6分，共40分。）

46.（1）逻辑电路如下图所示，试根据该逻辑图写出F的原始表达式。

（2）化简F的表达式，并用最基本的门电路实现其功能。

47．什么是规格化的浮点数？为什么要对浮点数进行规格化？

48．基址寻址方式与变址寻址方式在操作数地址的形成上很相似，试说明其区别。

49．下面是某模型机上的一段由几条指令编写的程序：

CLA

ADD		A

ADD		B

STA			C

ADD		C

STA			D

假设程序运行前，累加器AC及主存单元A、B、C、D的内容分别为1、2、3、4、5。

请问：程序执行完后，累加器AC及主存单元A、B、C、D的内容分别是什么？

50．下图是直接访内指令OP D的指令周期流程，请填补其中的空缺（1）~（5）。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

51．表中所示的是运行过程中一个虚拟存储器与主存之间的地址对应表。

（1）逻辑地址代码为101010110的数据，

在主存中可否找到？若能找到，其物理

地址代码是什么？

（2）若某数据的逻辑地址代码为110110110，

在主存中可否找到？若能找到，其物理

地址代码是什么？

（3）物理地址代码为11011011的数据，其逻

辑地址代码是什么？

52．试述“中断允许”触发器的作用，并说明程序中断处理过程中在保存断点、现场的前后及恢复断点、现场的前后为什么都要关中断和开中断？

53．为了有效地利用DMA方式传送数据，一般采用哪三种传送方式来解决CPU与DMA控制器同时访问内存的问题？