全国2005年1月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共25分）

1．某数在计算机中用8421BCD码表示为0011 1001 1000，其真值为（　　　）。

A．398								B．398H

C．1630Q							D．1110011000B

2．发送数据时，寄存器与总线之间主要是用（　　　）来连接的。

A．与门								B．与门、或门

C．MUX							D．三态门

3．利用激光读出和写入的信息存储装置称为（　　　）。

A．激光打印机						B．EPROM

C．光盘								D．软盘

4．在因特网上除了进行个人电子通信，最活跃的领域是（　　　）。

A．远程教育							B．发布信息

C．电子商务							D．查询信息

5．DELPH是（　　　）语言。

A．第一代							B．第二代

C．第三代							D．第四代

6．数控机床方面的计算机应用属于（　　　）。

A．科学计算							B．辅助设计

C．数据处理							D．实时控制

7．采用十六进制书写可以比二进制书写省（　　　）。

A．1/2								B．1/3

C．1/4								D．1/5

8．补码11001100算术右移一位后的结果是（　　　）。

A．01100110							B．11001100

C．11100110							D．01101100

9．二级存储体系是由（　　　）有机地组成一整体。

A．Cache与寄存器组					B．Cache与辅存

C．主存与辅存						D．Cache与外存

10．在MODEM之间进行传送的信号是（　　　）信号。

A．二进制数字						B．模拟

C．随机								D．离散

11．中断与调用指令的主要区别在于中断是（　　　）。

A．程序按排的						B．随机的

C．程序请求的						D．执行输入/输出指令

12．评价计算机运算速度的指标是（　　　）。

A．MIPS							B．MTBF

C．MTTR							D．GB

13．对多台分布在不同位置的计算机及其设备之间的通讯进行监管是属于（　　　）。

A．批处理操作系统					B．分时操作系统

C．实时操作系统						D．网络操作系统

14．某寄存器中的值有时是地址，只有计算机的（　　　）才能识别。

A．译码器							B．指令

C．子程序							D．时序信号

15．PCI总线是（　　　）位的。

A．8								B．16

C．32								D．4

16．在CPU的主要寄存器里，为了保证程序能够连续地执行下去的寄存器是（　　　）。

A．PC								B．IR

C．DR								D．AC

17．如指令中的地址码就是操作数，那么这种寻址方式称为（　　　）。

A．立即寻址							B．直接寻址

C．间接寻址							D．寄存器寻址

18．在原码一位乘法中，被乘数X的原码符号为X0，乘数Y的原码符号为Y0，则乘积的符号为（　　　）。

A．X0+Y0							B．X0Y0

C．X0⋅Y0							D．X0⊕Y0

19．在多级存储体系中，“cache—主存”结构的作用是解决（　　　）的问题。

A．主存容量不足						B．主存与辅存速度不匹配

C．辅存与CPU速度不匹配			D．主存与CPU速度不匹配

20．堆栈是一种（　　　）存贮器。

A．顺序								B．先进后出

C．只读								D．先进先出

21．下列逻辑部件中，（　　　）不包括在运算器内。

A．累加器							B．状态条件寄存器

C．指令寄存器						D．ALU

22．集成电路（IC）计算机属于第（　　　）代计算机。

A．“一”							B．“二”

C．“三”							D．“四”

23．计算机部件中的三态门，其第三输出状态称为（　　　）。

A．高电位							B．低电位

C．高阻态							D．接地状态

24．一台彩色显示器要显示“真彩色”，则其每一个像素对应的存储单元的位数最少是（　　　）。

A．1位								B．4位

C．8位								D．16位

25．汉字在计算机内部存储、传输、检索的代码称为（　　　）。

A．输入码							B．汉字字形码

C．汉字内部码						D．汉字交换码

二、填空题（每空1分，共20分）

1．BCD码中，每一位十进制数由_________________位二进制码组成，ASCII码中表示一个字符需要_________________位二进制码。

2．堆栈中，需要一个_____________，它是CPU中的一个专用寄存器，它指定的____________就是堆栈的_________________。

3．计算机的低级语言分为_________________和_________________，这两种语言都是面向_________________的语言。

4．CPU的四个主要功能是_________________、_________________、_________________、_________________。

5．可编程逻辑陈列PLA是利用_________________来实现随机逻辑的一种方法，利用PLA器件，可以实现_________________，也可以实现_________________。

6．CPU从主存取出一条指令并执行该指令的时间叫做_________________，它常用若干个_________________来表示。

7．为了减轻总线负担，总线上的部件大都应具有_________________。

8．计算机的硬件结构通常由运算器、_________________、存储器、输入和输出设备组成。

9．目前三种数据模型的数据库管理系统中使用最方便的是_________________数据库。

三、计算题（共28分，要求写出过程）

1．设X=DBH,Y=2CH,求X⊕Y （4分）

2．某存储器芯片有地址线12条，数据线16条，计算其存储容量。（4分）

3．有4K×4bit的RAM存储器芯片，要组成一个32K×8bit的存储器，计算总共需要多少RAM芯片，其中多少芯片构成并联?多少组芯片地址串联? （8分）

4．已知X=0.1011，Y=0.1101用原码一位乘法求X*Y=? （8分）

5．化简逻辑函数：Y=A·B+B·C·D+A·C+B·C （4分）

四、问答题（共27分）

1．计算机性能评价指标主要有哪些?（5分）

2．什么是CICS?（4分）

3．外围设备的编址方式有哪些?分别简述之。（5分）

4．什么是指令?什么是指令周期?（4分）

5．CPU响应中断的条件是什么?（4分）

6．数据传送的控制方式有哪些?各有何特点?（5分）