全国2003年4月高等教育自学考试

计算机系统结构试题

课程代码：02325

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共10分)

1.字串位并是指同时对一个字的所有位进行处理，这(      )

A.不存在并行性                      B.有较高的并行性

C.已经开始出现并行性                D.是最高一级的并行性

2.全局性相关的处理不包括(      )

A.采取顺序流动                      B.猜测法

C.采取延迟转移                      D.加快短循环程序的处理

3.用户高级语言源程序中出现的读写(I/O)语句，到读写操作全部完成，需要通过____共同完成。(      )

A.编译系统和操作系统

B.I/O总线、设备控制器和设备

C.操作系统和I/O设备硬件

D.编译系统、操作系统软件和I/O总线，设备控制器、设备硬件等

4._____不属于计算机模拟的特点。(      )

A.用机器语言解释实现程序移植       B.灵活性大

C.提高速度                         D.效率低

5.通道方式输入输出系统中，对优先级高的磁盘等高速设备，适合于连接(      )

A.字节多路通道                     B.选择通道

C.数组多路通道                     D.字节及数组多路通道

6.计算机系统中主存一辅存存储层次或Cache一主存存储层次常用的替换算法是(      )

A.随机算法                         B.近期最少使用算法

C.先进后出算法                     D.OPT算法

7.按照M·弗林对处理机并行性定义的分类原则，阵列机ILLIAC—IV是(      )

A.SISD            B.SIMD           C.MISD            D.MIMD

8.数据流计算机是指(      )

A.计算机运行由数据控制

B.任何一条指令只要它所需要的数据可用时，即可执行

C.数据流水计算机

D.单指令多数据计算机

9.设16个处理器编号分别为0，1，2，…，15，用PM2-0互联函数时，第13号处理机与第____号处理机相联。(      )

A.12          B.9               C.11           D.5

10.流水线的技术指标不包括(      )

A.响应比           B.吞吐率         C.加速比              D.效率

二、填空题（每空1分，共20分）

11.数据表示是指________直接识别和引用的________。

12.多处理机的互连通常采用的四种形式为：总线、环形互连、________或________。

13.解释是在低级机器级上用它的________或指令来仿真高级机器级上的一条指令或指令的功能，通过________中的每条语句或指令逐条解释来实现的技术。

14.就其本质而言，并行性包含着________和________的二重含义。

15.若一次重叠方式解释指令仍达不到________要求时，可用同时解释________的流水方法。

16.指令相关、________相关和________相关等局部相关都是由于机器要同时解释的多条指令之间出现了对同一主存单元或寄存器要求“先写后读”。

17.典型的互连网络是由许多开关单元和互连线路组成，互连通路的路径选择是通过置定开关单元的________来控制，这种置定可以有________或分布两种控制策略。

18.归约机和数据流机一样，都是基于______的计算机模型，只是它们所采用的______不一样。

19.I/O设备取得I/O总线后，所传送的数据总量，称为________；数据通路宽度是数据总线的________。

20.信息在主存—辅存存储层次间的传送是由________来实现；信息在Cache—主存层次间的传送则由________来实现。

三、改错题(每小题2分，共10分)

每小题有三处划线，其中仅有一处有错误，请指出错误并改正。若只指出错误不改正只给1分。

21.多处理机中，两个程序段之间若有先写后读A的数据相关，则不能并行B，但任何情况下可以交换串行C。

（                                                                         ）

22.设某机有32个处理器，其编号为0,1,⋯31A，用Shuffle(Shuffle)B互联函数时，第11号处理器与第26号处理器C相联。

（                                                                         ）

23.中断响应就是允许其中断CPU现行程序的运行A，转去对该请求进行预处理，如保存好运算的数据结果B，调出中断服务程序C，准备运行。

（                                                                         ）

24.由于Cache存储器的地址变换和块替换算法是全硬件实现A的，则Cache存储器对系统程序员是不透明的B，Cache对处理机和主存间的信息交换是透明的C。

（                                                                         ）

25.分布系统以分布A为特征，用真实处理机B替代虚拟处理机，其并行性是属于并发性C。

（                                                                         ）

四、简答题(每小题6分，共30分)

26.简述使用多处理机的目的。

27.简述脉动阵列结构的特点。

28.简述计算机系统结构、组成和实现三者的相互关系。

29.为解决不同系统结构的机器之间的软件移植，通常采用何种途径?并简述其过程。

30.简述传统控制流机与数据流机的区别。

五、应用题(共30分)

31.(8分)设向量A和B各有4个元素，要在下图所示的静态双功能流水线上计算向量点积A·B=i=1ba⋅bi。其中1→2→3→5组成加法流水线，1→4→5组成乘法流水线。又假设每个流水线所经过的时间均为△t，流水线输出可直接返回输入或暂存于相应缓冲寄存器中，其延迟时间和功能切换所需的时间都可忽略，(1)求出流水线从开始流入到结果流出这段时间的实际吞吐率TP和效率η。(2)在什么情况下，流水线的效率和实际吞吐率较高?

32.(10分)在采用描述符方法取操作数的方法中，可以将描述符按树形联结来描述多维数组。请画图表示用描述符描述一个3×4的二维阵列的情况。

33.(12分)请分析如图所示的组相联地址变换的工作原理?说明组相联映象与全相联映象和直接映象有何关系?组相联映象有哪些主要优点?