浙江省2003年7月高等教育自学考试

计算机系统结构试题

课程代码：02325

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共20分)

1.一个松耦合的MIMD系统，它实际上只是多个独立的(      )单机系统的集合。

A.SIMD                        B.I/O处理

C.CPU                     D.SISD

2.用户数据的结构和特征通常由(      )所确定的。

A.源程序                     B.指令系统

C.目标代码                     D.所使用的程序设计语言

3.系统结构数据类型通常是在(      )中使用的。如系统栈和系统队列。

A.C程序设计语言设计                     B.Java程序设计语言设计

C.编译程序设计                     D.操作系统设计

4.带标识符的数据表示简化了(      )。

A.指令系统                     B.操作系统

C.编译系统                     D.源程序

5.初始冲突向量10101010在2拍后送入流水线，则新的冲突向量为(      )。

A.10101010                     B.01011111

C.10111101                     D.10111011

6.以下描述中，属于计算机内特性的有(      )。

A.指令系统的确定

B.指令的解释实现

C.主存储器、主存容量与编址方式的确定

D.完成指令功能的具体电器件的设计和装配技术

7.静态数据流机最突出的特点是(      )。

A.数据流令牌无标号                     B.需要程序计数器来实现

C.令牌带上标号                     D.同步由门寄存器来实现

8.RISC系统结构采用的特殊技术有(      )。

A.优化延迟转移技术                     B.优化编译技术

C.装载延迟优化技术                     D.比较-转移指令

9.流水操作中，遇到数据相关时，采用的解决办法有(      )。

A.用优化编译器检测，通过指令重新排序的办法

B.定向技术

C.延迟转移技术

D.加快和提前形成条件码

10.在网络信号传输时，如果每个信号都有自己的专用信号线，这样的总线称为(      )。

A.单向传输总线                     B.双向传输总线

C.串行总线                     D.专用总线

二、填空题(每空2分，共20分)

1.计算机使用的语言是与__________有关的。

2.脉动阵列机是具有__________的一种处理机。

3.用实际存在的机器语言解释实现软件移植的方法称为__________。

4.基本数据类型包括二进制及其位串，整数及自然数、实数、字符和__________等。

5.超长指令字结构是将水平型微码和__________处理两者相结合。

6.自定义数据的表示形式有两种，它们是__________和数据描述符。

7.流水线按处理级别可分为__________级、指令级和处理机级三种。

8.在层次化存储系统中，Cache是最高层次的__________部件。

9.计算机的中断可分为__________、外部中断和软件中断。

10.开发计算机系统的并行性，一般采用资源重复、__________和资源共享这三种方法。

三、简答题(每小题4分，共20分)

1.什么是计算机系统的外特性?

2.什么是软件可移植性?

3.互连网络的交换方法主要有哪些?

4.什么是虚拟机?

5.指出总线控制方式优先次序确定的常用方式。

四、简单应用题(每小题6分，共24分)

1.假定要在一个时钟速率为40MHz的标量处理机上执行20万条目标代码指令的程序，该程序中含有4种主要类型指令，每种指令类型所占的比例及CPI(每条指令的时钟周期数)数如下表所示，要求计算在单处理机上执行该程序的平均CPI.

| 指令类型 | CPI | 指令所占比例 |
| --- | --- | --- |
| ALU(算术逻辑指令) | 1 | 60% |
| LOAD/STORE存取指令 | 2 | 18% |
| Branch转移指令 | 4 | 12% |
| 访存指令(CACHE不命中时) | 8 | 10% |

2.假设某计算机中，32位短格式浮点数，从高位到低位，分别由1位符号位，8位阶码和23位尾数构成。一个数N的值可表示成：N=(-1)S×2E-127×(1.M)，其中S是符号位，E是阶数，M是尾数。则写出由二进制位串1 10000001 01000000000000000000000所表示的十进制数。

3.假设高速缓存Cache的工作速度为主存的10倍，且Cache被访问命中的概率为95%，则采用Cache后，能使整个存储系统获得多高的加速比?

4.请画出立方体单级网络Cube0连接图。

五、综合应用题(每小题8分，共16分)

1.设某指令系统中共有7条指令I1，I2，I3，I4，I5，I6，I7，这七条指令使用频率分别为(0.03，0.03，0.04，0.05，0.15，0.30，0.40)；请为这7条指令画出最优的二进制编码树。

2.在页式管理虚拟存储器中，假定各页面按以下的顺序请求访问：

| 12 | 14 | 2 | 34 | 56 | 23 | 14 | 56 | 12 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

并且在主存中只能容纳4个页面，列出使用LRU替换算法时，每一个页面调度操作后的主存中的页面，并指出操作状态。答案写入下表。

| 调度顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访问页面 | 12 | 14 | 2 | 34 | 56 | 23 | 14 | 56 | 12 | 12 |
| 主 存 页 面 | 12 | 12 | 12 | 12 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作状态 | 调入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |