全国2010年7月高等教育自学考试

计算机系统结构试题

课程代码：02325

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1.指令系统的确定属于(      )

A.计算机系统结构	B.计算机组成

C.计算机实现	D.计算机应用

2.对系统程序员不透明的是(      )

A.系列机各档不同的数据通路宽度	B.Cache存储器

C.程序状态字	D.指令缓冲寄存器

3.按弗林(Flynn)提出的计算机系统分类方法，多处理机属于(      )

A.SISD	B.SIMD

C.MISD	D.MIMD

4.在多数机器中，浮点数的阶码采用的进制是(      )

A.二进制	B.八进制

C.十进制	D.十六进制

5.非专用总线的总线控制方式采用集中式独立请求方式，则每增加一个部件需增加的控制线数量是(      )

A.1	B.2

C.4	D.8

6.以下替换算法中，不属于堆栈型替换算法的是(      )

A.先进先出算法	B.近期最少使用算法

C.近期最久未用过算法	D.优化替换算法

7.指令间“一次重叠”是指(      )

A.任何时候只是“取指k+1”与“分析k”重叠

B.任何时候只是“分析k+1”与“执行k”重叠

C.“取指k+2”、“分析k+1”与“执行k”重叠

D.若“分析k+1”比“执行k”提前结束，则“执行k+1”可与“执行k”重叠

8.多处理机主要实现(      )

A.指令级并行	B.操作级并行

C.主存操作的并行	D.作业、任务间并行

9.编号为0、1、2、…、15的16个处理器，用单级互连网络互连，用Shuffle互连函数时，与第5号处理器相连的处理器编号是(      )

A.8	B.9

C.10	D.11

10.在智能机中，必不可少的组成部分不包括(      )

A.知识库机	B.通道处理机

C.推理机	D.智能接口处理机

二、填空题(本大题共11小题,每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11.用机器语言程序解释实现软件移植的方法称为_________；用微程序直接解释另一种机器指令系统实现软件移植的方法称为_____________。

12.引入数据表示的原则，一是看系统实现软件移植的效率是否提高，即是否减少了_______和存储空间，其次是看其通用性和____________是否高。

13.逻辑地址是程序员编程用的地址，主存______________是程序在主存中的实际地址。

14.指令格式优化指的是如何用最短的位数来表示指令的_____________和______________，使程序中指令的平均字长最短。

15.以IBM370系统为例，中断一般可以分成__________、访管中断、程序性中断、外部中断、______________、重新启动中断几类。

16.输入输出系统有3种方式，即程序控制I／O、_______________和______________方式。

17.向量的流水处理方式有横向(水平)处理、______________和_______________。

18.存储器的速度可用访问时间、_____________和频宽描述。

19.流水线按处理的级别可以分为部件级、________________和_______________。

20.与流水线处理机相比，阵列处理机利用的是____________，而不是时间重叠；利用并行性中的___________，而不是并发性。

21.归约机和数据流机都是基于数据流的计算模型，只是采用的驱动方式不同，数据流机是

采用____________，归约机则是__________。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

22.简述堆栈机器(堆栈数据表示)的特点。

23.简述虚拟存储管理方式中段式存储管理的优缺点。

24.简述流水线瓶颈子过程的概念。假设有一个3段的指令流水线如题24图所示，画图说明消除流水线瓶颈子过程的两种方法。

25.简述多处理机的操作系统中主从型操作系统的优缺点和适用场合。

26.简述超标量处理机的工作方式和特点。

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

27.浮点数系统使用的阶基rp=2，阶值位数p=3，尾数基值rm=8，以rm为基的尾数位数m′=2，计算在非负阶、正尾数、规格化情况下的最小尾数值、最大尾数值、最大阶值、可表示数的最小值和最大值及可表示的数的个数。

28.编号为0~7的8个处理器，采用单级立方体互连网络互连，

(1)写出所有各种单级立方体互连函数的表达式；

(2)计算与5号处理器直接相连的处理器。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

29.设中断级屏蔽位“1”对应于开放，“0”对应于屏蔽，各级中断处理程序的中断级屏蔽位设置如题29表所示：

题29表

| 中断处理程序级别 | 中断级屏蔽位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 第1级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2级 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 第3级 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第4级 | 1 | 1 | 1 | 0 |

(1)当中断响应优先次序为1→2→3→4时，其中断处理次序是什么?

(2)如果所有的中断处理都各需5个单位时间，中断响应和中断返回时间相对中断处理时间少得多。当机器正在运行用户程序时，同时发生第2、3级中断请求，经过3个单位时间，又同时发生第l、4级中断请求，请画出程序运行过程示意图。

30.某虚拟存储器共有6个页面，每页为512个字，实际主存为4个页，采用页表法进行地址映象，映象表的内容如题30—l表所示。

题30—1表

| 实页号 | 装入位 |
| --- | --- |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 3 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 1 |

(1)列出会发生页面失效的全部虚页号；

(2)按题30一2表第一列的虚地址计算、填写表中其它各项内容。

题30—2表

| 虚地址 | 虚页号 页内位移 | 装入位 | 实页号 页内位移 | 实地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |
| 1600 |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |
| 1024 |  |  |  |  |
| 2600 |  |  |  |  |
| 2048 |  |  |  |  |