全国2003年4月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.CRT图形显示器的分辨率表示(      )

A.一个图像点(像素)的物理尺寸

B.显示器一行能显示的最大图像点数与一列能显示的最大图像点数

C.显示器屏幕可视区域的大小

D.显示器能显示的字符个数

2.若待编信息位为1 0 1 1 0 1 1，则该代码的奇校验码为(      )

A.1 0 1 1 0 1 1 0          B.1 0 1 1 0 1 1 0 1

C.1 0 1 1 0 1 1 1          D.1 0 1 1 0 1 1 1 0

3.假设寄存器R中的数值为200，主存地址为200和300的地址单元中存效的内容分别是300和400，则什么方式下访问到的操作数为200(      )

A.直接寻址200            B.寄存器间接寻址(R)

C.存储器间接寻址(200)    D.寄存器寻址R

4.下列说法中正确的是(      )

A.半双工总线只能在一个方向上传输信息，全双工总线可以在两个方向上轮流传输信息

B.半双工总线只能在一个方向上传输信息，全双工总线可以在两个方向上同时传输信息

C.半双工总线可以在两个方向上轮流传输信息，全双工总线可以在两个方向上同时传输信息

D.半双工总线可以在两个方向上同时传输信息，全双工总线可以在两个方向上轮流传输信息

5.单地址指令(      )

A.只能对单操作数进行加工处理

B.只能对双操作数进行加工处理

C.无处理双操作数的功能

D.既能对单操作数进行加工处理，也能在隐含约定另一操作数(或地址)时，对双操作数进行运算

6.下列各种记录方式中，不具自同步能力的是(      )

A.不归零1制          B.改进型调频制MFM

C.调相制PM           D.调频制

7.下列说法中，合理的是(      )

A.执行各条指令的机器周期数相同，各机器周期的长度均匀

B.执行各条指令的机器周期数相同，各机器周期的长度可变

C.执行各条指令的机器周期数可变，各机器周期的长度均匀

D.执行各条指令的机器周期数可变，各机器周期的长度可变

8.若［X］补=1.1011，则真值X是(      )

A.-0.1011          B.-0.0101          C.0.1011          D.0.0101

9.在总线上，同一时刻(      )

A.只能有一个主设备控制总线传输操作

B.只能有一个从设备控制总线传输操作

C.只能有一个主设备和一个从设备控制总线传输操作

D.可以有多个主设备控制总线传输操作

10.微地址是指微指令(      )

A.在主存的存储位置          B.在堆栈的存储位置

C.在磁盘的存储位置          D.在控制存储器的存储位置

11.在下列存储器中，哪种速度最快(      )

A.磁盘          B.磁带          C.主存          D.光盘

12.加法器中每一位的进位生成信号g为(      )

A.Xi+Yi     　         B.XiYi

C.Xi⊕Yi⊕Ci           D.Xi+Yi+Ci

13.n+1位的定点小数，其补码表示的数值范围是(      )

A.-1≤x≤1-2-n          B.-1＜x≤1-2-n

C.-1≤x＜1-2-n          D.-1＜x＜1-2-n

14.若十六进制数为A3.5，则相应的十进制数为(      )

A.172.5             B.179.3125

C.163.3125          D.188.5

15.在下列Cache替换算法中，一般说来哪一种比较好(      )

A.随机法              B.先进先出法

C.后进先出法          D.近期最少使用法

二、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.主机

17.移码

18.微程序

19.猝发数据传输方式

20.中断屏蔽

三、改错题(针对各小题的题意，改正其结论中的错误，或补充其不足。本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.硬连线方式是用时序电路产生时间控制信号，用存储逻辑电路实现各种控制功能。

22.在垂直型微指令中，n位的控制字段只能定义n种微操作。

23.串行通信只能采用异步方式。

24.磁盘是存储器，不是外围设备。

25.在常见的微机系统中，磁盘常采用通道方式与主存交换信息。

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26.当读取并执行一条指令时，控制器的主要功能是什么?

27.动态存储器RAM和静态存储器RAM各依靠什么来存储信息?分别说明它们的优缺点。

28.总线的同步通信方式与异步通信方式有什么区别?各适用于哪些场合?

29.若存储器堆栈是按向低地址生长方式生成的，那么压栈和弹出操作的具体过程是什么?

30.简述外围设备接口的主要功能。

31.试对程序中断方式和DMA方式各分别举出二种应用例子。

五、计算题(本大题共1小题，10分)

32.用Booth算法计算7×(-3)。要求写出每一步运算过程及运算结果。

六、设计题(本大题共2小题，共25分)

33.(15分)用4k×8位/片的SRAM存储器芯片设计一个16K×16位的存储器。已知地址总线为A15～A0(低)，双向数据总线为D15～D0(低)，读写控制信号为RW。请画出该存储器逻辑图，注明各种信号线，列出各片选逻辑式。

34.(10分)单总线CPU结构如图所示，图中有运算部件ALU，寄存器Y和Z，通用寄存器

R0～R3，状态寄存器SR，指令寄存器IR，程序计数器PC，主存地址寄存器MAR，主存数据寄存器MDR等部件。试拟出CPU读取和执行存储指令STORE R1，(A)的流程。指令中R1表示源寻址为寄存器寻址，(A)表示目的录址为存储器间接寻址。