全国2004年7月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共38分)

1.完整的计算机系统应包括(    )。

A.运算器、存储器、控制器

B.主机和实用程序

C.配套的硬件设备和软件设备

D.外部设备和主机

2.数控机床是计算机在(    )方面的应用。

A.数据处理						B.实时控制

C.数值计算						D.辅助设计

3.在定点运算器中，无论采用双符号位还是单符号位，必须有(    )，一般用异或门实现。

A.编码电路						B.移位电路

C.译码电路						D.溢出判断电路

4.32个汉字的机内码需要是(    )字节。

A.16								B.32

C.64								D.128

5.运算器的主要功能是进行(    )。

A.只作加法						B.逻辑运算

C.算术运算和逻辑运算				D.算术运算

6.计算机的内存若为16MB，则表示其容量是(    )KB。

A.16384							B.16

C.32767							D.16000

7.某计算机字长64位，存储容量为1MB，若按半字编址，它的寻址范围是(    )。

A.128KB							B.256K

C.256KB							D.128K

8.堆栈常用于(    )。

A.保护程序现场					B.程序转移

C.输入输出						D.数据移位

9.能够改变程序执行顺序的是(    )。

A.移位操作类指令					B.输入输出类指令

C.数据传送类指令					D.转移类指令

10.在变址寻址方式中，操作数的有效地址是(    )。

A.程序计数器的内容加上位移量

B.基址寄存器内容加上位移量

C.变址寄存器的内容加上位移量

D.地址寄存器内容加上位移量

11.CPU组成中不包括(    )。

A.地址译码器						B.指令寄存器

C.指令译码器						D.地址寄存器

12.与微指令执行周期对应的是(    )。

A.节拍周期						B.时钟周期

C.指令周期						D.机器周期

13.在计数器定时查询方式下，若计数从0开始，则(    )。

A.设备号小的优先权高

B.设备号大的优先权高

C.每个设备使用总线的机会相等

D.以上都不对

14.下面说法错误的是(    )。

A.针式打印机的特点为耗材成本低、噪声小、速度快

B.打印机的分辨率用每英寸的点数表示

C.非击打式打印机噪声低，耗材成本高

D.激光打印机的特点是耗材成本高、清晰度好

15.微机系统中，主机和高速硬盘进行数据交换一般采用(    )方式。

A.通道控制					B.程序控制方式

C.程序中断方式					D.DMA方式

16.中断系统是由(    )来实现。

A.仅用软件						B.仅用硬件

C.软件和硬件组合					D.以上都不对

17.数据总线、地址总线、控制总线三类是根据(    )来划分的。

A.总线传送的内容					B.总线所处的位置

C.总线传送的方向					D.总线传送的方式

18.在微程序控制器中，执行部件接受微指令后所进行的操作是(    )。

A.微指令							B.微操作

C.节拍周期						D.微命令

19.我们常用的显示器中的存储逻辑和控制逻辑一般都放在(    )中。

A.显示器内部						B.键盘内部

C.主机内部						D.主机接口板中

二、填空题(每空1分，共10分)

1.程序设计语言一般可分为三类：______、______、______。

2.Cache常用的地址映射方法有______、______和全相联映射。

3.微指令格式中，微指令的编码通常采用直接表示法、______和______。

4.磁盘存储设备主要由______、______、______等三部分组成。

三、计算题(每小题6分，共12分)

1.请比较有符号数补码321FH和A521H的大小。

2.设CPU有地址线A0～A15，数据线D0～D7。现有下列存储芯片；8KBRAM、2KBRAM、2KBROM。要求：

(1)主存地址空间分配：最小4K地址空间为系统程序区、相邻4K地址空间为系统程序工作区，最大16K地址空间为用户程序区；(2)合理选用上述存储芯片，说明各选几片。

四、简答题(每小题5分，共20分)

1.什么是Cache的命中率?

2.请说出按照冯·诺依曼计算机体系结构的基本思想设计的计算机硬件的作用。

3.请写出程序查询方式下，计算机进行输出操作的过程。

4.请简述激光打印机的基本原理及结构。

五、简单应用题(每小题4分，共20分)

1.请写出在单总线的CPU结构中，执行写存储器指令STORE  R1，mem(其中mem为内存地址值)的执行过程。

2.用8K×4位的EPROM存储器片组成一个32K×8位的只读存储器，问：

(1)地址寄存器是多少位?

(2)数据寄存器又为多少位?

(3)此存储器共需要多少EPROM芯片?

3.某计算机系统的指令字长为20位，具有无操作数、单操作数、双操作数三种指令格式，每个操作数地址为6位，当双操作数指令条数取最大值，而且单操作数指令条数也取最大值时，请问这三种指令最多可能拥有的指令条数各是多少?

4.在程序查询流程中，当I/O设备较多时，CPU需按各个I/O设备在系统中的优先级别进行查询，一般需要执行哪些步骤?

5.X=-0.1011,Y=0.1101，求(X/Y)原=?