全国2005年4月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

第一部分  选择题(共15分)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.若[X]补=0.1011，则真值X=(   )

A.0.1011                 B.0.0101

C.1.1011                 D.1.0101

2.若十六进制数为B5.4，则相应的十进制数为(   )

A.176.5                  B.176.25

C.181.25                 D.181.5

3.一个n+1位整数原码的数值范围是(   )

A.-1n+1<x<2n-1                   	B.-2 n+1≤x<2 n-1

C.-2 n+1<x≤2n-1                		D.-2 n+1≤x≤2 n-1

4.若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为01，则(   )

A.产生了负溢出(下溢)               	B.产生了正溢出(上溢)

C.结果正确，为正数                 	D.结果正确，为负数

5.已知一个8位寄存器的数值为11001010，将该寄存器小循环左移一位后，结果为(   )

A.01100101                 	B.10010100

C.10010101                 	D.01100100

6.动态存储器的特点是(   )

A.工作中存储内容会产生变化

B.工作中需要动态改变访存地址

C.工作中需要动态地改变供电电压

D.需要定期刷新每个存储单元中存储的信息

7.组相联映象和全相联映象通常适合于(   )

A.小容量Cache                   	B.大容量Cache

C.小容量ROM                   		D.大容量ROM

8.在大多数情况下，一条机器指令中是不直接用二进制代码来指定(   )

A.下一条指令的地址            B.操作的类型

C.操作数地址                  D.结果存放地址

9.在存储器堆栈中，若栈底地址为A，SP指针初值为A-1，当堆栈采用从地址小的位置向地址大的位置生成时，弹出操作应是(   )

A.先从堆栈取出数据，然后SP指针减1

B.先从堆栈取出数据，然后SP指针加1

C.SP指针先加1，然后从堆栈取出数据

D.SP指针先减1，然后从堆栈取出数据

10.转移指令执行结束后，程序计数器PC中存放的是(   )

A.该转移指令的地址               B.顺序执行的下条指令地址

C.转移的目标地址                 D.任意指令地址

11.通常，微指令的周期对应一个(   )

A.指令周期                 B.主频周期

C.机器周期                 D.工作周期

12.波特率表示传输线路上(   )

A.信号的传输速率                 B.有效数据的传输速率

C.校验信号的传输速率             D.干扰信号的传输速率

13.不同信号在同一条信号线上分时传输的方式称为(   )

A.总线复用方式                 B.并串行传输方式

C.并行传输方式                 D.串行传输方式

14.24针打印机的打印头的针排列是(   )

A.24根针排成一列                B.24根针排成2列

C.24根针排成3列                 D.24根针排成4列

15.在常用磁盘的各磁道中(   )

A.最外圈磁道的位密度最大               B.最内圈磁道的位密度最大

C.中间磁道的位密度最大                 D.所有磁道的位密度一样大

第二部分  非选择题(共85分)

二、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.采用DMA方式传送数据是由DMA接口来控制数据在_____和_____之间传输。

17.按照传输定时的方法划分，总线数据通信方式可分为_____和_____两类。

18.构成中央处理器的两大部件是_____和_____。

19.在微程序控制器中，控制存储器由_____构成，用于存放_____。

20.磁盘存储设备主要由磁记录介质、_____和_____三个部分组成。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21.应用软件

22.偶校验码

23.微程序控制器

24.总线从设备

25.通道程序

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26.简述静态存储器的写操作过程。

27.假设寄存器R中的数值为2000，主存地址为2000和3000的地址单元中存放的内容分别为3000和4000，PC的值为5000，若按以下寻址方式，访问到的操作数各是多少?

①寄存器寻址R；②寄存器间接寻址(R)；③直接寻址2000；④存储器间接寻址(2000)；⑤相对寻址-3000(PC)。

28.硬连线控制器主要由哪几部分构成?它是如何产生控制信号的?

29.系统总线接口有哪几项基本功能?

30.基本的DMA控制器的主要部件有哪些?

31.简述多重中断系统中CPU响应处理一次中断的步骤。

五、计算题(本大题共1小题，10分)

32.用原码加减交替一位除法进行7÷2运算。要求写出每一步运算过程及运算结果。

六、设计题(本大题共2小题，第33小题15分，第34小题10分，共25分)

33.用64×4位/片的SRAM存储器芯片设计一个总容量为256字节存储器，CPU地址总线为A15～A0(低位)，双向数据总线D7～D0(低位)，读写控制信号为R/W，芯片的片选控制信号为CS。

请写出片选信号逻辑式，绘出该存储器逻辑框图，注明各信号线。

34.单总线CPU结构如下图所示，其中有运算部件ALU、寄存器Y和Z，通用寄存器R0～R3、指令寄存器IR、程序计数器PC、主存地址寄存器MAR和主存数据寄存器MDR等部件。试拟出CPU读取并执行取数指令LOAD  R0，(A)的流程。指令中R0表示目的寻址为寄存器寻址，(A)表示源寻址为存储器间接寻址。