浙江省2006年7月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、填空题(本大题共19小题，每空2分，共50分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.I/O设备的编址方式通常有_________________和_________________两种方式。

2.虚拟存储技术就是利用一个实际存在的容量较小的物理空间模拟一个_________________存储空间。

3.在黑白显示器中，显示的灰度级是指_________________。

4.为提高大批量数据传送的效率，在输入输出系统中引入_________________方式进行数据传送。

5.存储器的最大容量可由存储器的        确定，通常我们称1GB=_________________MB。

6.当前汉字在计算机中的编码分为_________________码和_________________码两种。

7.磁盘存储器由磁盘、磁头、磁头定位系统和_________________等部分组成，一般将这些部件统称为_________________。

8.定点16位字长的字，用二进制补码表示时，一个字所能表示的整数范围是_________________。

9.某计算机的字长是16位，它的存储容量是64KB，若按字编址，它的寻址范围是_________________。

10.主存储器和CPU之间增加高速缓冲存储器的目的是解决_________________。

11.能被CPU直接访问的存储器是_________________。

12.在定点二进制运算器中，减法运算一般通过_________________来实现。

13.如指令中的地址码就是操作数的有效地址，那么这种寻址方式称为_________________。

14.PCI总线是_________________位的。

15.循环冗余码简称为_________________码。

16.寄存器间接寻址方式中，操作数处在_________________中。

17.用浮点数来表示的优点是_________________与_________________。

18.运算器的主要功能是进行_________________与_________________运算。

19.目前计算机进行DMA传送时，CPU一般是_________________。

二、计算题(本大题共7小题，每小题5分，共35分)

要求写出过程。

1.设逻辑变量X=CAH，Y=9BH, Z=F0H,求逻辑运算：(X+Y)⊕Z=?

2.将十进制数2002.1写成二进制及十六进制数的形式(小数点后面保留二进制6位)。

3.将十进制数-120写成字长16位的二进制补码。

4.两个8位带符号的补码数X=87H， Y=F5H, 求算术运算：(X+Y)补=?是否溢出?并说明原因。

5.有4K×4bit的RAM存储器芯片，要组成一个64K×8bit的存储器，计算总共需要多少RAM芯片，其中多少芯片构成并联?多少个芯片组地址串联?

6.一台计算机它的地址线是20位，则它的内存最大容量是多少?

7.若某数x的真值为-0.11010，用补码表示。

三、问答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

1.磁盘存储设备的主要技术指标是什么?

2.简述中断请求与响应的过程。

3.微程序控制器主要由哪些部件组成?