全国2008年4月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其字母标号填入题干的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.若真值X=-1011，则X补=（　　　）

A.1.0101	B.10101

C.1.0100	D.10100

2.设十六进制数为A3.5，则相应的十进制数为（　　　）

A.172.5	B.179.3125

C.163.3125	D.188.5

3.补码加减运算是指（　　　）

A.操作数用补码表示，符号位单独处理

B.操作数用补码表示，连同符号位一起相加

C.操作数用补码表示，将加数变补，然后相加

D.操作数用补码表示，将被加数变补，然后相加

4.定点小数的补码表示范围是（　　　）

A.-1＜x＜1	B.-1＜x≤1

C.-1≤x＜1	D.-1≤x≤1

5.中央处理器包含（　　　）

A.运算器和主存储器	B.控制器和主存储器

C.运算器和控制器	D.运算器和输入输出接口

6.要访问容量为32KB的主存储器，至少需要二进制数地址（　　　）

A.13位	B.14位

C.15位	D.16位

7.动态RAM的特点是（　　　）

A.工作中存储内容会产生变化

B.工作中需要动态地改变访存地址

C.每次读出后，需根据原存内容重写一次

D.每隔一定时间，需要根据原存内容重写一遍

8.下列存储器中可在线改写的只读存储器是（　　　）

A.EEPROM	B.EPROM

C.ROM	D.RAM

9.在计算机的层次化存储器结构中，虚拟存储器是指（　　　）

A.将主存储器当作高速缓存使用

B.将高速缓存当作主存储器使用

C.将辅助存储器当作主存储器使用

D.将主存储器当作辅助存储器使用

10.单地址指令（　　　）

A.只能对单操作数进行加工处理

B.只能对双操作数进行加工处理

C.既能对单操作数进行加工处理，也能对双操作数进行运算

D.无处理双操作数的功能

11.堆栈指针SP的内容是（　　　）

A.栈顶地址	B.栈顶内容

C.栈底地址	D.栈底内容

12.在同步控制方式中（　　　）

A.各指令的执行时间相同

B.各指令占用的机器周期数相同

C.由统一的时序信号进行定时控制

D. CPU必须采用微程序控制方式

13.CPU响应DMA请求的时间是（　　　）

A.必须在一条指令执行完毕	B.必须在一个总线周期结束

C.可在任一时钟周期结束	D.在判明设有中断请求之后

14.在微程序控制中，机器指令和微指令的关系是（　　　）

A.每一条机器指令由一条微指令来解释执行

B.每一条机器指令由一段微程序来解释执行

C.一段机器指令组成的工作程序，可由一条微指令来解释执行

D.一条微指令由若干条机器指令组成

15.微程序存放在（　　　）

A.主存中	B.堆栈中

C.CPU中	D.磁盘中

16.下列设备中，适合通过DMA方式与主机进行信息交换的是（　　　）

A.键盘	B.电传输入机

C.针式打印机	D.磁盘

17.串行接口是指（　　　）

A.接口与系统总线之间采取串行传送

B.接口与外围设备之间采取串行传送

C.接口的两侧采取串行传送

D.接口内部只能串行传送

18.向量中断的向量地址是（　　　）

A.通过软件查询产生	B.由中断服务程序统一产生

C.由中断源硬件提供	D.由处理程序直接查表获得

19.中断屏蔽字的作用是（　　　）

A.暂停外设对主存的访问	B.暂停对某些中断的响应

C.暂停对一切中断的响应	D.暂停CPU对主存的访问

20.在调相制记录方式中（　　　）

A.相邻位单元交界处必须变换磁化电流方向

B.相邻位单元交界处，电流方向不变

C.当相邻两位数值相同时，交界处变换电流方向

D.当相邻两位数值不同时，交界外变换电流方向

二、名词解释题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

21.微程序

22.主设备

23.中断嵌套

三、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

24.高速缓存Cache用来存放什么内容?设置它的主要目的是什么?

25.什么是堆栈?说明堆栈指针SP的作用。

26.简述微程序控制方式的基本思想。它有什么优点和缺点?

27.什么是中断?请说明它的特点和适用场合。

28.什么是串行总线?什么是并行总线?试比较它们的应用场合。

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题9分，共18分)

29.用Booth算法计算－4×3的4位补码乘法运算，要求写出每一步运算过程及运算结果。

30.设有单总线CPU的计算机结构如图所示。试写出指令ADD(R1)，R0的执行流程。其中，(R1)表示寄存器间接寻址，R0表示寄存器寻址，指令功能为加法。

五、设计题(本大题共1小题，13分)

31.用512×4位/片的存储芯片构成2KB存储器，地址线A15～A0(低)，数据线为D7～D0，读写控制信号为R/W，访存请求信号为MREQ，存储器芯片控制信号有CS和WE。请回答：①加至各芯片的地址线是哪几位?②分别写出四个片选信号的逻辑式。③画出存储器逻辑图(芯片级)。