全国2008年7月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．若十进制数为81，则其对应的二进制数为（      ）

A．01010001	B．01000101

C．01011001	D．01000110

2．若十进制数为45，则其对应的补码［X］补为（      ）

A．00101110	B．1010110l

C．00101101	D．11101101

3．n+1位定点小数的补码表示范围是（      ）

A．1≤X≤1-2n	B．-2n≤X≤2n-1

C．1≤X≤1+2n	D．2n≤X≤-2n +1

4．在下列存储器中，不属于磁表面存储器的是（      ）

A．磁带	B．磁盘

C．磁鼓	D．光盘

5．若地址总线为A15(高位)～A0(低位)，若用2KB的存储芯片组成8KB存储器，则加

在各存储芯片上的地址线是（      ）

A．A11～A0	B．A10～A0

C．A9～A0	D．A8～A0

6．在磁盘数据记录方式中，用调频制记录数据“1”时，电流的变化是（      ）

A．从负值变到正值	B．从正值变到负值

C．在位单元的起始处及中间均改变方向	D．在位单元的起始处及中间均不改变方向

7．在存储器堆栈结构中，堆栈指针SP的内容是（      ）

A．栈顶单元地址	B．栈底单元地址

C．栈顶单元内容	D．栈底单元内容

8．下列寻址方式中，执行速度最快的是（      ）

A．寄存器寻址	B．寄存器间接寻址

C．直接寻址	D．相对寻址

9．微指令存储在（      ）

A．主存储器中	B．硬盘中

C．RAM中	D．ROM中

10．采用同步控制的目的是（      ）

A．提高执行速度	B．简化控制时序

C．满足不同操作对时间安排的需要	D．满足不同设备对时间安排的需要

11．CPU可直接访问的存储器是（      ）

A．硬盘	B．U盘

C．光盘	D．内存

12．并行接口是指（      ）

A．仅接口与系统总线之间采取并行传送

B．仅接口与外围设备之间采取并行传送

C．接口的两侧均采取并行传送

D．接口内部只能并行传送

13．CPU响应中断请求的时间是（      ）

A．必须在一条指令执行完毕	B．必须在一个总线周期结束时

C．可在任一时钟周期结束时	D．在检查中断请求之后

14．在CPU中，数据寄存器DR是指（      ）

A．可存放指令的寄存器

B．可存放程序状态字的寄存器

C．本身具有计数逻辑与移位逻辑的寄存器

D．可编程指定多种功能的寄存器

15．在磁盘的各磁道中（      ）

A．最外圈磁道的道容量最大	B．最内圈磁道的道容量最大

C．中间磁道的道容量最大	D．所有磁道的道容量一样大

二、名词解释题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

16．CPU

17．Cache命中

18．总线周期

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

19．静态存储器和动态存储器分别利用什么来存储0和1信息？

20．多体交叉存储器有什么特点？

21．什么是程序计数器PC？为什么要设置PC寄存器？

22．微程序控制的基本思想是什么？

23．什么是DMA方式？DMA的主要优点及适用场合？

24．若主存储器数据区的地址与单元内容之间对应关系如下，指令给出地址码A=3000H，按直接寻址方式读取的操作数是什么？

| 存储单元地址 | 存储内容 |
| --- | --- |
| 1000H 2000H 3000H | 4000H 3000H AC00H |

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）

25．用Booth算法计算6×（-3）的4位原码乘法运算，要求写出其运算过程。

26．设有计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如下图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，SP为堆栈指针，C和D为暂存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。

试写出转移指令JMP(R2)的执行流程。指令功能为无条件转移，转移地址用R2间接寻址来指示。

五、存储器设计题(本大题共13分)

27．用1Kx4位／片的存储芯片构成8KB存储器，地址线为A15(高)～A0(低)。

(1)需要几片这种存储芯片?

(2)8KB存储器需要哪几位地址寻址?

(3)在这些地址线中，加至各芯片的地址线是哪几位?

(4)用于产生片选信号的地址线是哪几位(译码法)?