全国2009年4月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．若十进制数为40，则其对应的无符号二进制数为（　　　）

A．101000	B．10100

C．100100	D．10010

2．若[X]原=110011，则其对应的[X]补为（　　　）

A．101101	B．101100

C．110011	D．010011

3．若X=-0.1010，则其对应的[X]反为（　　　）

A．1.0110	B．1.0101

C．1.1010	D．0.1010

4．在下列存储器中，存取速度最快的存储器是（　　　）

A．高速缓存	B．磁盘

C．主存	D．光盘

5．若存储器的容量为16KB，则访问它的地址线应有（　　　）

A．4根	B．10根

C．14根	D．16根

6．动态RAM存储信息依靠的是（　　　）

A．单稳态触发器	B．磁场

C．双稳态触发器	D．电容器

7．零地址指令可选的寻址方式是（　　　）

A．立即寻址	B．间接寻址

C．堆栈寻址	D．寄存器寻址

8．为了减少指令中的地址数，可以采用（　　　）

A．直接寻址	B．隐含寻址

C．相对寻址	D．变址寻址

9．程序计数器是指（　　　）

A．可存放指令的寄存器

B．可存放程序状态字的寄存器

C．本身具有计数逻辑与移位逻辑的寄存器

D．存放下一条指令地址的寄存器

10．在同步控制方式中（　　　）

A．每个机器周期长度固定	B．每个机器周期长度不固定

C．每个工作周期长度固定	D．各指令的机器周期数不变

11．作为主要的控制方式，异步控制常用于（　　　）

A．单总线结构中	B．微型计算机中的CPU控制中

C．组合逻辑控制器中	D．微程序控制器中

12．存放微程序的存储器是（　　　）

A．主存	B．硬盘

C．随机存储器	D．只读存储器

13．并行接口是指（　　　）

A．仅接口与系统总线之间采取并行传送

B．仅接口与外围设备之间采取并行传送

C．接口的两侧均采取并行传送

D．接口内部只能并行传送

14．主设备通常指（　　　）

A．发送信息的设备	B．接收信息的设备

C．主要的设备	D．申请并获取总线控制权的设备

15．在磁盘数据记录方式中，用调频制记录数据“1”时，电流的变化方向是（　　　）

A．0次	B．1次

C．2次	D．无任何变化

16．CPU可直接编程访问的存储器是（　　　）

A．光盘存储器	B．虚拟存储器

C．磁盘存储器	D．主存储器

17．为了实现输入输出操作，指令中（　　　）

A．必须指明外围设备的设备号

B．必须指明外围接口中寄存器的地址码

C．必须同时指明外围设备号与接口中寄存器的总线地址

D．对单独编址方式，可以指明设备号或端口地址；对统一编址方式，可以指明寄存器的总线地址

18．中断屏蔽字的作用是（　　　）

A．暂停外设对主存的访问	B．暂停CPU对某些中断的响应

C．暂停CPU对一切中断的响应	D．暂停CPU对主存的访问

19．CPU响应中断的时机是（　　　）

A．可在任一机器周期结束时	B．可在任一工作周期结束时

C．必须在一条指令执行完毕时	D．必须在执行完当前程序段时

20．在写磁盘过程中，适配器向主机发出DMA请求是在（　　　）

A．扇区缓冲器满时	B．扇区缓冲器空时

C．寻道完成时	D．启动磁盘时

二、名词解释题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

21.微程序

22.并行总线接口

23.分辨率

三、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

24.何谓Cache的地址映像？一般有哪几种方法？

25.什么是指令格式？通常情况下一条指令格式由哪两部分组成？

26.CPU由哪两部分组成？CPU具有哪四个基本功能？

27.什么是总线协议？总线数据通信方式按照传输定时的方法可分为哪两类？

28.磁盘存储设备的主要技术指标有哪些？

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）

29.用Booth算法计算6×（-3），要求写出每一步运算过程及运算结果。

30.设有计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如下图所示，其中，R0~R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，Y和Z为暂存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。试写出指令SUB（R1），R0的执行流程，其中，R0表示寄存器寻址，（R1）表示寄存器间接寻址，指令功能为减法。

五、设计题（本大题共1小题，13分）

31.用8K×4位/片的存储芯片构成32KB存储器，地址线为A15（高）~A0（低）。

（1）需要8K×4位/片的存储芯片几片？

（2）加至各芯片的地址线是哪几位？

（3）用于产生片选信号的地址线是哪几位？

（4）画出存储器逻辑连接图。