全国2010年4月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.若十进制数为101，则其对应的二进制数为(     )

A.01100101	B.01010011

C.01110001	D.01010010

2.若十进制数为-49，则其对应的补码[X]补为(     )

A.11100011	B.11111001

C.11001111	D.11001110

3.n+l位定点小数的反码表示范围是(     )

A.-1+2-n≤X≤1-2-n	B.-2n+1≤X≤2n-1

C.-1-2n≤X≤1+2n	D.-2n≤X≤-2n+1

4.存取速度最快的存储器是(     )

A.主存	B.硬盘

C.高速缓存	D.光盘

5.若地址总线为A15(高位)～A0(低位)，若用4KB的存储芯片组成8KB存储器，则加在

各存储芯片上的地址线是(     )

A.A11～A0	B.A10～A0

C.A9～A0	D.A8～A0

6.在磁盘数据记录方式中，用改进调频制记录数据“1”时，在位单元中间电流的变化是

(     )

A.从负值变到正值	B.从正值变到负值

C.从负值变到正值或从正值变到负值	D.保持不变

7.在存储器堆栈结构中，在栈底为最大地址的堆栈操作中压栈是指(     )

A.先使SP减1，再将数据存入SP所指单元

B.先使SP加l，再将数据存入SP所指单元

C.先将数据存入SP所指单元，再将SP减l

D.先将数据存入SP所指单元，再将SP加1

8.下列寻址方式中，执行速度最快的是(     )

A.寄存器寻址	B.相对寻址

C.直接寻址	D.存储器间接寻址

9.采用微序控制的主要目的是(     )

A.提高速度	B.简化控制器设计与结构

C.使功能很简单的控制器能降低成本	D.不再需要机器语言

10.采用异步控制的目的是(     )

A.提高执行速度	B.简化控制时序

C.降低控制器成本	D.支持微程序控制方式

11.CPU可直接访问的存储器是(     )

A.硬盘	B.软盘

C.光盘	D.高速缓存

12.外部设备接口是指(     )

A.CPU与系统总线之间的逻辑部件	B.系统总线与外部设备之间的逻辑部件

C.主存与外围设备之间的逻辑部件	D.运算器与外围设备之间的逻辑部件

13.在磁盘中实现输入输出数据传送的方式(     )

A.只采取程序查询等待方式	B.只采取程序中断方式

C.只采取DMA方式	D.既有DMA方式，也有中断方式

14.在CPU中，指令寄存器IR用来存放(     )

A.正在执行的指令	B.即将执行的指令

C.已执行的指令	D.指令地址

15.中断屏蔽字的作用是(     )

A.暂停外设对主存的访问	B.暂停对某些中断的响应

C.暂停对一切中断的响应	D.暂停CPU对主存的访问

二、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

16．RAM

17．指令系统

18．显示器分辨率

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

19．RAM与ROM有何异同？

20．什么是指令格式？计算机指令为什么要有一定的格式？

21．CPU主要有哪些基本功能？CPU主要由哪些基本部件构成？

22．总线上有哪些信息传输方式？各有哪些特点？

23．中断的过程与子程序调用的区别是什么？

24．若CPU中寄存器内容如下，现指令中给出寄存器与其单元内容之间对应关系如下，按寄存器R1间接寻址方式读取的操作数是什么？

寄存器		  内容		  单元地址	 	 存储内容

R0 	1000H 	1000H 	3A00H

R1 	3A00H 	2000H 	1000H

R2 	2000H 	3A00H 	2000H

R3 	3C00H 	3C00H  	3C00H

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题9分，共18分)

25．用Booth算法计算7×（-4）的4位补码乘法运算，要求写出其运算过程。

26.设有计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如下图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，SP为堆栈指针，C和D为暂存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。

试写出转移指令ADD(R3)，(R0)的执行流程。

注：指令功能为加法操作，(R3)和(R0)分别为采用寄存器间接寻址的源操作数和目的操作数。

五、存储器设计题(本大题共1小题，13分)

27．用4K×1位/片的存储芯片构成32KB存储器，地址线为A15（高）~A0（低）

（1）需要几片这种存储芯片？

（2）32KB存储器需要哪几位地址寻址？

（3）在这些地址线中，加至各芯片的地址线是哪几位？

（4）用于产生片选信号的地址线是哪几位（译码法）？