全国2010年7月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．若十进制数为115，则其对应的二进制数为(      )

A．1100111	B．1011101

C．111001l	D．1111001

2．若十进制数为-65，则其对应的8位二进制补码(X)补为(      )

A．10111110	B．01000001

C．11000001	D．1011111l

3．若16进制数为13F，则其对应的八进制数为(      )

A．377	B．477

C．577	D．677

4．在下列存储器中，属于顺序存取存储器的是(      )

A．U盘	B．光盘

C．磁盘	D．磁带

5．在下列浮点数的表示中，属于规格化编码的是(      )

A．1.101l×2-3	B．1.001l×23

C．0.0101×2-3	D．0.001l×23

6．在一个计算机系统中，下列说法正确的是(      )

A．主存的容量远大于Cache的容量，主存的速度比Cache快

B．主存的容量远小于Cache的容量，主存的速度比Cache快

C．主存的容量远大于Cache的容量，主存的速度比Cache慢

D．主存的容量远小于Cache的容量，主存的速度比Cache慢

7．在下列磁盘数据记录方式中，不具有自同步能力的方式是(      )

A．FM	B．PM

C．NRZl	D．MFM

8．寄存器堆栈初始化时堆栈指针SP的值为(      )

A．0	B．1

C．栈顶地址	D．最大地址

9．采用直接寻址方式的操作数存放在(      )

A．某个寄存器中	B．某个存储器单元中

C．指令中	D．输入／输出端口中

10．微程序存放在(      )

A．堆栈中	B．主存中

C．控制存储器中	D．磁盘中

11．比较硬连线控制器和微程序控制器，下列说法正确的是(      )

A．硬连线控制器结构简单规整	B．硬连线控制器执行速度慢

C．微程序控制器执行速度快	D．微程序控制器容易实现复杂指令控制

12．下列说法正确的是(      )

A．异步通信中不需要定时	B．同步通信的双方有各自独立的时钟信号

C．异步通信适宜于较快数据传送	D．同步通信适宜于较快数据传送

13．下列总线或接口中不属于串行方式的是(      )

A．PCI	B．RS232

C．UART	D．USB

14．CPU响应中断请求是在(      )

A．一个时钟周期结束时	B．一个总线周期结束时

C．一条指令结束时	D．一段程序结束时

15．控制DMA数据传送的是(      )

A．DMA控制器	B．CPU

C．外设	D．主存

二、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

16．中断嵌套

17．微地址寄存器

18．寻址方式

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

19．简述CPU通过高速缓存Cache对主存的数据存取过程。

20．指令ADD R2，（2000）中包含了哪几种寻址方式？简述该指令的操作数的形成过程与功能。其中，源寻址为（2000），目的寻址为R2。

21．简述微程序控制的基本思想。

22．简述多重中断系统中CPU响应中断的步骤。

23．简述同步总线的定时方式。

24．试画出二进制数据序列10110的NRZ1、PM和FM的波形图。

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）

25．用Booth算法计算3×（-5）的4位补码乘法运算，要求写出其运算过程。

26．设有计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如下图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，SP为堆栈指针，C和D为暂存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。

试写出指令ADD R3，（R1）的执行流程。指令功能为加法操作，其中R3为采用寄存器寻址目的操作数，(R1)为采用寄存器间接寻址的源操作数。

五、设计题(本大题共1小题，13分)

27．用8K×8位／片的存储芯片构成32KB存储器，地址线为A15(高)～A0(低)。

(1)需要几片这种存储芯片?

(2)32KB存储器共需要几位地址?是哪几位地址线?

(3)加至各芯片的地址线有几位?是哪几位地址线?

(4)用于产生片选信号的地址线是哪几位(译码法)?