全国2012年4月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．存储器的基本单位字节的长度是（      ）

A．1bit	B．8bit

C．16bit	D．32bit

2．定点小数是指（      ）

A．小数点固定在最低位数的后面	B．小数点固定在最高位数的后面

C．小数点的位置可以随意指定	D．没有小数的数

3．-1的8位补码表示是（      ）

A．00000001	B．10000001

C．10000000	D．11111111

4．二进制数01101011对应的十进制数为（      ）

A．100	B．107

C．117	D．127

5．下列采用偶校验的8位奇偶校验编码中正确的是（      ）

A．10111010	B．11110010

C．01100111	D．00000000

6．下列存储器中不是半导体存储器的是（      ）

A．静态存储器	B．动态存储器

C．U盘	D．光盘

7．容量为4KB的存储器的最少地址位数为（      ）

A．11	B．12

C．13	D．14

8．下列指令助记符中表示求补操作的是（      ）

A．ADD	B．COM

C．AND	D．NEG

9．下列寻址方式中出现在指令“ADDR2,(R1)”中的是（      ）

A．隐含寻址	B．存储器间接寻址

C．寄存器间接寻址	D．直接寻址

10．下列寄存器中用于与存储器之间传送数据的是（      ）

A．MDR	B．MAR

C．PC	D．SP

11．下列说法不正确的是（      ）

A．硬连线控制器比微程序控制器设计复杂

B．硬连线控制器不便于实现复杂指令的控制

C．微程序控制器比硬连线控制器速度要快

D．微程序控制器将指令执行所需要的控制信号存放在存储器中

12．UART接口属于（      ）

A．同步串行传送总线	B．异步串行传送总线

C．同步并行传送总线	D．异步并行传送总线

13．一个字长为16位的并行总线包含有几条数据线？（      ）

A．8条	B．16条

C．32条	D．64条

14．硬盘存储器与主存储器直接传输数据应采用（      ）

A．中断方式	B．程序查询方式

C．DMA方式	D．通道方式

15．在多级中断方式下，CPU在处理中断时（      ）

A．可响应更低级别的中断请求	B．可响应更高级别的中断请求

C．禁止其它的中断请求	D．可响应同级别的中断请求

二、名词解释题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

16．寻址方式

17．微地址

18．总线主设备

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

19．什么是动态存储器的刷新？如何进行刷新？

20．简述采用寄存器间接寻址方式的操作数的读取过程。在汇编语言中如何表示？

21．在微程序执行时，后继微指令的微地址的产生方法有哪些方式？

22．CPU处理单一中断时，响应中断的步骤有哪些？

23．设一个磁盘的平均寻道时间为5ms，数据传输速率为4MB/s，控制器延迟为1.5ms，磁盘转速为7200转／分钟。该磁盘读一个512字节的扇区的平均时间是多少？

24．什么是串行传输？它有什么特点？

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）

25．用Booth算法计算5×（-3）的4位补码乘法运算，要求写出其运算过程。

26．设有单总线结构计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如题26图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，Y和Z为临时寄存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。

试写出指令ADD R3,R0,Rl的执行流程。指令功能为将寄存器R0与寄存器R1的内容相加，结果送入寄存器R3中。

五、存储器设计题（本大题共1小题，13分）

27．用2K×8位／片的存储芯片构成8KB的存储器，地址线为A15（高）～A0（低）。

(1)需要几片“2K×8位／片”的存储芯片？

(2)存储器共需要几位地址？是哪几位？

(3)加至各芯片的地址线是哪几位？

(4)用于产生片选信号的地址线是哪几位（译码法）?