浙江省2002年7月高等教育自学考试

电子技术基础(一)试题

课程代码：02234

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题2分，共28分)

1. 从提高晶体管放大能力出发，除了将晶体管基区做得很薄，且掺杂浓度很低之外

，工艺上还要采取如下措施：(      )

A. 发射区掺杂浓度高，集电结面积小

B. 发射区掺杂浓度高，集电结面积大

C. 发射区掺杂浓度低，集电结面积小

D. 发射区掺杂浓度低，集电结面积大

2. 直接耦合放大电路存在有零点漂移现象，对此现象有较强抑制作用的电路是(      )

A. 共射极组态               B. 共集电极组态

C. 功率放大电路             D. 差动放大电路

3. 反相输入比例放大器电路中的反馈极性和类型属于(      )

A. 正反馈                     B. 串联电流负反馈

C. 并联电压负反馈             D. 串联电压负反馈

4. 运算放大器的共模抑制比是表示运放的(      )

A. 共模信号电压放大倍数

B. 差模信号电压放大倍数

C. 共模信号电压放大倍数与差模信号电压放大倍数之比

D. 差模信号电压放大倍数与共模信号电压放大倍数之比

5. 将二进制(1110100)2转换为十进制数应为(      )

A. 15              B. 116            C. 110            D. 126

6. “与”、“或”、“非”在运算中的优先顺序依次是(      )

A. 与、或、非             B. 或、与、非

C. 非、与、或             D. 非、或、与

7. 如图所示为半加器逻辑图，其逻辑表达式为(      )

A. S=AB+AB  C=A+B

B. S=AB+AB  C=AB

C. S=A⊕B     C=AB

D. S=A⊕B     C=AB

8. 如图所示是D触发器具有(      )功能。

A. 计数

B. 置0

C. 置1

D. 保持

9. 如图所示时序逻辑电路完成的功能为(      )

A. 移位寄存器

B. 同步二进制减法计数器

C. 异步二进制减法计数器

D. 同步二进制加计数器

10. 用万用表的Ｒ×100档测量晶体管各电极间的正、反向电阻，若都呈现出很高的阻值，则这只晶体管(      )

A. 两个PN结都击穿

B. 只是集电结击穿

C. 只是发射结烧断

D. 两个PN结都烧断

11. 图示电路中，输入阻抗Ri为(      )

A. Rb1∥Rb2∥［rbe+(1+β)Re］

B. Rb1∥Rb2∥rbe

C. Rb1∥Rb2

D. rbe+Rb1∥Rb2

12. 如图所示电路为一电压型比较器电路：其类型为(      )

A. 同相过零电压比较器

B. 门限电压不为零的同相单限电压比较器

C. 反相过零电压比较器

D. 门限电压不为零的反相单限电压比较器

13. 555定时器构成施密特触发器时，其回差电压为(      )

A. Vcc                B. Vcc/2

C. 2Vcc/3             D. Vcc/3

14. 分析如图所示电路，设电路正常工作，当电网电压波动而使UI增大时(负载不变)，IR将增大，则IW将(      )

A. 增大

B. 减少

C. 不变

D. 不能确定

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题2分，共10分)

1. 时序逻辑电路的特点是(          )

A. 仅由门电路组成

B. 有“记忆”功能

C. 某时刻电路的输出不仅仅决定于该时刻的输入

D. 无反馈通路

E. 含存储元件或反馈延迟电路

2. 欲构成一个正弦波放大器，其电路的组成部分应包括(          )

A. 放大器                B. 正反馈网络                C. 负反馈网络

D. 选频网络              E. 稳幅环节

3. 引入负反馈可以改善放大器的性能指标，具体改善为(          )

A. 提高放大倍数的稳定性               B. 减小放大器环内噪声

C. 减小放大器的非线性失真             D. 增大放大器的频带宽度

E. 提高放大器的放大倍数

4. 下图中，属于计数型触发器的有(          )

A

5. 使如图所示两电路(a),(b)等效的AB取值有(          )

A. 00

B. 01

C. 10

D. 11

E. A≠B

三、填空题(每小题1分，共10分)

- 图示电路中，二极管导通时压降为0.7V，若UA=0V,UB=3V,则UO为________。

2. 在三极管三种基本组态放大电路中，带负载能力最强的是________组态。

3. 互补对称功率放大电路采用不同类型的两个晶体管组成推挽输出器，在输入交流信号的作用下，两管________工作。

4. 运算放大器中采用差动放大电路作输入极是为了________，而输出极采用OCL电路是为了提高带负载能力。

5. 如图所示电路，若输入电压ui=-10V,则u0为________。

6. 乙类互补对称功率放大器的输出波形会出现________。

7. 用示波器(探头衰减量为10∶1)测某信号幅度时，“V/cm”旋钮设在10mV/cm处，从屏上坐标读得信号幅度占有2cm，则该信号实际幅值为________。

8. 如图所示电路，该振荡电路的放大器的|F|=________.

9. 数字逻辑电路常分为________、________两种类型。

10. 某触发器的状态转换图如图所示，该触发器应是________。

四、简单计算题(每小题8分，共24分)

1. 对于下图所示放大电路：

(1)画出放大电路的微变等效电路。

(2)写出Au=U0Ui，ri和r0的表达式。

2. 有一单相半波整流电路如图所示，负载RL=2kΩ，要求输出平均电压UO=40V,试求:

(1)变压器副边电压U2；

(2)流过二极管的平均电流ID。

3. 用卡诺图化简下列逻辑函数表达式：F=(AD+AD)C+ABC+(AD+AD)B+BCD 。

五、综合应用题(每小题14分，共28分)

- 如图所示单稳态触发电路中，若电路VCC=10V,RL=33kΩ,R=10kΩ,C=0.1μF，则在图示输入脉冲vI作用下，其电容上电压vc及输出电压vO的波形是怎样的?请画出波形图。请计算出这个单稳触发器的输出脉冲宽度tpo为何值?

2. 分析下列时序电路，写出驱动方程，状态方程，输出方程，画出连续4个CP脉冲作用下，Q1,Q2，Z的输出波形，说明是几进制计数器，有否自启动功能。