全国2004年4月高等教育自学考试

电子技术基础（一）试题

课程代码：02234

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在杂质半导体中，多数载流子的浓度取决于（　　　）

A．本征半导体						B．温度

C．杂质浓度							D．掺杂工艺

2．理想二极管构成的电路如题2图所示，则（　　　）

A．V截止U0＝－10V

B．V截止U0＝－3V

C．V导通U0＝－10V

D．V导通U0＝－6V

3．某电路中晶体三极管的符号如题3图，测得各管脚电位标在图上，则该管处在（　　　）

A．放大状态

B．饱和状态

C．截止状态

D．状态不能确定

4．FET的转移特性如题4图所示，则该管为（　　　）

A．N沟道耗尽型

B．N沟道增强型

C．P沟道耗尽型

D．P沟道增强型

5．下列各组态放大电路中，若要求既有电压放大作用，又有电流放大作用，应选（　　　）

A．共射组态							B．共基组态

C．共集组态							D．共漏组态

6．某单级放大电路的通频带为fBω1，由这样两个单级放大电路构成的两级放大电路，其总的通频带fBω应是（　　　）

A．fBω＝2fBω1						B．fBω1>fBω1

C．fBω1>2fBω1						D．fBω1<fBω1

7．若要求放大电路取用信号源的电流小，而且带负载能力强，在放大电路中应引入的负反馈类型为（　　　）

A．电流串联							B．电压串联

C．电流并联							D．电压并联

8．要想使振荡电路获得单一频率的正弦波，主要是依靠振荡器中的（　　　）

A．正反馈环节						B．稳幅环节

C．基本放大电路环节					D．选频网络环节

9．在单相桥式整流电路中，变压器次级电压为10V（有效值），则每只整流二极管承受的最大反向电压为（　　　）

A．10V								B．102V

C．102V							D．20V

10．下列数中，最大的数是（　　　）

A．（3D）16							B．（57）10

C．（65）8							D．（111010）2

11．逻辑函数F＝AB+CD的反函数为（　　　）

A．F=A+B⋅(C+D)				B．F=AB+CD

C．F=A+B⋅(C+D)				D．F=A+B⋅C+D

12．逻辑函数F（A、B、C）＝m1+m3+m6+m7，其最简与或表达式为（　　　）

A．F＝AB＋AC						B．F＝AB＋AC

C．F＝AB＋BC						D．F＝AB＋BC

13．逻辑函数F＝AB＋AB＋AC＋ACDEF的最简与或式为（　　　）

A．F＝A＋AC						B．F＝A＋C

C．F＝A								D．F＝AB

14．TTL集电极开路门构成的电路如题14图所示，其输出函数F为（　　　）

A．F＝ABC＋DE

B．F＝ABC＋DE

C．F＝ABC·DE

D．F＝ABCDE

15．要使T触发器Qn+1=Qn则T＝（　　　）

A．Qn								B．0

C．1								D．Qn

二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．PN结正向偏置时，应该是P区的电位比N区的电位________________。

17．PN结加正偏导通，加反偏截止，称为PN结的________________性能。

18．某放大状态的晶体管，知β＝50，测得其IE＝2.04mA，忽略穿透电流，则其IB为________________mA。

19．在放大电路中，若负载电阻RL越大，则其电压放大倍数________________。

20．阻容耦合、变压器耦合和直接耦合三种放大电路，既能放大交流信号又能放大直流信号的是________________耦合放大电路。

21．三个触发器组成的最大进制计数器为________________进制。

22．数字系统中矩形脉冲波一般是由________________产生的。

23．三态门除了通常的逻辑“1”和逻辑“0”外，还有第三种状态，即是________________状态。

24．正弦波振荡器是用来产生一定频率和幅度的正弦信号的装置。只所以能输出信号，是因为电路满足了________________条件。

25．单相桥式整流电路中，流过每只整流二极管的平均电流是负载平均电流的___________。

三、分析计算题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

26．指出题26图两个电路，能否实现正常电压放大作用？并说明理由。

27．放大电路如题27图所示，已知Ucc＝15V，RB1＝40kΩ，RB2＝10 kΩ，RC＝RL＝60kΩ， RE＝2 kΩ，UBEQ＝0.7V，β＝60。试：

（1）计算IEQ，UCEQ；

（2）画出微变等效电路；

（3）计算电压放大倍数Au。

28．差动放大电路如题28图所示，已知RC＝15 kΩ，RL＝30 kΩ，RE＝10 kΩ，RB＝2 kΩ，rbe =3 kΩ，β＝80，试：

（1）计算差模电压放大倍数Ad；

（2）若Ui1＝20mv，Ui2=－20mv，计算输出电压U0；

（3）计算rid。

29．理想运放构成的电路如题29图所示

（1）指出集成运放构成何种运算电路；

（2）写出U0与Ui1和Ui2的关系式；

（3）若R1＝30 kΩ，Rf＝60 kΩ，R2＝R3＝40 kΩ，Ui1＝－1.5V，Ui2＝2V，求U0；

（4）指出u－＝？。

30．试用相位平衡条件判断题30图所示的电路是否能产生正弦波振荡。如可能振荡，指出该振荡电路的类型（如变压器反馈式，电感三点式等），并估算其振荡频率。已知L＝0.5mH，C1＝C2＝40PF。

31．逻辑电路图如题31图所示，写出电路输出端函数F的最简与或表达式，并列出真值表。

四、设计画波形题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

32．设计由一个集成运放构成的电路，实现U0＝－Ui1－4Ui2的关系，要求最小输入电阻为30kΩ，试：

（1）计算所需要的各电阻值；

（2）画出满足要求的电路图。

33．由理想运放构成的电路如题33（a）图所示

（1）写出U0与Ui1和Ui2的关系式；

（2）已知Ui1和4Ui2的波形如题33（b）图所示，试对应画出U0波形（标明幅值）。

34．电路如题34（a）图所示，已知UR＝3V，双向稳压管Vz的稳定电压Uz＝±5V，试：

（1）求门限电压UT；

（2）画电压传输特性；

（3）已知Ui的波形如题34（b）图所示，对应画出U0波形。

35．用基本门电路（与门、或门）设计一个三变量的判奇电路（三个变量中有奇数个变量为“1”时，其输出为“1”，否则输出为“0”）。用A、B、C表示三个变量，F表示输出。A、B、C中允许有反变量出现。要求列出真值表，写出逻辑式，画出逻辑图。

36．电路如题36图（a）（b）所示，试画出在CP作用下Q1、Q2、Q3的波形。设触发器初态均为“0”。

37．试用74LS192同步十进制可逆计数器构成一个六进制加法计算器。要求用反馈复零法实现。功能表如题37表

题37表　　　74LS192功能表

| 输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR | LD |  | CPu |  | CPD |  | D3 | D2 |  | D1 |  | D0 |  | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| 1 | × |  | × |  | × |  | × | × |  | × |  | × |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | × |  | × |  | d3 | d2 |  | d1 |  | d0 |  | d3 | d2 | d1 | d0 |
| 0 | 1 |  | ↑ |  | 1 |  | × | × |  | × |  | × |  | 加计数 |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 1 |  | ↑ |  | × | × |  | × |  | × |  | 减计数 |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | × |  | × |  | × |  | × | 保持 |  |  |  |